CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CẢM BIẾN CỬA MESH

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CẢM BIẾN CỬA MESH

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	4

1. Mục đích tài liệu	4

2. Phạm vi tài liệu	4

3. Tài liệu liên quan	4

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	5

1. Mô tả giải pháp	5

2. Thông số kỹ thuật	5

3. Hình ảnh sản phẩm	5

4. Tính năng trên thiết bị	5

4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm	6

4.2. Chế độ kết nối với thiết bị Vconnex USB Converter	6

4.3. Giám sát thiết bị	7

4.4. Kết hợp với cửa cuốn, thiết bị khác	7

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	8

5.1. Trạng thái thiết bị	8

5.2. Trạng thái Pin	8

5.3. Nhật ký	9

5.4. Thiết lập kịch bản tự động	9

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	11

1. Hướng dẫn lắp đặt	11

1.1. Chuẩn bị	11

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	11

1.3. Tiến hành lắp đặt	11

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	11

3. Câu hỏi thường gặp	12

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giáp pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Phát hiện và giám sát trạng thái đóng/mở của cửa trong hệ thống nhà thông minh.

- Kết nối với bộ điều khiển trung tâm (Gateway)

- Kết nối với Vconnex USB Converter

- Kết hợp với cửa cuốn, thiết bị không dây khác

## 2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Cảm biến cửa mesh |
| --- | --- |
| Truyền thông | - Bluetooth / Bluetooth Mesh |
| Đèn Led | - 1 đèn Led RGB |
| Chất liệu vỏ | - Nhựa |
| Nhiệt độ hoạt động | - 0 ºC - 50 ºC |
| Độ ẩm hoạt động | - 0-90% |
| Ứng dụng hỗ trợ | - Vhomenex (iOS/Android) |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

Mặt trước:

Mặt sau:

Cạnh bên:

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm | 4.1 |
| 2 | #### Chế độ kết nối với thiết bị Vconnex USB Converter | 4.2 |
| 3 | #### Giám sát thiết bị | 4.3 |
| 4 | #### Kết hợp với cửa cuốn, thiết bị không dây khác | 4.4 |

Lưu ý: Để sử dụng các tính năng của thiết bị, cần đưa thiết bị về trạng thái sẵn sàng kết nối.

B1: Nhấn và giữ nút Reset trên thiết bị trong khoảng 3 giây.

B2: Khi đèn LED màu xanh nhấp nháy liên tục, thả nút Reset để đưa thiết bị vào chế độ sẵn sàng kết nối.

B3: Thiết bị sẽ phát Bluetooth với tên VCONNEX_MESH_XXXX để thực hiện kết nối.

### 4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với bộ điều khiển trung tâm bằng phương thức Bluetooth mesh.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2: Chọn cảm biến cửa > Chọn loại kết nối Bluetooth mesh > Hiển thị Danh sách Gateway

B3: Chọn Gateway kết nối > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B4: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B5: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

### 4.2. Chế độ kết nối với thiết bị Vconnex USB Converter

a) Mô tả: Cho phép kết nối với thiết bị Vconnex USB Converter

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, nhấn xem chi tiết Vconnex USB Converter > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị đã kết nối

B2: Nhấn nút Thêm Thiết bị  > Hiển thị màn hình Thêm thiết bị quản lý

B3: Chọn Thêm thiết bị mới > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B4: Chọn cảm biến cửa > Hiển thị màn hình Hướng dẫn kết nối thiết bị

B5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

### 4.3. Giám sát thiết bị

a) Mô tả: Theo dõi trạng thái Đóng/ Mở trực tiếp trên thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, nhấn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình chọn loại thiết bị

B2: Chọn cảm biến cửa > Hiển thị màn hình Danh sách loại kết nối

B3: Chọn loại kết nối Bluetooth mesh > Hiển thị màn hình Danh sách  Gateway

B4: Chọn bộ điều kiển trung tâm > Hiển thị màn hình Hướng dẫn thêm thiết bị

B5: Chọn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

B8: Tại màn hình Home, chọn xem chi tiết Cảm biến cửa

### 4.4. Kết hợp với cửa cuốn, thiết bị khác

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết hợp với cửa cuốn, thiết bị khác trong hệ thống nhà thông minh. Khi trạng thái của cảm biến của thay đổi (Đóng/Mở), hệ thống có thể sử dụng trạng thái này làm điều kiện kích hoạt hoặc thay đổi trạng thái của các thiết bị khác theo kịch bản người dùng thiết lập

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Kịch bản thông minh

B2: Chọn thêm kịch bản tự động > Chọn tạo kịch bản tự động

B3: Tại mục Điều kiện, chọn thêm điều kiện > chọn Khi trạng thái thiết bị thay đổi

B4: Chọn trạng thái Đóng/Mở của cảm biến làm điều kiện

B5: Tại mục Tác vụ, chọn thêm tác vụ > chọn Vận hành thiết bị

B6: Thiết lập hành động tương ứng cho thiết bị được chọn

B7: Nhấn Tiếp tục > Nhấn Lưu

B8: Thay đổi trạng thái của cảm biến > Hệ thống ghi nhận trạng thái của cảm biến và thực hiện hành động của thiết bị theo kịch bản đã thiết lập

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Trạng thái thiết bị | 5.1 |
| 2 | #### Trạng thái Pin | 5.2 |
| 3 | Nhật ký | 5.3 |
| 4 | #### Thiết lập kịch bản tự động | 5.4 |

### 5.1. Trạng thái thiết bị

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị trạng thái Đóng/Mở tương ứng với thiết bị.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến cửa Vconnex

B2: Kiểm tra trạng thái Đóng/Mở trên ứng dụng

B3: Thực hiện đóng/mở cửa để kiểm tra trạng thái được cập nhật

### 5.2. Trạng thái Pin

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị trạng thái pin trên giao diện ứng dụng. Khi mức Pin dưới 20% ứng dụng sẽ gửi Notify thông báo.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến cửa Vconnex

B2: Kiểm tra trạng thái pin trên giao diện. Khi mức pin dưới 20%, kiểm tra thông báo Notify được gửi tới thiết bị người dùng

### 5.3. Nhật ký

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị danh sách lịch sử hoạt động của thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến cửa Vconnex

B2: Chọn Nhật ký > Hiển thị lịch sử hoạt động của thiết bị

### 5.4. Thiết lập kịch bản tự động

a) Mô tả: Thiết lập kịch bản tự động cho thiết bị theo trạng thái của cảm biến

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến cửa Vconnex

B2: Chọn Tự động hóa > Hiển thị màn hình cho phép thêm kịch bản tự động

B3: Chọn tab Tự động > Chọn Tạo kịch bản tự động > Hiển thị màn hình tạo kịch bản tự động mới

B4: Tại mục Điều kiện, chọn thêm điều kiện > Chọn Khi trạng thái thiết bị thay đổi

B5: Chọn trạng thái Đóng/Mở của cảm biến làm điều kiện > Chọn Lưu

B6: Tại mục Tác vụ, chọn thêm tác vụ > chọn Vận hành thiết bị

B7: Thiết lập hành động tương ứng cho thiết bị được chọn

B8: Nhấn Tiếp tục > Nhấn Lưu

B9: Thay đổi trạng thái của cảm biến > Hệ thống ghi nhận trạng thái của cảm biến và thực hiện hành động của thiết bị theo kịch bản đã thiết lập

c) Một số kịch bản mẫu

| STT | Tình huống | Điều kiện | Tác vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tự động bật đèn gara khi mở cửa cổng | Trạng thái cảm biến: Mở | Cài đặt tất cả đèn thuộc gara ở trạng thái Bật |
| 2 | Tự động tắt đèn gara khi đóng cửa cổng | Trạng thái cảm biến: Đóng | Cài đặt tất cả đèn ở gara ở trạng thái Tắt |

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Cảm biến cửa Mesh.

- Bộ nam châm đi kèm thiết bị.

- Bề mặt lắp đặt sạch, khô và phẳng.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex và đã kết nối với hệ thống Mesh/Gateway.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Cảm biến gồm 2 bộ phận:

- Thân cảm biến: chứa mạch cảm biến và pin.

- Nam châm: dùng để xác định trạng thái đóng/mở cửa.

- Lắp hai bộ phận trên cùng một cánh cửa và khung cửa sao cho khi cửa đóng, thân cảm biến và nam châm nằm gần và thẳng hàng với nhau.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Làm sạch và lau khô vị trí dự kiến lắp đặt.

- Bóc lớp keo bảo vệ ở mặt sau của cảm biến và nam châm.

- Dán thân cảm biến lên khung cửa hoặc vị trí cố định.

- Dán nam châm lên cánh cửa, đối diện với thân cảm biến.

- Đảm bảo khoảng cách giữa cảm biến và nam châm khi cửa đóng nằm trong khoảng cách hoạt động cho phép của thiết bị.

- Đóng/mở cửa vài lần để kiểm tra cảm biến nhận biết chính xác trạng thái Đóng/Mở.

- Kiểm tra trạng thái thiết bị trên ứng dụng Vhomenex.

Lưu ý: Không nên lắp cảm biến và nam châm ở vị trí bị rung lắc mạnh, tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc nhiệt độ cao. Sau khi dán, nên giữ cố định thiết bị trong một khoảng thời gian để lớp keo bám chắc.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra thiết bị đã được cố định chắc chắn.

- Kiểm tra thiết bị đã kết nối thành công với Gateway hoặc Vconnex USB Converter.

- Thực hiện đóng/mở cửa và kiểm tra trạng thái trên Vhomenex.

- Kiểm tra mức pin được hiển thị trên ứng dụng.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động sau khi trạng thái cửa thay đổi.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| 1. Không tìm thấy cảm biến khi thêm thiết bị | Thiết bị không xuất hiện trong danh sách quét | Kiểm tra trạng thái kết nối, phạm vi kết nối và thực hiện quét lại. |
| 2. Trạng thái đóng/mở không cập nhật | Ứng dụng không thay đổi trạng thái theo tình trạng hiện tại | Kiểm tra vị trí lắp đặt, kết nối thiết bị và thực hiện lại thao tác đóng/mở. |
| 3. Pin dưới 20% | Ứng dụng hiển thị cảnh báo pin thấp | Thực hiện thay/sạc pin theo hướng dẫn phần cứng của sản phẩm. |