CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (GATEWAY)

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (GATEWAY)

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật	6

3. Hình ảnh sản phẩm	7

4. Tính năng trên thiết bị	7

4.3. Chế độ kết nối tự động	7

4.4. Chế độ kết nối thủ công	8

4.5. Trạng thái đèn báo	9

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	9

5.1. Thêm thiết bị Vconnex có sẵn vào Gateway	10

5.2. Thêm thiết bị Mesh	10

5.3. Thêm thiết bị Zigbee	11

5.4. Xem danh sách thiết bị quản lý	11

5.5. Xoá thiết bị trong Gateway	11

5.6. Xoá Gateway	12

5.7. Thêm nhiều Gateway vào 1 nhà	12

5.8. Đồng bộ thông tin khi thêm Gateway vào nhà	13

5.9. Cập nhật kết nối	13

5.10. Cập nhật OTA	13

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	15

1. Hướng dẫn lắp đặt	15

1.1. Chuẩn bị	15

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	15

1.3. Tiến hành lắp đặt	15

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	15

3. Câu hỏi thường gặp	16

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giáp pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Bộ điều khiển trung tâm thông minh đóng vai trò kết nối và quản lý tập trung các thiết bị thông minh trong gia đình.

- Cho phép điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng hoặc giọng nói.

- Hỗ trợ thiết lập kịch bản, ngữ cảnh tự động giữa các thiết bị.

- Lưu trữ dữ liệu tạm thời trong thời gian mất kết nối, giúp hạn chế gián đoạn hoạt động của hệ thống.

- Khi kết nối được khôi phục, dữ liệu có thể được đồng bộ lại với hệ thống, giúp duy trì tính liên tục và ổn định

## 2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Bộ điều khiển trung tâm - Gateway |
| --- | --- |
| Bảo hành | - 24 tháng |
| Điện áp hoạt động | - Micro USB - 5VDC |
| Truyền thông | - Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - Bluetooth Mesh 4.2 - Zigbee 3.0 - RF433 MHz - Ethernet (RJ-45) |
| Đèn Led | - 1 đèn báo Wifi - 1 đèn báo Bluetooth Mesh - 1 đèn báo Zigbee - 1 đèn báo RF433 |
| Chất liệu vỏ | - Nhựa ABS chống cháy |
| Nhiệt độ hoạt động | - 0 ºC - 50 ºC |
| Độ ẩm hoạt động | - 10-90% (không ngưng tụ) |
| Kích thước: | - 120x120x28mm |
| Ứng dụng hỗ trợ | - Vhomenex (iOS/Android) |
| Tính năng | - Thêm thiết bị BLE Mesh (50 thiết bị) - Thêm thiết bị Zigbee (20 thiết bị) - Chuyển đổi từ thiết bị wifi sang mesh |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Chế độ kết nối tự động | 4.1 |
| 2 | #### Chế độ kết nối thủ công | 4.2 |
| 3 | #### Trạng thái đèn báo | 4.3 |

### 4.3. Chế độ kết nối tự động

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex qua wifi gia đình.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu xanh (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và phát thông báo

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn vào nút trên thiết bị)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị danh sách các loại Gateway

B2.3: Chọn Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B2.4: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.4. Chế độ kết nối thủ công

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex qua wifi gia đình.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 7s cho đến khi đèn nhấp nháy màu đỏ (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và phát thông báo

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn vào nút trên thiết bị.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị danh sách các loại Gateway

B2.3: Chọn Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B2.4: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.5: Chọn menu mở rộng > Chọn chế độ Thủ công > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thủ công

B2.6: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình kết nối với wifi của thiết bị

B2.7: Nhấn Đi đến kết nối > Thực hiện Kết nối với thiết bị

B2.8: Tại màn hình kết nối với wifi của thiết bị, chọn Tiếp tục > Hệ thống thực hiện kết nối

B2.9: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.5. Trạng thái đèn báo

a) Mô tả: Cho phép nhận biết trạng thái kết nối internet của thiết bị

b) Hướng dẫn:

- 1 đèn báo Wifi

- Khi có kết nối Wifi thì đèn báo sáng liên tục – xanh Blue

- Khi không có kết nối Wifi thì đèn tắt

- Khi có kết nối Wifi nhưng mất Internet thì đèn nháy theo chu kỳ 2S (1S On, 1S Off) – Vàng

- 1 đèn báo Bluetooth Mesh

- Khi có kết nối Bluetooth Mesh thì đèn báo sáng liên tục – xanh Blue

- Khi không có kết nối Bluetooth Mesh thì đèn tắt

- 1 đèn báo Zigbee

- Khi có kết nối Zigbeethì đèn báo sáng liên tục – xanh Blue

- Khi không có kết nối Zigbee thì đèn tắt

- 1 đèn báo RF433

- Khi có kết nối RF433 thì đèn báo sáng liên tục – xanh Blue

- Khi không có kết nối RF433 thì đèn tắt

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Thêm thiết bị Vconnex có sẵn vào Gateway | 5.1 |
| 2 | #### Thêm thiết bị Bluetooth Mesh | 5.2 |
| 3 | Thêm thiết bị Zigbee | 5.3 |
| 4 | #### Xem danh sách thiết bị quản lý | 5.4 |
| 5 | #### Xoá thiết bị trong Gateway | 5.5 |
| 6 | #### Xoá Gateway | 5.6 |
| 7 | #### Thêm nhiều Gateway vào 1 nhà | 5.7 |
| 8 | #### Đồng bộ thông tin khi thêm Gateway vào nhà | 5.8 |
| 9 | #### Cập nhật kết nối | 5.9 |
| 10 | #### Cập nhật OTA | 5.10 |

### 5.1. Thêm thiết bị Vconnex có sẵn vào Gateway

a) Mô tả: Cho phép thêm thiết bị kết nối wifi mà tài khoản đã đăng ký vào Gateway

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Gateway > Hiển thị màn hình quản lý của Gateway

B2: Nhấn Thêm thiết bị > Chọn Thêm thiết bị Wifi vào Gateway

B3: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục > Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công vào Gateway

### 5.2. Thêm thiết bị Mesh

a) Mô tả: Cho phép thêm mới thiết bị Vconnex vào gateway

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Gateway > Hiển thị màn hình quản lý của Gateway

B2: Nhấn Thêm thiết bị > Chọn Thêm thiết bị mới > Hiển thị màn hình chọn loại thiết bị

B3: Chọn loại thiết bị Bluetooth Mesh cần thêm > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thiết bị

B4: Thực hiện theo hướng dẫn

### 5.3. Thêm thiết bị Zigbee

a) Mô tả: Cho phép thêm mới thiết bị Vconnex vào gateway

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Gateway > Hiển thị màn hình quản lý của Gateway

B2: Nhấn Thêm thiết bị > Chọn Thêm thiết bị mới > Hiển thị màn hình chọn loại thiết bị

B3: Chọn loại thiết bị Zigbee cần thêm > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thiết bị

B4: Thực hiện theo hướng dẫn

### 5.4. Xem danh sách thiết bị quản lý

a) Mô tả: Theo dõi thiết bị Vconnex được Gateway quản lý

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Gateway > Hiển thị màn hình quản lý của Gateway

B2: Theo dõi thiết bị Vconnex được Gateway quản lý:

- Số lượng thiết bị

- Số lượng thiết bị mất kết nối

- Điều khiển thiết bị

### 5.5. Xoá thiết bị trong Gateway

a) Mô tả: Xoá thiết bị đã đăng ký khỏi Gateway

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Gateway > Hiển thị màn hình quản lý của Gateway

B2: Chọn thiết bị muốn xoá khoá Gateway > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B3: Chọn menu mở rộng > Chọn xoá thiết bị > Hiển thị cảnh báo xác nhận “Bạn có chắc chắn xoá thiết bị”

B4: Chọn Đồng ý > Hệ thống xoá thiết bị khỏi Gateway > Thiết bị không còn thuộc sự quản lý của Gateway

### 5.6. Xoá Gateway

a) Mô tả: Cho phép xoá Gateway khỏi thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Gateway > Hiển thị màn hình quản lý của Gateway

B2: Chọn menu mở rộng > Chọn xoá thiết bị > Hiển thị cảnh báo xác nhận “Bạn có chắc chắn xoá thiết bị”

B3: Chọn Đồng ý > Hệ thống xoá Gateway khỏi tài khoản

Lưu ý: Gateway sau khi được xóa khỏi tài khoản sẽ chỉ xóa kết nối với thiết bị Zigbee, các thiết bị Bluetooth Mesh vẫn giữ nguyên trên app vs cloud:

• TH1: Nhà chỉ có 1 Gateway khi xóa > Kịch bản thông minh đã cài đặt sẽ được lưu trên cloud và xử lý trên cloud

• TH2: Nhà có nhiều Gateway khi xóa > Kịch bản thông minh đã cài đặt và thông tin kết nối thiết bị Wifi ở Gateway chính sẽ được sao lưu qua 1 Gateway khác trong nhà

### 5.7. Thêm nhiều Gateway vào 1 nhà

a) Mô tả:

- Khi thêm nhiều Gateway vào 1 nhà thì Gateway thêm đầu tiên mặc định là Gateway chính và lưu trữ kịch bản thông minh và thông tin kết nối thiết bị wifi.

- Khi thêm 1 Gateway 2 khác thì app sẽ gửi thông tin kết nối của Gateway 2 để Gateway chính có thể điều khiển Kịch bản thông minh

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình danh sách chọn Loại thiết bị

B2: Chọn Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình đăng ký Gateway

B3: Chọn Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình chọn mạng Wifi cho thiết bị

B4: Nhập thông tin Wifi kết nối > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B5: Thực hiện kết nối tự động/thủ công theo hướng dẫn

### 5.8. Đồng bộ thông tin khi thêm Gateway vào nhà

a) Mô tả: Cho phép đồng bộ thông tin kịch bản tự động và thiết bị đang kết nối Wifi với Gateway.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình quản lý Bộ điều khiển trung tâm

B2: Nhấn nút Đồng bộ dữ liệu > Hệ thống thực hiện đồng bộ dữ liệu. Khi thực hiện xong hiển thị thông báo thành công.

### 5.9. Cập nhật kết nối

a) Mô tả: Cho phép kết nối thiết bị qua hình thức tự động/thủ công

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình quản lý Bộ điều khiển trung tâm

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cập nhật kết nối > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B3: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B4: Thực hiện kết nối theo hướng dẫn.

### 5.10. Cập nhật OTA

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật phiên bản mới của thiết bị trên ứng dụng

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn cập nhật OTA > Hiển thị màn hình Cập nhật OTA

B3: Nhấn Cập nhật > Đợi quá trình cập nhật hoàn tất, thiết bị cập nhật phiên bản thành công và gửi thông báo.

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Bộ điều khiển trung tâm (Gateway).

- Nguồn cấp và dây nguồn đi kèm thiết bị.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex.

- Tài khoản Vhomenex đã đăng nhập.

- Kết nối Internet ổn định.

- Các thiết bị thông minh cần quản lý đã sẵn sàng kết nối..

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Đặt bộ điều khiển trung tâm tại vị trí thông thoáng, khô ráo và gần nguồn điện.

- Đảm bảo vị trí lắp đặt có phạm vi kết nối phù hợp với các thiết bị Bluetooth Mesh/Zigbee.

- Không đặt thiết bị tại nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn hoặc gần nguồn gây nhiễu.

- Hạn chế đặt Gateway trong tủ kín hoặc vị trí bị che chắn bởi vật liệu kim loại.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Đặt bộ điều khiển trung tâm tại vị trí đã xác định.

- Kết nối nguồn điện cho thiết bị.

- Chờ thiết bị khởi động hoàn tất.

- Mở ứng dụng Vhomenex và thực hiện thêm Gateway vào nhà.

- Kiểm tra trạng thái kết nối của Gateway trên ứng dụng.

- Sau khi Gateway kết nối thành công, tiến hành thêm các thiết bị thông minh cần quản lý.

Lưu ý: Không tự ý tháo mở hoặc sửa chữa bộ điều khiển trung tâm. Đảm bảo thiết bị được cấp đúng nguồn điện theo thông số kỹ thuật. Khi mất kết nối Internet, bộ điều khiển trung tâm có thể lưu trữ tạm thời một số dữ liệu và đồng bộ lại khi kết nối được khôi phục

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra bộ điều khiển trung tâm đã được cấp nguồn và khởi động bình thường.

- Kiểm tra Gateway đã kết nối thành công với Internet.

- Kiểm tra Gateway đã được thêm vào đúng nhà trên ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra các thiết bị Vconnex, Bluetooth Mesh và Zigbee đã được thêm thành công.

- Thực hiện điều khiển thử một số thiết bị để kiểm tra khả năng kết nối.

- Kiểm tra danh sách và trạng thái thiết bị trên ứng dụng.

- Kiểm tra khả năng đồng bộ dữ liệu giữa Gateway và ứng dụng.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy Gateway khi thêm vào nhà | Gateway không xuất hiện trong quá trình tìm kiếm | Kiểm tra nguồn điện, kết nối mạng, đưa Gateway về trạng thái sẵn sàng và thực hiện tìm kiếm lại. |
| Không thêm được thiết bị vào Gateway | Thiết bị không xuất hiện hoặc kết nối thất bại | Kiểm tra thiết bị đã ở chế độ ghép nối, khoảng cách kết nối và thực hiện thêm lại |
| Gateway mất kết nối | Ứng dụng hiển thị Gateway ngoại tuyến | Kiểm tra nguồn điện, Internet và kết nối mạng của Gateway |
| Thiết bị đã thêm nhưng không hiển thị | Danh sách thiết bị chưa được cập nhật | Thực hiện Cập nhật kết nối hoặc đồng bộ lại thông tin Gateway. |
| Không điều khiển được thiết bị | Thiết bị không phản hồi lệnh điều khiển | Kiểm tra trạng thái kết nối của thiết bị, khoảng cách với Gateway và thực hiện cập nhật kết nối. |
| Thiết bị kết nối không đúng Gateway | Nhiều Gateway cùng được thêm vào một nhà, thiết bị có thể kết nối không đúng Gateway hoặc khó xác định Gateway đang quản lý thiết bị | Kiểm tra danh sách Gateway trong nhà, đảm bảo mỗi Gateway được đặt tại vị trí phù hợp và có vùng kết nối không bị chồng lấn quá mức. Kiểm tra thiết bị đã được ghép nối đúng Gateway và thực hiện Cập nhật kết nối để đồng bộ thông tin |