CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC THÔNG MINH CHO CỬA CUỐN, CỬA CỔNG V2

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC THÔNG MINH V2

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật và cách khích hoạt của thiết bị	6

2.1. Thông số lỹ thuật	6

2.2. Cách kích hoạt của thiết bị	7

3. Hình ảnh sản phẩm	7

4. Tính năng trên thiết bị	7

4.1. Chế độ kết nối tự động qua Bluetooth Mesh	7

4.2. Chế độ kết nối thủ công qua Bluetooth Mesh	8

4.3. Điều khiển thiết bị tại chỗ	9

4.4. Khóa tạm thời	9

4.5. Tích hợp cảm biến chống xô	9

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	9

5.1. Điều khiển từ ứng dụng	10

5.2. Điều khiển dự phòng	11

5.3. Thiết lập điều khiển	11

5.4. Cài đặt tiến trình	11

5.5. Lịch sử hoạt động	12

5.6. Hẹn giờ	12

5.7. Loại bỏ điều khiển ngoài ý muốn	12

5.8. Cài đặt cảm biến cửa	13

5.9. Khóa tạm thời	13

5.10. Cánh báo ban đêm	14

5.11. Khoá trẻ em	14

5.12. Cập nhật OTA	15

5.13. Cấu hình thiết bị	15

5.14. Cập nhật kết nối	15

5.15. Liên kết camera	16

5.16. Cài đặt âm thanh cảnh báo	16

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	17

1. Hướng dẫn lắp đặt	17

1.1. Chuẩn bị	17

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	17

1.3. Tiến hành lắp đặt	17

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	18

3. Câu hỏi thường gặp	19

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Điều khiển từ xa: Bật/tắt đèn và thiết bị điện qua ứng dụng di động.

- Điều khiển bằng giọng nói: Tương thích với Google Assistant và Alexa.

- Tự động hóa: Thiết lập bật/tắt theo thời gian hoặc kịch bản thông minh.

## 2. Thông số kỹ thuật và cách khích hoạt của thiết bị

### 2.1. Thông số lỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Công tắc thông minh cho cửa cuốn, cửa cổng |
| --- | --- |
| Thời gian bảo hành | - 24 tháng |
| Truyền thông | - Wifi dual band 5GHz và 2.4GHz, Bluetooth 5.0 |
| Nút bấm | - 3 nút cảm ứng |
| Còi báo động | - 85dB |
| Đèn Led | - Led RGB 16 triệu màu (cho phép cài đặt) |
| Chất liệu vỏ | - Vỏ nhựa |
| Nhiệt độ hoạt động | - -10℃~+55℃ |
| Độ ẩm hoạt động | - ≤95%RH |
| Điện áp hoạt động | - 110-240V AC ~ 50-60Hz |
| Công suất tiêu thụ không tải | - < 0,5W |
| Kích thước: | - 120x72x36mm |
| Số kênh đầu ra: | - 3 kênh: Up/Down/Stop tiếp điểm khô |
| Ứng dụng hỗ trợ | - Vhomenex (iOS/Android) |
| Tính năng | - Hỗ trợ điều khiển cửa cuốn/Cửa cổng - Cảnh báo ban đêm - Khóa tạm thời chống thạch sùng - Điều khiển dự phòng - Hẹn giờ - Liên kết Camera - Mở khe thoáng trên cửa cuốn - Tích hợp cảm biến mở cửa và cảm biến chống xô lô cửa cuốn |

### 2.2. Cách kích hoạt của thiết bị

- Để mở khóa cảm ứng có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau:

  - Nhấn nút bất kì 3 lần

  - Nhấn và giữ đồng thời 2 nút Đóng-Mở

- Nhấn và giữ một nút bất kỳ trong khoảng 3s để vào chế độ đăng ký tự động, 7s để vào chế độ đăng ký thủ công.

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Chế độ kết nối tự động qua Bluetooth Mesh | 4.1 |
| 2 | #### Chế độ kết nối thủ công qua Bluetooth Mesh | 4.2 |
| 3 | #### Điều khiển thiết bị tại chỗ | 4.3 |
| 4 | #### Khóa tạm thời | 4.4 |
| 5 | #### Tích hợp cảm biến chống xô | 4.5 |

### 4.1. Chế độ kết nối tự động qua Bluetooth Mesh

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua phương thức Bluetooth Mesh

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng bất kỳ 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu xanh (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu tím, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn công tắc thông minh > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B2.3: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.4: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.5: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.2. Chế độ kết nối thủ công qua Bluetooth Mesh

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua phương thức Bluetooth Mesh

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 7s cho đến khi đèn nhấp nháy màu vàng (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn công tắc thông minh > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B2.3: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.4: Tại menu mở rộng, chọn Thủ công> Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thủ công

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình kết nối với wifi của thiết bị

B2.6: Nhấn Đi đến kết nối > Thực hiện kết nối với wifi VCONNEX-XXXX

B2.7: Tại màn hình kết nối với wifi của thiết bị > Nhấn Tiếp tục

B2.8: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.3. Điều khiển thiết bị tại chỗ

a) Mô tả: Cho phép điều khiển chế độ Đóng/ Mở/ Dừng cửa cuốn trực tiếp tại thiết bị

b) Hướng dẫn: Người dùng chạm vào nút Cảm ứng trên công tắc > Còi báo 1 lần và đèn nền thay đổi trạng thái tương ứng Đóng/ Mở/ Dừng

### 4.4. Khóa tạm thời

- Khi kích hoạt chế độ khóa tạm thời, sau khoảng thời gian không sử dụng (do người dùng cài đặt) nút công tắc sẽ tự động khóa để tránh tình trạng có thạch sùng hoặc con vật bò qua sẽ làm cửa Đóng/Mở.

- Khi muốn mở khóa thì nhấn và giữ cùng lúc 2 nút Đóng/Mở trong khoảng 3s cho đến khi đèn nhấp nháy và còi thiết bị kêu 3 tiếng.

### 4.5. Tích hợp cảm biến chống xô

Mô tả: Cho phép tích hợp cảm biến của chống xô cửa cuốn, trong quá trình cửa Đóng xảy ra tình trạng kẹt hoặc gặp vật cản cửa sẽ tự động dừng động cơ

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Điều khiển từ ứng dụng | 5.1 |
| 2 | #### Điều khiển dự phòng | 5.2 |
| 3 | #### Thiết lập điều khiển | 5.3 |
| 4 | #### Cài đặt tiến trình | 5.4 |
| 5 | #### Lịch sử hoạt động | 5.5 |
| 6 | #### Hẹn giờ | 5.6 |
| 7 | #### Loại bỏ điều khiển ngoài ý muốn | 5.7 |
| 8 | #### Cài đặt cảm biến cửa | 5.8 |
| 9 | #### Khóa tạm thời | 5.9 |
| 10 | #### Cảnh báo ban đêm | 5.10 |
| 11 | #### Khoá trẻ em | 5.11 |
| 12 | #### Cập nhật OTA | 5.12 |
| 13 | #### Cấu hình thiết bị | 5.13 |
| 14 | #### Cập nhật kết nối | 5.14 |
| 15 | #### Liên kết camera | 5.15 |
| 16 | #### Cài đặt âm thanh cảnh báo | 5.16 |

### 5.1. Điều khiển từ ứng dụng

a) Mô tả: Cho phép điều khiển trạng thái thiết bị hoặc điều khiển giọng nói qua app

b) Hướng dẫn:

* Điều khiển thiết bị:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Thực hiện điều khiển trực tiếp trên màn hình

- Nút điều khiển: Đóng/Mở/Dừng

- Điều chỉnh độ mở của của cuốn

- Theo dõi tiến độ mở của (%)

- Theo dõi wifi thiết bị kết nối

* Điều khiển bằng giọng nói:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn chức năng điều khiển bằng giọng nói > Hiển thị màn hình điều khiển bằng giọng nói

B2: Thực hiện ghi âm giọng nói điều khiển > Thiết bị hoạt động theo nội dung ghi âm

### 5.2. Điều khiển dự phòng

a) Mô tả: Khi bật chế độ Điều khiển dự phòng, người dùng có thể điều khiển thiết bị trong khoảng cách 5m mà không cần wifi.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Bật chức năng Điều khiển dự phòng: ON > Nhấn đồng ý

### 5.3. Thiết lập điều khiển

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt loạt điều khiển

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Chọn Thiết lập điều khiển > Hiển thị màn hình thiết lập điều khiển

B3: Chọn thiết bị điều khiển > Nhấn Đồng ý

B4: Người dùng thực hiện điều khiển trên ứng dung > Thiết bị điều khiển thực hiện hành động tương ứng

### 5.4. Cài đặt tiến trình

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt thời gian hoàn thành chu trình mở cửa cuốn theo thời gian thực tế của cửa

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Chọn Cài đặt tiến trình > Hiển thị màn hình cài đặt tiến trình

B3: Nhấn Cài đặt > Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt

B4: Xác nhận cửa đã đóng hoàn toàn, nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình cài đặt thời gian cho tiến trình mở cửa

B5: Nhấn nút Mở > Theo dõi thời gian của đóng hoàn toàn > Nhấn Hoàn thành > Thiết lập tiến trình thành công

Lưu ý: Thời gian 1 tiến trình tối thiểu là 10 giây.

### 5.5. Lịch sử hoạt động

a) Mô tả: Cho phép người dùng theo dõi lịch sử hoạt động của thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Chọn Lịch sử > Hiển thị màn hình theo dõi lịch sử Điều khiển/Cảm biến. Người dùng có thể sử dụng bộ lọc Từ ngày – Đến ngày để tra cứu hoạt động của thiết bị

### 5.6. Hẹn giờ

a) Mô tả: Cho phép thiết lập lịch hẹn giờ cho thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Chọn Hẹn giờ > Hiển thị màn hình danh sách hẹn giờ đã cài đặt

B3: Nhấn Thêm hẹn giờ > Hiển thị màn hình cài đặt thông tin hẹn giờ

B4: Cài đặt thông tin hẹn giờ: Trạng thái đóng/mở của (%), Chế độ lặp lại, Thời gian thực thi

B5: Nhấn Lưu thông tin > Lưu thông tin hẹn giờ, hiển thị ngoài màn hình danh sách với trạng thái ON, thông báo thành công, hẹn giờ cửa hoạt động theo đúng thông tin thiết lập

### 5.7. Loại bỏ điều khiển ngoài ý muốn

a) Mô tả: Cho phép loại bỏ điều khiển trực tiếp trên thiết bị trong khoảng thời gian được cài đặt

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Tại menu mở rộng, chọn Loại bỏ điều khiển ngoài ý muốn > Hiển thị màn hình cài đặt loại bỏ điều khiển ngoài ý muốn

B3: Thiết lập khoảng thời gian lại bỏ điều khiển ngoài ý muốn > Chế độ: ON

B4: Nhấn Lưu > Hệ thống lưu thông tin thiết lập. Trong khoảng thời gian đã thiết lập, không nhận thông tin điều khiển từ nút cảm ứng của thiết bị

### 5.8. Cài đặt cảm biến cửa

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt cảm biến cửa theo các chế độ: Không sử dụng cảm biến, Cảm biến của không dây, Cảm biến của có dây

Trrong đó:

- Không sử dụng cảm biến: Cho phép người dùng Không sử dụng cảm biến để cập nhật trạng thái Đóng/Mở, Mở thoáng. Trạng thái cửa lúc này sẽ dựa vào lệnh điều khiển trên ứng dụng

- Cảm biến của không dây: Cho phép người dùng Sử dụng cảm biến cửa không dây để cập nhật trạng thái Đóng/Mở, Mở thoáng.

- Cảm biến của có dây: Cho phép người dùng Sử dụng cảm biến Có dây để cập nhật trạng thái Đóng/Mở, Mở thoáng/…của các cảm biến khác (chống xổ, vật cản,..)

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Tại menu mở rộng, chọn Cài đặt cảm biến cửa > Hiển thị màn hình chọn loại cảm biến của giám sát

B3: Chọn loại cảm biến cửa giám sát (Thiết lập thông tin  thêm khi chọn loại Cảm biến khác) > Nhấn Lưu thông tin > Lưu thông tin loại cảm biến cửa đã cài đặt

### 5.9. Khóa tạm thời

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt khóa tạm thời cho thiết bị công tắc cổng.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Tại menu mở rộng, chọn Khóa tạm thời > Hiển thị màn hình cài đặt khóa tạm thời

B3: Cài đặt thông tin khóa tạm thời: bật trạng thái Khóa tạm thời: ON, Thời gian trở về chế độ khóa tạm thời (5-600 giây)

B4: Nhấn nút Lưu thông tin > Lưu thông tin chức năng khóa tạm thời đã cài đặt > Thiết bị tự động khóa sau khoảng thời gian đã thiết lập

### 5.10. Cánh báo ban đêm

a) Mô tả: Khi cửa mở trong khoảng thời gian cài đặt của Cảnh báo ban đêm thì app sẽ phát còi cảnh báo

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Tại menu mở rộng, chọn Cảnh báo ban đêm > Hiển thị màn hình cài đặt thời gian phát cảnh báo ban đêm khi của mở

B3: Cài đặt thông tin: bật trạng thái Cảnh báo ban đêm: ON và thiết lập thời gian

B4: Nhấn Lưu > Lưu thông tin cảnh báo đã cài đặt > Trong khoảng thời gian cài đặt nếu của mở, ứng dụng sẽ phát còi cảnh báo cho người dùng

### 5.11. Khoá trẻ em

a) Mô tả: Vô hiệu hoá các nút điều khiển trên thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Khoá trẻ em > Hiển thị màn hình Khoá trẻ em

B3: Bật nút Khoá trẻ em > Các nút cảm ứng điều khiển trên công tắc vị vô hiệu hoá

### 5.12. Cập nhật OTA

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật phiên bản mới của thiết bị trên ứng dụng b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn cập nhật OTA > Hiển thị màn hình Cập nhật OTA

B3: Nhấn Cập nhật > Đợi quá trình cập nhật hoàn tất, thiết bị cập nhật phiên bản thành công, hiển thị thông báo thành công

### 5.13. Cấu hình thiết bị

a) Mô tả: Cho phép người dùng cấu hình Đèn nền, Chế độ im lặng trên thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cửa cuốn > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc cửa cuốn

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cấu hình thiết bị > Hiển thị màn hình cho phép cấu hình thiết bị

B3: Thực hiện cấu hình:

- Tắt đèn nền: Tắt đèn nền của thiết bị khi không điều khiển

- Chế độ im lặng: Thiết bị dừng không phát tiếng kêu khi điều khiển

- Độ sáng của màu nền: Cài đặt màu sắc, độ sáng của thiết bị khi điều khiển Bật/Tắt

### 5.14. Cập nhật kết nối

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật lại kết nối với thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết công tắc thông minh > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cập nhật kết nối > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B3: Nhập thông tin wifi cho thiết bị > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối (Thủ cộng/Tự động)

B4: Thực hiện kết nối theo hướng dẫn > Kết nối thành công, hiển thị thông báo thành công, thiết bị được kết nối lại với ứng dụng

### 5.15. Liên kết camera

a) Mô tả: Cho phép người dùng xem được Camera sau khi điều khiển thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Liên kết camera > Hiển thị màn hình danh sách camera kết nối

B3: Tích chọn camera cần liên kết > Nhấn Xác nhận

Khi liên kết thành công, người dùng điều khiển công tắc Bật/ Tắt sẽ hiển thị trình xem Camera

### 5.16. Cài đặt âm thanh cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép người dùng cấu hình âm thanh cảnh báo (Các cảnh báo quan trọng liên quan đến an ninh, phát hiện nguy hiểm, sự cố, ...)

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết công tắc thông minh > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cài đặt âm thanh cảnh báo > Hiển thị màn hình cài đặt âm thanh cảnh báo

B3: Bật chế độ âm cảnh báo ON, chọn âm canrhbaos và chu kỳ phát cảnh báo > Nhấn Lưu thiết lập > Hệ thống lưu thông tin thiết lập âm thanh cảnh báo. Khi phát hiện các vấn đề liên quan tới an ninh, nguy hiểm, sự cố,.. Thiết bị sẽ phát cảnh báo tới người dùng

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Công tắc thông minh điều khiển cửa cuốn.

- Bộ điều khiển cửa cuốn tương thích.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex và kết nối Mesh/Gateway.

- Dây dẫn và dụng cụ lắp đặt phù hợp.

- Sơ đồ đấu nối của bộ điều khiển cửa..

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt.

- Xác định nút Stop của cửa cuốn là loại NC hay NO.

- Đấu dây nguồn, COM, UP, DOWN và STOP theo đúng sơ đồ tương ứng.

- Kiểm tra các đầu nối và cố định công tắc chắc chắn.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

#### Kết nối cửa cuốn tự động - Loại nút bấm Stop là NC

Khi kết nối cửa cuốn tự động với loại nút bấm Stop là NC cần lưu ý đấu nối các dây như hình dưới:

#### Kết nối cửa cuốn tự động - Loại nút bấm Stop là NO

Khi kết nối cửa cuốn tự động với loại nút bấm Stop là NO cần lưu ý đấu nối các dây như hình dưới:

#### Kết nối cửa cổng tự động

- Khi kết nối của cổng tự động ta chỉ cần cấp nguồn 220V và đấu chân chung COM với chân COM của công tắc.

- Các dây điều khiển còn lại còn cổng tự động (ví dụ IC1, IC3, IC4) có thể đấu với bất kỳ chân nào trong 3 chân (UP, DOWN và STO), sau đó có thể thực hiện việc setup trên app Vconnex

Lưu ý: Luôn ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo hoặc kiểm tra công tắc. Không tự ý tháo mở, sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu thiết bị. Không sử dụng công tắc khi phát hiện dấu hiệu cháy, nứt, biến dạng hoặc hư hỏng. Chỉ sử dụng công tắc với loại thiết bị điện và công suất tải được nhà sản xuất hỗ trợ.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Công tắc và dây dẫn được cố định chắc chắn.

- Cửa hoạt động đúng với lệnh Mở, Đóng và Dừng.

- Điều khiển được bằng nút bấm và ứng dụng Vhomenex.

- Công tắc không nóng bất thường, phát tia lửa hoặc có mùi khét.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy công tắc khi thêm thiết bị | Công tắc không xuất hiện trong danh sách thiết bị trên ứng dụng | Kiểm tra nguồn điện, kết nối Mesh/Gateway và đưa công tắc về chế độ kết nối, sau đó thực hiện quét lại. |
| Không điều khiển được công tắc trên ứng dụng | Công tắc hiển thị ngoại tuyến hoặc không phản hồi | Kiểm tra nguồn cấp, trạng thái Mesh/Gateway và khoảng cách kết nối, sau đó thử lại. |
| Nhấn nút nhưng cửa không hoạt động | Công tắc có tín hiệu nhưng cửa không di chuyển | Ngắt nguồn điện, kiểm tra dây COM, dây điều khiển, bộ điều khiển cửa và nguồn cấp cho động cơ. |
| Cửa chỉ mở hoặc chỉ đóng | Một chiều điều khiển không hoạt động | Kiểm tra dây UP, DOWN và cấu hình chức năng của từng chân trên ứng dụng. |
| Cửa hoạt động ngược chiều | Lệnh Mở làm cửa đóng hoặc ngược lại | Ngắt nguồn điện, kiểm tra và đổi lại dây UP/DOWN hoặc cấu hình lại chức năng trên ứng dụng. |
| Chức năng Dừng không hoạt động | Nhấn Stop nhưng cửa không dừng | Kiểm tra loại nút Stop là NC hay NO và bảo đảm đã đấu đúng sơ đồ tương ứng. |
| Trạng thái trên ứng dụng không đúng với trạng thái thực tế | Ứng dụng hiển thị cửa đang mở/đóng không chính xác | Kiểm tra cấu hình thiết bị. Với hệ thống không có cảm biến phản hồi, trạng thái có thể chỉ thể hiện lệnh điều khiển gần nhất. |