CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC THÔNG MINH KHÔNG DÂY

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC THÔNG MINH KHÔNG DÂY

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	4

1. Mục đích tài liệu	4

2. Phạm vi tài liệu	4

3. Tài liệu liên quan	4

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	5

1. Mô tả giải pháp	5

2. Thông số kỹ thuật	5

3. Hình ảnh sản phẩm	5

4. Tính năng trên thiết bị	5

4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm	6

4.2. Điều khiển trực tiếp thiết bị	6

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	6

5.1. Điều khiển từ xa	7

5.2. Trạng thái Pin	7

5.3. Nhật ký	7

5.4. Thiết lập kịch bản tự động	7

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	9

1. Hướng dẫn lắp đặt	9

1.1. Chuẩn bị	9

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	9

1.3. Tiến hành lắp đặt	9

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	9

3. Câu hỏi thường gặp	9

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giáp pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Giúp bật/tắt thiết bị điện bằng nút nhấn trực tiếp hoặc điều khiển từ xa trên ứng dụng Vhomenex.

- Kết nối với bộ điều khiển trung tâm (Gateway)

## 2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Công tắc thông minh không dây |
| --- | --- |
| Truyền thông | - Bluetooth / Bluetooth Mesh - Wifi |
| Nhiệt độ hoạt động | - 0 ºC - 50 ºC |
| Độ ẩm hoạt động | - 0-90% |
| Ứng dụng hỗ trợ | - Vhomenex (iOS/Android) |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm | 4.1 |
| 2 | #### Điều khiển trực tiếp thiết bị | 4.2 |

Lưu ý: Để sử dụng các tính năng của thiết bị, cần đưa thiết bị về trạng thái sẵn sàng kết nối.

B1: Nhấn và giữ nút bất kì trên thiết bị trong khoảng 5 giây.

B2: Khi đèn LED màu xanh nhấp nháy liên tục, thả nút Reset để đưa thiết bị vào chế độ sẵn sàng kết nối.

B3: Thiết bị sẽ phát Bluetooth với tên VCONNEX_MESH_XXXX để thực hiện kết nối.

### 4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với bộ điều khiển trung tâm bằng phương thức Bluetooth mesh.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2: Chọn Công tắc thông minh không dây > Chọn loại kết nối Bluetooth mesh > Hiển thị Danh sách Gateway

B3: Chọn Gateway kết nối > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B4: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B5: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công.

### 4.2. Điều khiển trực tiếp thiết bị

a) Mô tả: Điều khiển bật/tắt, thực thi kịch bản trực tiếp tại thiết bị

b) Hướng dẫn: Nhấn trực tiếp nút công tắc trên thiết bị. Các chế độ thao tắc với nút nhấn:

- Nhấn 1 lần

- Nhấn 2 lần liên tiếp

- Nhấn giữ nút

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Điều khiển từ xa | 5.1 |
| 2 | #### Trạng thái Pin | 5.2 |
| 3 | Nhật ký | 5.3 |
| 4 | #### Thiết lập kịch bản tự động | 5.4 |

### 5.1. Điều khiển từ xa

a) Mô tả: Điều khiển thiết bị từ xa qua ứng dụng Vhomenex

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh không dây

B2: Thực hiện bật/tắt nút công tắc để điều khiển thiết bị

### 5.2. Trạng thái Pin

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị trạng thái pin trên giao diện ứng dụng. Khi mức Pin dưới 20% ứng dụng sẽ gửi Notify thông báo.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh không dây

B2: Kiểm tra trạng thái pin trên giao diện. Khi mức pin dưới 20%, kiểm tra thông báo Notify được gửi tới thiết bị người dùng

### 5.3. Nhật ký

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị danh sách lịch sử hoạt động của thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh không dây

B2: Chọn Nhật ký > Hiển thị lịch sử hoạt động của thiết bị

### 5.4. Thiết lập kịch bản tự động

a) Mô tả: Thiết lập kịch bản tự động cho thiết bị theo trạng thái của công tắc

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh không dây

B2: Chọn Tự động hóa > Hiển thị màn hình cho phép thêm kịch bản tự động

B3: Chọn tab Tự động > Chọn Tạo kịch bản tự động > Hiển thị màn hình tạo kịch bản tự động mới

B4: Tại mục Điều kiện, chọn thêm điều kiện > Chọn Khi trạng thái thiết bị thay đổi

B5: Chọn nút điều khiển, cách thao tác nút (Nhấn 1 lần/2 lần/nhấn giữ) > Chọn Tiếp tục

B6: Tại mục Tác vụ, chọn thêm tác vụ > chọn Vận hành thiết bị

B7: Thiết lập hành động tương ứng cho thiết bị được chọn

B8: Nhấn Tiếp tục > Nhấn Lưu

B9: Điều khiển nút của thiết bị (nhấn 1 lần/2 lần/nhấn giữ) > Hệ thống ghi nhận thao tác và thực hiện hành động theo kịch bản đã thiết lập

c) Một số kịch bản mẫu

| STT | Tình huống | Điều kiện | Tác vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở đèn ngủ | Nhấn nút công tắc 1 lần | Cài đặt đèn ngủ ở chế độ Bật |
| 2 | Mở đèn trùm | Nhấn nút công tắc 2 lần liên tiếp | Cài đặt đèn trùm ở chế độ Bật |
| 3 | Tắt tất cả đèn trong phòng ngủ | Nhấn giữ nút công tắc | Cài đặt tất cả đèn trong phòng ngủ ở chế độ Tắt |

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Công tắc thông minh không dây.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Có thể cầm công tắc để sử dụng tại nhiều vị trí khác nhau.

- Đặt công tắc ở nơi khô ráo, sạch sẽ và thuận tiện khi thao tác.

- Tránh để công tắc tiếp xúc với nước, nhiệt độ cao hoặc va đập mạnh.

- Đảm bảo công tắc nằm trong phạm vi kết nối với Gateway/Mesh.

- Không đặt công tắc gần nguồn gây nhiễu hoặc vật kim loại lớn.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Lắp đặt pin vào thiết bị theo đúng chiều

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Nhấn nút trên công tắc để kiểm tra khả năng hoạt động.

- Đưa công tắc về chế độ kết nối theo hướng dẫn của sản phẩm.

- Mở ứng dụng Vhomenex và thực hiện thêm công tắc.

- Kiểm tra thao tác nhấn nút và trạng thái thiết bị được điều khiển.

- Có thể mang công tắc đến vị trí khác trong phạm vi kết nối để sử dụng.

Lưu ý: Không cần dán hoặc cố định công tắc lên tường. Không để thiết bị rơi, va đập mạnh hoặc tiếp xúc với nước. Không tự ý tháo mở, sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu thiết bị..

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| 1. Không tìm thấy công tắc khi thêm thiết bị | Thiết bị không xuất hiện trong danh sách quét | Kiểm tra trạng thái kết nối, phạm vi kết nối và thực hiện quét lại. |
| 2. Nhấn nút nhưng thiết bị không phản hồi | Thiết bị điện không bật/tắt theo thao tác trên công tắc. | Kiểm tra kết nối giữa công tắc và Gateway/Mesh, sau đó thực hiện lại thao tác. |
| 3. Pin dưới 20% | Ứng dụng hiển thị cảnh báo pin thấp | Thay pin theo đúng loại pin và hướng dẫn của nhà sản xuất. |