CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

Ổ CẮM THÔNG MINH CHỐNG GIẬT

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

Ổ CẮM THÔNG MINH CHỐNG GIẬT

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật và cách khích hoạt của thiết bị	6

2.1. Thông số lỹ thuật	6

2.2. Cách kích hoạt của thiết bị	6

3. Hình ảnh sản phẩm	6

4. Tính năng trên thiết bị	7

4.1. Trạng thái đèn nền Bật/Tắt	7

4.2. Trạng thái kết nối internet	7

4.3. Điều khiển thiết bị tại chỗ	7

4.4. Kết nối tự động với ứng dụng qua mạng wifi gia đình	8

4.5. Kết nối thủ công với ứng dụng qua mạng wifi gia đình	8

4.6. Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh	9

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	10

5.1. Điều khiển từ ứng dụng	10

5.2. Chế độ tự động tắt	11

5.3. Hẹn giờ	11

5.4. Chế độ ban đêm	12

5.5. Liên kết	12

5.6. Tắt đèn nền	12

5.7. Chế độ im lặng	13

5.8. Lưu trạng thái thiết bị	13

5.9. Cập nhật OTA	14

5.10. Liên kết camera	14

5.11. Cài đặt âm thanh cảnh báo	14

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	16

1. Hướng dẫn lắp đặt	16

1.1. Chuẩn bị	16

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	16

1.3. Tiến hành lắp đặt	16

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	16

3. Câu hỏi thường gặp	17

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Ổ cắm thông minh chống giật giúp điều khiển bật/tắt thiết bị điện từ xa thông qua ứng dụng Vhomenex.

- Tích hợp chức năng bảo vệ an toàn điện, tự động ngắt nguồn khi phát hiện dòng điện rò hoặc nguy cơ gây giật.

- Cho phép người dùng theo dõi và kiểm soát trạng thái hoạt động của thiết bị điện mọi lúc, mọi nơi.

## 2. Thông số kỹ thuật và cách khích hoạt của thiết bị

### 2.1. Thông số lỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Ổ cắm thông minh chống giật |
| --- | --- |
| Điện áp hoạt động | - 110-240VAC ~ 50-60Hz |
| Chế độ hoạt động | - Chế độ transfer (Hỗ trợ 10 thiết bị BLE Mesh) - Chế độ repeater |
| Truyền thông | - Wifi 2.4GHz b/g/n |
| Khoảng cách truyền thông Wifi | - 20 mét (ở công suất max 20dBm) |
| Chất liệu vỏ | - Nhựa, usb cắm adapter |
| Nhiệt độ hoạt động | - 0 ºC - 50 ºC |
| Độ ẩm hoạt động | - 0-90% (không ngưng tụ) |

### 2.2. Cách kích hoạt của thiết bị

- Khi nhấn nút nguồn 1 lần, thiết bị chuyển sang trạng thái bật/ tắt kèm đèn trạng thái bật/ tắt tương ứng

- Khi nhấn giữ nút nguồn:

+ Nhấn giữ liên tục 3 giây thiết bị vào chế độ kết nối wifi tự động, đèn báo tất cả các nút nhấp nháy màu xanh. Nhấn 1 lẫn nữa để thoát chế độ kết nối

+ Nhấn giữ liên tục 5 giây thiết bị vào chế độ kết nối mesh, đèn báo tất cả các nút nhấp nháy màu đỏ. Nhấn 1 lẫn nữa để thoát chế độ kết nối

+ Nhấn giữ liên tục 7 giây thiết bị vào chế độ kết nối wifi thủ công, đèn báo tất cả các nút nhấp nháy màu xanh. Nhấn 1 lẫn nữa để thoát chế độ kết nối

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Trạng thái đèn nền khi điều khiển | 4.1 |
| 2 | #### Trạng thái kết nối internet | 4.2 |
| 3 | #### Điều khiển thiết bị tại chỗ | 4.3 |
| 4 | #### Kết nối tự động với ứng dụng qua mạng wifi gia đình | 4.4 |
| 5 | #### Kết nối thủ công với ứng dụng qua mạng wifi gia đình | 4.5 |
| 6 | #### Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh | 4.6 |

### 4.1. Trạng thái đèn nền Bật/Tắt

Mô tả: Trạng thái đèn nền để phân biệt Ổ cắm đang Bật hay Tắt

* Nút nguồn:

- Bật: Màu đỏ (Mặc định)

- Tắt: Màu xanh (Mặc định)

### 4.2. Trạng thái kết nối internet

Mô tả: Cho phép nhận biết thiết bị có đang kết nối internet hay không

- Có kết nối internet: Điều khiển Bật/Tắt thiết bị chuyển màu theo trạng thái tương ứng

- Không có kết nối internet: Điều khiển Bật/Tắt đèn nền nhấp nháy nháy 3 lần, theo màu tương ứng với Bật/Tắt.

### 4.3. Điều khiển thiết bị tại chỗ

a) Mô tả: Cho phép điều khiển Bật/Tắt trực tiếp tại thiết bị

b) Hướng dẫn: Người dùng nhấn vào nút nguồn trên ổ cắm > Còi báo 1 lần và đèn nền thay đổi trạng thái tương ứng Bật/Tắt

### 4.4. Kết nối tự động với ứng dụng qua mạng wifi gia đình

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex qua wifi gia đình.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút nguồn 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu xanh (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn ổ cắm thông minh > Hiển thị danh sách loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với mạng wifi gia đình> Hiển thị màn hình nhập thông tin wifi

B2.4: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công

### 4.5. Kết nối thủ công với ứng dụng qua mạng wifi gia đình

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex qua wifi gia đình.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút nguồn 5s cho đến khi đèn nhấp nháy màu đỏ (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn ổ cắm thông minh > Hiển thị danh sách loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với mạng wifi gia đình> Hiển thị màn hình nhập thông tin wifi

B2.4: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.5: Tại menu mở rộng, chọn Thủ công> Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thủ công

B2.6: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình kết nối với wifi của thiết bị

B2.7: Nhấn Đi đến kết nối > Thực hiện kết nối với wifi VCONNEX-XXXX

B2.8: Tại màn hình kết nối với wifi của thiết bị > Nhấn Tiếp tục

B2.9: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công

### 4.6. Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với bộ điều khiển trung tâm bằng phương thức Bluetooth Mesh.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 5s cho đến khi đèn nhấp nháy màu đỏ (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu tím, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn ổ cắm thông minh > Hiển thị danh sách loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị danh sách Getaway

B2.4: Chọn bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thiết bị

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công.

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Điều khiển từ ứng dụng | 5.1 |
| 2 | #### Chế độ tự động tắt | 5.2 |
| 3 | #### Hẹn giờ | 5.3 |
| 4 | #### Chế độ ban đêm | 5.4 |
| 5 | #### Liên kết | 5.5 |
| 6 | #### Tắt đèn nền | 5.6 |
| 7 | #### Chế độ im lặng | 5.7 |
| 8 | #### Lưu trạng thái thiết bị | 5.8 |
| 9 | #### Cập nhật OTA | 5.9 |
| 10 | #### Liên kết camera | 5.10 |
| 11 | #### Cài đặt âm thanh cảnh báo | 5.11 |

### 5.1. Điều khiển từ ứng dụng

a) Mô tả: Cho phép điều khiển thiết bị hoặc điều khiển giọng nói qua app

b) Hướng dẫn:

* Điều khiển thiết bị:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển ổ cắm thông minh chống giật

B2: Thực hiện điều khiển trực tiếp trên màn hình

* Điều khiển bằng giọng nói:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn chức năng điều khiển bằng giọng nói > Hiển thị màn hình điều khiển bằng giọng nói

B2: Thực hiện ghi âm giọng nói điều khiển > Thiết bị hoạt động theo nội dung ghi âm

### 5.2. Chế độ tự động tắt

a) Mô tả: Cho phép thiết lập thời gian để ổ cắm thông minh chống giật tự động chuyển sang trạng thái Tắt sau một khoảng thời gian được cài đặt.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn nút Chế độ tự động tắt > Hiển thị màn hình cài đặt chế độ tự động tắt

B3: Cài đặt thời gian tự động tắt hh:mm:ss > Trạng thái ổ cắm: ON

B4: Theo dõi trạng thái thiết bị sau thời gian được cài đặt > Đèn ổ cắm: đèn chuyển xanh, phát tiếng kêu 1 lần

### 5.3. Hẹn giờ

a) Mô tả: Cho phép thiết lập lịch hẹn giờ cho thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn nút Hẹn giờ > Hiển thị màn hình danh sách hẹn giờ

B3: Nhấn Thêm hẹn giờ > Hiển thị màn hình cài đặt hẹn giờ

B4: Cài đặt thông tin hẹn giờ (Trạng thái của ổ cắm/ chế độ lặp lại, thời gian thực thi) > Nhấn Lưu thông tin > Lịch hẹn giờ vừa lưu được hiển thị tại màn hình danh sách hẹn giờ với trạng thái ON

### 5.4. Chế độ ban đêm

a) Mô tả: Cho phép thiết lập tắt đèn nền và còi báo theo khoảng thời gian cài đặt

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn Chế độ ban đêm > Hiển thị màn hình cài đặt chế độ ban điêm

B3: Cài đặt chế độ ban đêm (Giờ đi ngủ/ Giờ thức dậy) và bật trạng thái: ON > Nhấn Lưu > Hệ thống lưu thông tin chế độ ban đêm

Lưu ý: Khi vào chế độ ban đêm, còi và đèn báo sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian thiết lập

### 5.5. Liên kết

a) Mô tả: Cho phép liên kết với các thiết bị khác trong nhà thông minh

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Chọn menu mở rộng, chọn Liên kết > Hiển thị màn hình danh sách các thiết bị đã liên kết

B3: Nhấn Thêm liên kết > Hiển thị màn hình thêm liên kết

B4: Nhập thông tin và chọn thiết bị liên kết (tên, thiết bị nguồn, thiết bị đích, chế độ đảo chiều: ON/OFF)

B5: Nhấn Lưu thông tin > Hệ thống lưu thông tin thiết bị liên kết và hiển thị ngoài danh sách. Khi người dùng thực hiện điều khiển thiết bị nguồn, thiết bị đích sẽ hoạt động tương ứng với cài đặt

### 5.6. Tắt đèn nền

a) Mô tả: Cho phép tắt đèn nền của thiết bị khi không cần thiết

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Chọn menu mở rộng, chọn Cấu hình thiết bị > Chọn Tắt đèn nền: ON > Lưu ý: Thiết bị thực hiện tắt đèn nền khi không điều khiển, chỉ hiển thị đèn khi thao tác

### 5.7. Chế độ im lặng

a) Mô tả: Cho phép người dùng tắt âm thanh phản hồi từ thiết bị khi không cần thiết

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cấu hình thiết bị > Chế độ im lặng: ON > Khi điều khiển thiết bị, còi không kêu

Lưu ý: Các trường hợp cảnh báo, chế độ kết nối vẫn có còi báo khi ON chế độ im lặng.

### 5.8. Lưu trạng thái thiết bị

a) Mô tả: Cho phép thiết bị lưu lại trạng thái cuối của thiết bị khi bị mất nguồn điện

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cấu hình thiết bị > Chọn Lưu trạng thái thiết bị > Hiển thị màn hình Lưu trạng thái thiết bị

B3: Chọn Lưu trạng thái thiết bị: ON. Thiết bị sẽ được lưu lại trạng thái cuối cùng trước khi bị mất nguồn điện, sau khi cấp lại nguồn, trạng thái vẫn được giữ đúng với trước khi mất nguồn.

### 5.9. Cập nhật OTA

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật phiên bản mới của thiết bị trên ứng dụng b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn cập nhật OTA > Hiển thị màn hình Cập nhật OTA

B3: Nhấn Cập nhật > Đợi quá trình cập nhật hoàn tất, thiết bị cập nhật phiên bản thành công

### 5.10. Liên kết camera

a) Mô tả: Cho phép người dùng xem được Camera sau khi điều khiển nút

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Ổ cắm thông minh chống giật> Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Liên kết camera > Hiển thị màn hình danh sách camera kết nối

B3: Tích chọn camera cần liên kết > Nhấn Xác nhận

Khi liên kết thành công, người dùng điều khiển ổ cắm Bật/ Tắt sẽ hiển thị trình xem Camera

### 5.11. Cài đặt âm thanh cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép cài đặt âm thanh cảnh báo cho các cảnh báo quan trọng  liên quan đến an ninh, phát hiện nguy hiểm, sự cố,..

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết ổ cắm thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cài đặt âm thanh cảnh báo > Hiển thị màn hình Cài đặt âm thanh cảnh báo

B3: Thực hiện cài đặt âm thanh cảnh báo (Âm thanh, chu kỳ cảnh báo, Chế độ: ON) > Nhấn Lưu thiết lập > Hệ thống lưu âm thanh cảnh báo vừa thiết lập

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Ổ cắm thông minh chống giật.

- Thiết bị điện tương thích với ổ cắm.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex.

- Hệ thống Mesh/Gateway đang hoạt động.

- Vị trí lắp đặt sạch, khô ráo và phù hợp.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Đặt ổ cắm tại vị trí thuận tiện cho việc kết nối và sử dụng thiết bị điện.

- Đảm bảo vị trí khô ráo, thông thoáng và dễ thao tác.

- Không đặt ổ cắm tại nơi có nước, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ cao.

- Không sử dụng tại vị trí có nhiều bụi bẩn, hóa chất hoặc nguy cơ va đập.

- Đảm bảo thiết bị điện kết nối có công suất phù hợp với thông số của ổ cắm.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Kiểm tra ổ cắm và thiết bị điện trước khi sử dụng.

- Cắm ổ cắm thông minh chống giật vào nguồn điện phù hợp.

- Kết nối thiết bị điện vào ổ cắm thông minh.

- Cấp nguồn và đưa ổ cắm về trạng thái sẵn sàng kết nối.

- Mở ứng dụng Vhomenex và thực hiện thêm ổ cắm vào hệ thống.

- Kiểm tra chức năng bật/tắt trực tiếp trên ổ cắm.

- Kiểm tra khả năng điều khiển ổ cắm trên ứng dụng Vhomenex.

Lưu ý: Không cắm hoặc rút thiết bị khi tay ướt. Không sử dụng ổ cắm khi phát hiện dấu hiệu cháy, nứt, biến dạng, phát tia lửa điện hoặc có mùi khét. Không tự ý tháo mở, sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu thiết bị. Chỉ sử dụng với thiết bị điện có công suất nằm trong giới hạn được nhà sản xuất hỗ trợ.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra ổ cắm được kết nối chắc chắn với nguồn điện.

- Kiểm tra thiết bị điện đã kết nối đúng với ổ cắm.

- Kiểm tra trạng thái bật/tắt của ổ cắm.

- Kiểm tra khả năng điều khiển ổ cắm trên ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra trạng thái hoạt động và nhật ký thiết bị trên ứng dụng.

- Đảm bảo ổ cắm không bị nóng bất thường, phát tia lửa điện hoặc có mùi khét.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy ổ cắm khi thêm thiết bị | Ổ cắm không xuất hiện trong danh sách thiết bị | Kiểm tra nguồn điện, trạng thái kết nối và đưa ổ cắm về chế độ kết nối, sau đó thực hiện quét lại. |
| Không bật/tắt được ổ cắm | Ứng dụng không điều khiển được trạng thái ổ cắm | Kiểm tra kết nối giữa ổ cắm và Gateway, sau đó thực hiện lại thao tác điều khiển. |
| Thiết bị điện không hoạt động | Ổ cắm đã bật nhưng thiết bị không hoạt động | Kiểm tra phích cắm, dây nguồn, thiết bị điện và công suất tải.. |