CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG ÁNH SÁNG

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG ÁNH SÁNG

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	4

1. Mục đích tài liệu	4

2. Phạm vi tài liệu	4

3. Tài liệu liên quan	4

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	5

1. Mô tả giải pháp	5

2. Thông số kỹ thuật	5

3. Hình ảnh sản phẩm	5

4. Tính năng trên thiết bị	5

4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm	6

4.2. Chế độ kết nối với thiết bị Vconnex USB Converter	6

4.3. Giám sát thiết bị	7

4.4. Kết hợp với các thiết bị thông minh khác	8

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	8

5.1. Theo dõi chuyển động, ánh sáng	9

5.2. Trạng thái Pin	9

5.3. Nhật ký	9

5.4. Thiết lập kịch bản tự động	9

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	11

1. Hướng dẫn lắp đặt	11

1.1. Chuẩn bị	11

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	11

1.3. Tiến hành lắp đặt	11

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	11

3. Câu hỏi thường gặp	12

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Phát hiện chuyển động của người/vật thể trong khu vực lắp đặt.

- Cảm nhận và xác định trạng thái ánh sáng môi trường.

- Kết nối với Gateway và hệ thống Vhomenex để truyền, giám sát dữ liệu.

## 2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Cảm biến chuyển động ánh sáng |
| --- | --- |
| Điện áp hoạt động | - Pin AAAx3 |
| Truyền thông | - Bluetooth Mesh |
| Nhiệt độ hoạt động | - 0 ºC - 50 ºC |
| Độ ẩm hoạt động | - 10-90% (không ngưng tụ) |
| Kích thước: | - 80x80x36mm |
| Góc phát hiện | - 120° |
| Ứng dụng hỗ trợ | - Vhomenex (iOS/Android) |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm | 4.1 |
| 2 | #### Chế độ kết nối với thiết bị Vconnex USB Converter | 4.2 |
| 3 | #### Giám sát thiết bị | 4.3 |
| 4 | #### Kết hợp với các thiết bị thông minh khác | 4.4 |

Lưu ý: Để sử dụng các tính năng của thiết bị, cần đưa thiết bị về trạng thái sẵn sàng kết nối.

B1: Nhấn và giữ nút Reset trên thiết bị trong khoảng 3 giây.

B2: Khi đèn LED màu đỏ nhấp nháy liên tục, thả nút Reset để đưa thiết bị vào chế độ sẵn sàng kết nối.

B3: Thiết bị sẽ phát Bluetooth với tên VCONNEX_MESH_XXXX để thực hiện kết nối.

### 4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với bộ điều khiển trung tâm bằng phương thức Bluetooth mesh.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2: Chọn cảm biến chuyển động, ánh sáng > Chọn loại kết nối Bluetooth mesh > Hiển thị Danh sách Gateway

B3: Chọn Gateway kết nối > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B4: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B5: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

### 4.2. Chế độ kết nối với thiết bị Vconnex USB Converter

a) Mô tả: Cho phép kết nối với thiết bị Vconnex USB Converter

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, nhấn xem chi tiết Vconnex USB Converter > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị đã kết nối

B2: Nhấn nút Thêm Thiết bị  > Hiển thị màn hình Thêm thiết bị quản lý

B3: Chọn Thêm thiết bị mới > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B4: Chọn cảm biến chuyển động, ánh sáng > Hiển thị màn hình Hướng dẫn kết nối thiết bị

B5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

### 4.3. Giám sát thiết bị

a) Mô tả: Theo dõi phát hiện chuyển động, ánh sáng của người/vật trong phạm vi vùng quét của cảm biến

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, nhấn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình chọn loại thiết bị

B2: Chọn cảm biến chuyển động, ánh sáng > Hiển thị màn hình Danh sách loại kết nối

B3: Chọn loại kết nối Bluetooth mesh > Hiển thị màn hình Danh sách  Gateway

B4: Chọn bộ điều kiển trung tâm > Hiển thị màn hình Hướng dẫn thêm thiết bị

B5: Chọn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

B8: Tại màn hình Home, chọn xem chi tiết Cảm biến chuyển động, ánh sáng

### 4.4. Kết hợp với các thiết bị thông minh khác

a) Mô tả: Cho phép kết hợp với cảm biến ánh sáng, đèn thông minh và các thiết bị khác để xây dựng kịch bản tự động

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Kịch bản thông minh

B2: Chọn thêm kịch bản tự động > Chọn tạo kịch bản tự động

B3: Tại mục Điều kiện, chọn thêm điều kiện > chọn Khi trạng thái thiết bị thay đổi

B4: Chọn cảm biến chuyển động, ánh sáng > Chọn điều kiện

+ Chuyển động: Phát hiện chuyển động/Không phát hiện chuyển động sau 1 phút

+ Ánh sáng: Lớn hơn hoặc nhỏ hơn x Lux

B5: Tại mục Tác vụ, chọn thêm tác vụ > chọn Vận hành thiết bị

B6: Thiết lập hành động tương ứng cho thiết bị được chọn

B7: Nhấn Tiếp tục > Nhấn Lưu

B8: Chuyển động hoặc thay đổi cường độ ánh sáng trong phạm vi vùng quét của cảm biến > Hệ thống ghi nhận trạng thái của cảm biến và thực hiện hành động của thiết bị theo kịch bản đã thiết lập

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Theo dõi chuyển động, ánh sáng | 5.1 |
| 2 | #### Trạng thái Pin | 5.2 |
| 3 | Nhật ký | 5.3 |
| 4 | #### Thiết lập kịch bản tự động | 5.4 |

### 5.1. Theo dõi chuyển động, ánh sáng

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị tình trạng phát hiện chuyển động, cường độ ánh áng trong phạm vi cảm biến

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến chuyển động, ánh sáng

B2: Kiểm tra trạng thái phát hiện chuyển động, cường độ ánh sáng tại khu vực

B3: Thực hiện chuyển động/thay đổi ánh sáng > Hệ thống ghi nhận tình trạng chuyển động/ánh sáng

### 5.2. Trạng thái Pin

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị trạng thái pin trên giao diện ứng dụng. Khi mức Pin dưới 20% ứng dụng sẽ gửi Notify thông báo.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến chuyển động, ánh sáng

B2: Kiểm tra trạng thái pin trên giao diện. Khi mức pin dưới 20%, kiểm tra thông báo Notify được gửi tới thiết bị người dùng

### 5.3. Nhật ký

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị danh sách lịch sử hoạt động của thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến chuyển động, ánh sáng

B2: Chọn Nhật ký > Hiển thị lịch sử hoạt động của thiết bị

### 5.4. Thiết lập kịch bản tự động

a) Mô tả: Thiết lập kịch bản tự động cho thiết bị theo trạng thái chuyển động/ánh sáng của cảm biến

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến chuyển động, ánh sáng

B2: Chọn Tự động hóa > Hiển thị màn hình cho phép thêm kịch bản tự động

B3: Chọn Tạo kịch bản tự động > Hiển thị màn hình nhập thông tin kịch bản

B4: Tại mục Điều kiện, chọn thêm điều kiện > chọn Khi trạng thái thiết bị thay đổi

B5: Chọn cảm biến chuyển động, ánh sáng > Chọn điều kiện

+ Chuyển động: Phát hiện chuyển động/Không phát hiện chuyển động sau 1 phút

+ Ánh sáng: Lớn hơn hoặc nhỏ hơn (x) Lux

B6: Tại mục Tác vụ, chọn thêm tác vụ > chọn Vận hành thiết bị

B7: Thiết lập hành động tương ứng cho thiết bị được chọn

B8: Nhấn Tiếp tục > Nhấn Lưu

B9: Chuyển động hoặc thay đổi cường độ ánh sáng trong phạm vi vùng quét của cảm biến > Hệ thống ghi nhận trạng thái của cảm biến và thực hiện hành động của thiết bị theo kịch bản đã thiết lập

c) Một số kịch bản mẫu

| STT | Tình huống | Điều kiện | Tác vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tự động bật đèn sân khi có chuyển động người/vật | Cảm biến phát hiện chuyển động | Cài đặt tất cả đèn trong sân ở trạng thái bật |
| 2 | Tiết kiệm điện | Không phát hiện chuyển động | Tắt đèn hoặc thiết bị chiếu sáng |
| 3 | Cảnh báo khi phát hiện chuyển động | Cảm biến phát hiện chuyển động | Gửi thông báo đến người dùng |

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Cảm biến chuyển động, ánh sáng.

- Bề mặt lắp đặt sạch, khô và phẳng.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex và đã kết nối với hệ thống Mesh/Gateway.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp cảm biến tại vị trí cần giám sát chuyển động và ánh sáng.

- Đặt cảm biến ở vị trí có phạm vi quan sát phù hợp, tránh bị che khuất.

- Nên lắp cảm biến ở độ cao và hướng phù hợp để tăng khả năng phát hiện chuyển động.

- Tránh lắp gần nguồn nhiệt, nơi có ánh sáng thay đổi mạnh hoặc vị trí có nhiều vật cản.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Làm sạch và lau khô vị trí dự kiến lắp đặt.

- Cố định cảm biến lên bề mặt bằng phương thức lắp đặt phù hợp.

- Điều chỉnh hướng cảm biến về khu vực cần giám sát.

- Đảm bảo cảm biến không bị che khuất bởi đồ vật hoặc vật cản.

- Kiểm tra khả năng phát hiện chuyển động và đo ánh sáng.

- Kiểm tra trạng thái thiết bị trên ứng dụng Vhomenex.

Lưu ý: Không lắp cảm biến tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với nước, nhiệt độ cao hoặc rung lắc mạnh. Tránh hướng cảm biến trực tiếp vào nguồn nhiệt hoặc nguồn sáng có cường độ thay đổi liên tục.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra thiết bị đã được cố định chắc chắn.

- Kiểm tra thiết bị đã kết nối thành công với Gateway hoặc Vconnex USB Converter.

- Di chuyển trong khu vực giám sát và kiểm tra cảm biến có phát hiện chuyển động.

- Kiểm tra giá trị/trạng thái ánh sáng trên ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động sau khi cảm biến phát hiện chuyển động.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy cảm biến khi thêm thiết bị | Thiết bị không xuất hiện trong danh sách quét | Kiểm tra trạng thái kết nối, phạm vi kết nối và thực hiện quét lại. |
| Không phát hiện chuyển động | Cảm biến không phản hồi khi có người di chuyển | Kiểm tra vị trí, hướng lắp đặt và phạm vi phát hiện của cảm biến. |
| Giá trị ánh sáng không chính xác | Giá trị ánh sáng hiển thị không phù hợp với thực tế | Kiểm tra vị trí lắp đặt và tránh đặt cảm biến gần nguồn sáng trực tiếp. |
| Trạng thái không cập nhật | Ứng dụng không cập nhật dữ liệu cảm biến | Kiểm tra kết nối thiết bị và Gateway, sau đó thực hiện lại thao tác kiểm tra. |
| Pin dưới 20% | Ứng dụng hiển thị cảnh báo pin thấp | Thực hiện thay/sạc pin theo hướng dẫn phần cứng của sản phẩm. |