CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

ĐỘNG CƠ RÈM

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

ĐỘNG CƠ RÈM

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật	6

3. Hình ảnh sản phẩm	7

4. Tính năng trên thiết bị	7

4.1. Điều khiển thiết bị tại chỗ	8

4.2. Đèn báo trạng thái	8

4.3. Kết nối tự động với ứng dụng qua mạng wifi gia đình	8

4.4. Kết nối thủ công với ứng dụng qua mạng wifi gia đình	9

4.5. Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh	10

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	10

5.1. Điều khiển từ xa trên ứng dụng	11

5.2. Hẹn giờ	11

5.3. Đảo chiều động cơ	11

5.4. Liên kết camera	12

5.5. Cập nhật OTA	12

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	13

1. Hướng dẫn lắp đặt	13

1.1. Chuẩn bị	13

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	13

1.3. Tiến hành lắp đặt	13

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	14

3. Câu hỏi thường gặp	14

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Smart Curtain Motor là thiết bị hỗ trợ điều khiển đóng/mở rèm cửa thông minh.

- Kết nối Wifi, cho phép điều khiển rèm từ xa mọi lúc, mọi nơi.

- Không cần kéo rèm trực tiếp, mang lại sự tiện lợi và tự động hóa.

## 2. Thông số kỹ thuật

| Điện áp hoạt động | - 220 ± 20 VAC / 50Hz |
| --- | --- |
| Chất liệu vỏ (có thể thay đổi) | - Nhôm khối |
| Kích thước (có thể thay đổi) | - 70 x 320mm |
| Trọng lượng (có thể thay đổi) | - 3kg |
| Nhiệt độ hoạt động | - 0oC – 50oC |
| Độ ẩm hoạt động | - 10 - 90% (không ngưng tụ) |
| Công suất (có thể thay đổi) | - 50W |
| Lực kéo (có thể thay đổi) | - 2 Nm |
| Tốc độ (có thể thay đổi) | - 10 – 20 cm/s |
| Kiểu điều khiển | - Đóng/Mở 2 chiều |
| Hoạt động đóng/mở (có thể thay đổi) | - Ngang |
| Truyền thông | - Wifi 2.4GHz b/g/n - RF |
| Công suất phát Wifi | - Max 20dBm |
| Độ nhạy thu Wifi | - Max -98dBm |
| Khoảng cách truyền thông Wifi | - 20 mét (ở công suất max 20dBm) |
| Nút bấm và chế độ SmartConfig | - 1 nút cơ - Bấm 1 lần nếu đang trong chế độ SmartConfig thì thoát chế độ - Bấm giữ khoảng 5s vào chế độ SmartConfig Auto (BluFi) - Bấm giữ khoảng 10s vào chế độ SmartConfig Manual |
| Đèn báo trạng thái | - 1 đèn báo Wifi màu xanh Blue/Red - Khi có kết nối Wifi thì đèn báo sáng xanh liên tục - Khi không có kết nối Wifi thì đèn tắt - Khi có kết nối Wifi nhưng mất Internet thì đèn nháy màu đỏ theo chu kỳ 2S (1S On, 1S Off) - Khi vào chế độ SmartConfig Auto thì đèn nháy màu xanh theo chu kỳ 1S (500ms On, 500ms Off) - Khi vào chế độ SmartConfig Manual thì đèn nháy màu đỏ theo chu kỳ 1S (500ms On, 500ms Off) |
| Chế độ hẹn giờ | - Cho phép đặt 10 lịch hẹn giờ khác nhau - Trạng thái điều khiển đóng/mở tùy chọn trên Mobile App |
| Chế độ điều khiển từ xa | - Điều khiển từ xa qua Mobile App |
| Cập nhật tính năng | - Hỗ trợ cập nhật tính năng qua OTA |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Điều khiển thiết bị tại chỗ | 4.1 |
| 2 | #### Đèn báo trạng thái | 4.2 |
| 3 | #### Kết nối tự động với ứng dụng qua mạng wifi gia đình | 4.3 |
| 4 | #### Kết nối thủ công với ứng dụng qua mạng wifi gia đình | 4.4 |
| 5 | #### Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh | 4.5 |

### 4.1. Điều khiển thiết bị tại chỗ

a) Mô tả: Cho phép điều khiển đóng/ mở rèm trực tiếp

b) Hướng dẫn: Người dùng có thể điều khiển trực tiếp bằng cách kéo 1 lực vào rèm, khi đó thiết bị sẽ tự động chạy hết hành trình đóng hoặc mở theo hướng kéo, người dùng không cần phải tự kéo hết hành trình đó.

### 4.2. Đèn báo trạng thái

Mô tả: Thông báo trạng thái kết nối của thiết bị qua đèn báo

- 1 đèn báo Wifi màu xanh Blue/Red

- Khi có kết nối Wifi thì đèn báo sáng xanh liên tục

- Khi không có kết nối Wifi thì đèn tắt

- Khi có kết nối Wifi nhưng mất Internet thì đèn nháy màu đỏ theo chu kỳ 2s  (1s On, 1s Off)

- Khi vào chế độ SmartConfig Auto thì đèn nháy màu xanh theo chu kỳ 1s (500ms On, 500ms Off)

- Khi vào chế độ SmartConfig Manual thì đèn nháy màu đỏ theo chu kỳ 1s (500ms On, 500ms Off)

### 4.3. Kết nối tự động với ứng dụng qua mạng wifi gia đình

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex qua wifi gia đình.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu xanh (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Động cơ rèm thông minh > Hiển thị danh sách loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với mạng wifi gia đình> Hiển thị màn hình nhập thông tin wifi

B2.4: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.4. Kết nối thủ công với ứng dụng qua mạng wifi gia đình

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex qua wifi gia đình.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 7s cho đến khi đèn nhấp nháy màu đỏ (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Động cơ rèm thông minh > Hiển thị danh sách loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với mạng wifi gia đình> Hiển thị màn hình nhập thông tin wifi

B2.4: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.5: Tại menu mở rộng, chọn Thủ công> Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thủ công

B2.6: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình kết nối với wifi của thiết bị

B2.7: Nhấn Đi đến kết nối > Thực hiện kết nối với wifi VCONNEX-XXXX

B2.8: Tại màn hình kết nối với wifi của thiết bị > Nhấn Tiếp tục

B2.9: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.5. Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với bộ điều khiển trung tâm bằng phương thức Bluetooth Mesh.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 5s cho đến khi đèn nhấp nháy màu vàng (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu tím, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Động cơ rèm thông minh > Hiển thị danh sách loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị danh sách Getaway

B2.4: Chọn bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thiết bị

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Điều khiển từ xa trên ứng dụng | 5.1 |
| 2 | #### Hẹn giờ | 5.2 |
| 3 | #### Đảo chiều động cơ | 5.3 |
| 4 | #### Liên kết camera | 5.4 |
| 5 | #### Cập nhật OTA | 5.5 |

### 5.1. Điều khiển từ xa trên ứng dụng

a) Mô tả: điều khiển Đóng/Mở rèm từ xa qua ứng dụng trên điện thoại di động có kết nối internet hoặc mạng Local (Wifi không có internet). Người dùng có thể tùy ý điều khiển độ mở của rèm theo ý muốn (VD: Mở 50%, 70%,…)

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Động cơ rèm Vconnex > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Chọn các chức năng Đóng/ Mở/ Dừng theo độ mở mong muốn

### 5.2. Hẹn giờ

a) Mô tả: Cho phép thiết lập lịch hẹn giờ cho thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Động cơ rèm Vconnex > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn nút Hẹn giờ  > Hiển thị màn hình danh sách hẹn giờ

B3: Nhấn Thêm hẹn giờ > Hiển thị màn hình cài đặt hẹn giờ

B4: Cài đặt thông tin hẹn giờ (Mức độ mở rèm, chế độ lặp lại, thời gian thực thi) > Nhấn Lưu thông tin > Lịch hẹn giờ vừa lưu được hiển thị tại màn hình danh sách hẹn giờ với trạng thái ON

### 5.3. Đảo chiều động cơ

a) Mô tả: Cho phép người dùng đảo chiều động cơ (chiều Đóng/Mở) khi lắp đặt sai chiều động cơ rèm

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Động cơ rèm Vconnex > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Đảo chiều động cơ > Hiển thị màn hình đảo chiều động cơ

B3: Cài đặt trạng thái Đảo chiều động cơ: ON > Nhấn Thiết lập > Hệ thống lưu thông tin thiết lập, thiết bị đảo chiều hoạt động thành công

### 5.4. Liên kết camera

a) Mô tả: Cho phép người dùng xem được Camera sau khi điều khiển nút

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Động cơ rèm Vconnex > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Liên kết camera > Hiển thị màn hình danh sách camera kết nối

B3: Tích chọn camera cần liên kết > Nhấn Xác nhận

Khi liên kết thành công, người dùng điều khiển công tắc Mở/ Đóng/ Dừng sẽ hiển thị trình xem Camera

### 5.5. Cập nhật OTA

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật phiên bản mới của thiết bị trên ứng dụng b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Động cơ rèm Vconnex > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn cập nhật OTA > Hiển thị màn hình Cập nhật OTA

B3: Nhấn Cập nhật > Đợi quá trình cập nhật hoàn tất, thiết bị cập nhật phiên bản thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Động cơ rèm thông minh.

- Bộ rèm và thanh ray/ống rèm tương thích với động cơ.

- Bề mặt và vị trí lắp đặt sạch, khô, phù hợp.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex và kết nối với hệ thống Mesh/Gateway.

- Nguồn điện và dụng cụ lắp đặt phù hợp.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp động cơ tại vị trí phù hợp với kết cấu rèm và thanh ray.

- Đảm bảo vị trí lắp đặt chắc chắn, khô ráo, thông thoáng và thuận tiện bảo trì.

- Tránh lắp đặt tại nơi có nước, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ cao.

- Không lắp đặt tại vị trí có nhiều bụi bẩn, hóa chất hoặc nguy cơ va đập mạnh.

- Đảm bảo rèm có thể đóng/mở tự do, không bị vướng hoặc cản trở trong quá trình vận hành.

- Đảm bảo nguồn điện và hệ thống kết nối phù hợp với động cơ.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Ngắt nguồn điện trước khi thực hiện lắp đặt.

- Kiểm tra động cơ, dây nguồn và các phụ kiện trước khi lắp đặt.

- Lắp đặt thanh ray/giá đỡ và cố định chắc chắn theo hướng dẫn kỹ thuật của sản phẩm.

- Gắn động cơ vào vị trí lắp đặt và kết nối với hệ thống rèm.

- Kiểm tra khả năng đóng/mở của rèm bằng tay hoặc theo hướng dẫn của sản phẩm.

- Cấp nguồn và đưa động cơ về trạng thái sẵn sàng kết nối.

- Thực hiện thêm động cơ rèm trên ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra chức năng đóng/mở rèm và các chức năng điều khiển trên ứng dụng.

Lưu ý: Luôn ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo hoặc bảo trì động cơ. Không tự ý tháo mở, sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu thiết bị. Không sử dụng động cơ khi phát hiện dấu hiệu cháy, nứt, biến dạng hoặc hư hỏng. Không để rèm bị kẹt hoặc chịu tải vượt quá khả năng của động cơ.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra động cơ và thanh ray đã được cố định chắc chắn.

- Kiểm tra kết nối nguồn điện và hệ thống điều khiển.

- Thực hiện đóng/mở rèm và kiểm tra chuyển động của rèm.

- Kiểm tra rèm di chuyển ổn định, không bị kẹt, rung lắc hoặc phát ra tiếng động bất thường.

- Kiểm tra khả năng điều khiển động cơ trên ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra trạng thái và nhật ký hoạt động của thiết bị trên ứng dụng.

- Đảm bảo động cơ không bị nóng bất thường, phát tia lửa điện hoặc có mùi khét trong quá trình sử dụng.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy động cơ khi thêm thiết bị | Động cơ không xuất hiện trong danh sách thiết bị | Kiểm tra nguồn điện, trạng thái kết nối và đưa động cơ về chế độ kết nối, sau đó thực hiện quét lại. |
| Không đóng/mở được rèm | Ứng dụng không điều khiển được động cơ | Kiểm tra nguồn điện và kết nối giữa động cơ với Gateway, sau đó thực hiện lại thao tác điều khiển. |
| Rèm không di chuyển | Động cơ hoạt động nhưng rèm không đóng/mở | Kiểm tra kết nối giữa động cơ và rèm, thanh ray và các vị trí có bị kẹt hoặc cản trở hay không. |
| Rèm di chuyển không ổn định | Rèm bị giật, dừng hoặc phát ra tiếng động bất thường | Kiểm tra thanh ray, vị trí lắp đặt và vật cản; đảm bảo rèm được lắp đúng kỹ thuật. |
| Động cơ hoạt động ngược chiều | Khi thực hiện lệnh mở, rèm lại đóng hoặc ngược lại | Kiểm tra lại chiều lắp đặt của động cơ và cấu hình chiều đóng/mở trên ứng dụng Vhomenex. |