CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

BỘ GIÁM SÁT TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG THÔNG MINH

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

BỘ GIÁM SÁT TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG THÔNG MINH

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật	6

3. Hình ảnh sản phẩm	7

4. Tính năng trên thiết bị	7

4.1 Chế độ kết nối thủ công qua mạng wifi gia đình	7

4.2. Chế độ kết nối tự động qua mạng wifi gia đình	8

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	9

5.1. Quản lý và theo dõi công suất tiêu thụ điện	9

5.2. Thiết lập loại công tơ	9

5.3. Thiết lập mức giá tiền	9

5.4. Báo cáo điện năng	9

5.5. Cảnh báo	9

5.6. Chốt số điện	9

5.7. Thay thế công tơ	10

5.8. Cập nhật OTA	10

5.9. Cập nhật kết nối	10

1. Hướng dẫn lắp đặt	12

1.1. Chuẩn bị	12

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	12

1.3. Tiến hành lắp đặt	12

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	13

3. Câu hỏi thường gặp	13

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Quản lý, theo dõi công suất và điện năng tiêu thụ theo thời gian thực.

- Cảnh báo khi mức tiêu thụ điện vượt định mức cài đặt.

- Cảnh báo các sự cố điện: quá dòng, quá áp.

- Tự động tính tiền điện theo biểu giá điện được thiết lập.

- Thống kê, so sánh mức tiêu thụ và chi phí điện bằng biểu đồ theo ngày/tháng/năm.

- Có thể thay thế công tơ điện truyền thống, hỗ trợ đo đếm và giám sát điện năng.

- Cho phép thiết lập loại công tơ/biểu giá điện phù hợp với nhu cầu sử dụng.

## 2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh |
| --- | --- |
| Điện áp hoạt động | - 110 – 240 VAC ~ 50-60 Hz |
| Công suất | - 800W – 2500W (L3) |
| Chế độ hoạt động | - Chế độ transfer (Hỗ trợ 10 thiết bị BLE Mesh) - Chế độ repeater |
| Truyền thông | - Bluetooth Mesh - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
| Số kênh | - 1 kênh - 2 kênh - 3 kênh - 4 kênh |
| Nhiệt độ hoạt động | - 0 ºC - 50 ºC |
| Độ ẩm hoạt động | - 10-90% (không ngưng tụ) |
| Kiểu viền | - Không viền, Viền nhôm |
| Kích thước: | - 120x72x36mm (Chữ nhật) - 86x86x34mm (Vuông) |
| Màu sắc | - Trắng - Đen |
| Ứng dụng hỗ trợ | - Vhomenex (iOS/Android) |
| Tính năng | - Giúp quản lý và theo dõi công suất tiêu thụ điện - Cảnh báo khi sử dụng điện vượt định mức - Cảnh báo quá dòng, quá áp - Tự tính tiền điện theo biểu giá điện hiện hành, có biểu đồ so sánh chi tiết theo ngày/tháng/năm - Thay thế công tơ - Thiếp lập loại công tơ |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Chế độ kết nối thủ công qua mạng wifi gia đình | 4.1 |
| 2 | #### Chế độ kết nối tự động qua mạng wifi gia đình | 4.2 |

### 4.1 Chế độ kết nối thủ công qua mạng wifi gia đình

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút điều khiển của thiết bị 7s cho đến khi màn hình LCD hiển thị chế độ MANUAL > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công màn hình hiển thị số KWh

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn chọn nút điều khiển của thiết bị.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B2.3: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.4: Tại menu mở rộng, chọn Thủ công> Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thủ công

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình kết nối với wifi của thiết bị

B2.6: Nhấn Đi đến kết nối > Thực hiện kết nối với wifi VCONNEX-XXXX

B2.7: Tại màn hình kết nối với wifi của thiết bị > Nhấn Tiếp tục

B2.8: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.2. Chế độ kết nối tự động qua mạng wifi gia đình

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút điều khiển của thiết bị 3s cho đến khi màn hình LCD hiển thị chế độ AUTO > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy, sau khi kết nối thành công màn hình hiển thị số KWh

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn chọn nút điều khiển của thiết bị.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B2.3: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.4: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.5: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Quản lý và theo dõi công suất tiêu thụ điện | 5.1 |
| 2 | #### Thiết lập loại công tơ | 5.2 |
| 3 | #### Thiết lập mức giá tiền | 5.3 |
| 4 | #### Báo cáo điện năng | 5.4 |
| 5 | #### Cảnh báo | 5.5 |
| 6 | #### Chốt số điện | 5.6 |
| 7 | #### Thay thế công tơ | 5.7 |
| 8 | #### Cập nhật OTA | 5.8 |
| 9 | #### Cập nhật kết nối | 5.9 |

### 5.1. Quản lý và theo dõi công suất tiêu thụ điện

a) Mô tả: Cho phép người dùng theo dõi công suất tiêu thụ điện từng tháng, các thông tin gồm:

- Điện năng tiêu thụ tháng hiện tại, tháng trước và hôm nay

- Điện áp

- Công suất

- Dòng điện

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ giám sát tiêu thụ điện năng > Hiển thị màn hình điều khiển Bộ giám sát tiêu thụ điện năng

B2: Thực hiện theo dõi thông tin điện năng

### 5.2. Thiết lập loại công tơ

a) Mô tả: Cho phép người dùng chọn chế độ Công tơ hai chiều hoặc công tơ một chiều

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ giám sát tiêu thụ điện năng > Hiển thị màn hình điều khiển Bộ giám sát tiêu thụ điện năng

B2: Nhấn menu mở rộng, chọn Thiết lập loại công tơ > Hiển thị màn hình thiết lập loại công tơ

B3: Chọn chế độ công tơ (Chế độ công tơ hai chiều: ON/OFF)

B4: Nhấn Thiết lập > Công tơ hiển thị số liệu của 2 chiều Hòa lưới và Tiêu thụ

### 5.3. Thiết lập mức giá tiền

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập mức giá và app tự tính giá tiền cho người dùng

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ giám sát tiêu thụ điện năng > Hiển thị màn hình điều khiển Bộ giám sát tiêu thụ điện năng

B2: Nhấn menu mở rộng, chọn Thiết lập mức giá tiền > Hiển thị màn hình thiết lập mức giá tiền

B3: Thiết lập múc giá tiền đới với Loại khách hàng/ Đối tượng/ Mức giá mong muốn

B4: Nhấn Lưu > Hệ thống lưu thông tin giá tiền đã thiết lập, giá tiền được tính theo thiết lập

### 5.4. Báo cáo điện năng

a) Mô tả: Cho phép người dùng theo dõi điện năng tiêu thụ dạng biểu đồ hoặc xem chi tiết báo cáo theo giờ/ngày/tháng

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ giám sát tiêu thụ điện năng > Hiển thị màn hình điều khiển Bộ giám sát tiêu thụ điện năng

B2: Nhấn menu mở rộng, chọn Báo cáo > Hiển thị màn hình Loại báo cáo

B3: Chọn loại báo cáo (Biểu đồ/Chi tiết) > Hiển thị báo cáo điện năng tiêu thụ theo giờ/ngày/tháng

### 5.5. Cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép cảnh báo người dùng khi sử dụng điện vượt định mức, cảnh báo quá dòng, quá áp

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ giám sát tiêu thụ điện năng > Hiển thị màn hình điều khiển Bộ giám sát tiêu thụ điện năng

B2: Nhấn menu mở rộng, chọn Cảnh báo > Hiển thị màn hình Cảnh báo

B3: Thiết lập các giới hạn cảnh báo (Công suất/Điện áp/Quá tải)

B4: Nhấn Thiết lập > Hệ thống lưu thông tin thiết lập > Khi công tơ vượt mức giới hạn được thiết lập sẽ xuất hiện cảnh báo

### 5.6. Chốt số điện

a) Mô tả: Cho phép thông báo ngày chốt số điện và số tiền phải đóng của tháng đó

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ giám sát tiêu thụ điện năng > Hiển thị màn hình điều khiển Bộ giám sát tiêu thụ điện năng

B2: Nhấn menu mở rộng, chọn Ngày chốt số điện > Hiển thị màn hình chọn ngày chốt số điện

B3: Tích chọn ngày cốt số điện mong muốn

- Thiết lập ngày chốt là ngày cuối tháng

- Thiết lập ngày chốt từ 1 đến 28

B4: Nhấn Thiết lập > Hệ thống lưu thông tin thiết lập >  Công tơ sẽ cập nhật số điện và số tiền theo ngày chốt số điện sau 5 phút

Lưu ý: Có thể ra màn danh sách thiết bị và vuốt  refresh số điện và số tiền sẽ cập nhật

### 5.7. Thay thế công tơ

a) Mô tả: Cho phép người dùng thay thế công tơ mới khi công tơ cũ gặp vấn đề.

b) Hướng dẫn

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ giám sát tiêu thụ điện năng > Hiển thị màn hình điều khiển Bộ giám sát tiêu thụ điện năng

B2: Nhấn menu mở rộng, chọn Thay thế mới > Hiển thị màn hình xác nhận chỉ số

B3: Xác nhận chỉ số > Nhấn Xác nhận thay thế > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B4: Nhập thông tin wifi cho thiết bị > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B5: Thực hiện kết nối theo hướng dẫn

B6: Quá trình thay thế hoàn tất, công tơ mới cập nhật đúng số điện của công tơ cũ.

Lưu ý:

- Sau thay thế, công tơ sẽ tính lại chỉ số sau 1h5p

- Trong quá trình tính lại (khoảng 5 phút cuối, vd: 10h00 đến 10h4p) số liệu của công tơ có thể sảy ra sai số

- Chỉ nên thay thế 2 công tơ trong 1 ngày

### 5.8. Cập nhật OTA

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật phiên bản firmware mới cho thiết bị qua OTA. Người dùng có thể cập nhật phiên bản firmware mới cho thiết bị qua các cách sau:

- Chủ động cập nhật từ ứng dụng khi có phiên bản OTA mới cho thiết bị

- Thiết bị tự động cập nhật phiên bản OTA theo lịch cập nhật Force Update Tự động/Thủ công được thiết lập trước.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ giám sát tiêu thụ điện năng > Hiển thị màn hình điều khiển Bộ giám sát tiêu thụ điện năng

B2: Nhấn menu mở rộng, chọn Cập nhật OTA > Hiển thị màn hình thông tin biên bản cập nhật (nếu có)

B3: Nhấn Cập nhật > Hệ thống thực hiện cập nhật phiên bản OTA mới cho thiết bị

### 5.9. Cập nhật kết nối

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật cấu hình kết nối router Wifi khi thông tin cấu hình bị thay đổi. Mọi dữ liệu liên quan tới thiết bị sẽ không bị mất.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Bộ giám sát tiêu thụ điện năng > Hiển thị màn hình điều khiển Bộ giám sát tiêu thụ điện năng

B2: Nhấn menu mở rộng, chọn Cập nhật kết nối > Hiển thị màn hình chọn wifi cho thiết bị

B3: Nhập thông tin wifi cho thiết bị > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B4: Thực hiện kết nối thành công theo hướng dẫn > Thiết bị cập nhật thông tin kết nối router mới.

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Bộ giám sát tiêu thụ điện năng.

- Thiết bị điện/tải điện cần giám sát.

- Gateway/Bộ điều khiển trung tâm tương thích với thiết bị.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex và kết nối với hệ thống Mesh/Gateway.

- Dây dẫn và các phụ kiện lắp đặt phù hợp.

- Dụng cụ lắp đặt phù hợp.

- Thiết bị đo điện chuyên dụng nếu cần thiết để kiểm tra thông số điện.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp bộ giám sát tại vị trí phù hợp với hệ thống điện cần theo dõi.

- Đảm bảo vị trí lắp đặt khô ráo, thông thoáng và thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo trì.

- Tránh lắp đặt tại nơi có nước, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ cao.

- Không lắp đặt tại vị trí có nhiều bụi bẩn, hóa chất hoặc nguy cơ va đập mạnh.

- Đảm bảo bộ giám sát được lắp đặt đúng chiều và đúng vị trí theo hướng dẫn kỹ thuật của sản phẩm.

- Đảm bảo dây dẫn, nguồn điện và tải điện kết nối phù hợp với thông số kỹ thuật của bộ giám sát.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Ngắt nguồn điện trước khi thực hiện lắp đặt.

- Kiểm tra bộ giám sát, dây dẫn, đầu nối và hệ thống điện trước khi kết nối.

- Kết nối bộ giám sát vào hệ thống điện theo đúng sơ đồ và hướng dẫn kỹ thuật của sản phẩm.

- Kiểm tra chắc chắn các đầu nối, đảm bảo không có dây dẫn bị lỏng, hở hoặc tiếp xúc không đúng vị trí.

- Cố định bộ giám sát chắc chắn tại vị trí lắp đặt.

- Cấp nguồn và kiểm tra trạng thái hoạt động của bộ giám sát.

- Đưa thiết bị về trạng thái sẵn sàng kết nối nếu thiết bị yêu cầu thao tác ghép nối.

Lưu ý: Luôn ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo hoặc kiểm tra bộ giám sát. Việc đấu nối với hệ thống điện cần được thực hiện bởi người có chuyên môn phù hợp. Không tự ý tháo mở, sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu thiết bị. Không sử dụng thiết bị khi phát hiện dấu hiệu cháy, nứt, biến dạng, chập điện hoặc hư hỏng. Chỉ sử dụng bộ giám sát với hệ thống điện và tải điện phù hợp với thông số kỹ thuật do nhà sản xuất quy định.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra bộ giám sát đã được cố định chắc chắn và kết nối đúng với hệ thống điện.

- Kiểm tra các đầu nối, dây dẫn không bị lỏng, hở hoặc đấu nối sai.

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của bộ giám sát.

- Kiểm tra thiết bị đã được hiển thị trên ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra thông tin điện áp, dòng điện, công suất hoặc các thông số điện năng khác được hỗ trợ trên ứng dụng.

- Bật/tắt thiết bị điện được giám sát và kiểm tra dữ liệu tiêu thụ điện năng có thay đổi tương ứng.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy bộ giám sát khi thêm thiết bị | Bộ giám sát không xuất hiện trong danh sách thiết bị | Kiểm tra nguồn điện, trạng thái kết nối và đưa thiết bị về chế độ kết nối, sau đó thực hiện quét lại trên ứng dụng |
| Không hiển thị dữ liệu tiêu thụ điện năng | Thiết bị đã kết nối nhưng ứng dụng không hiển thị thông số điện năng | Kiểm tra kết nối thiết bị, hệ thống điện và tải đang được giám sát. Sau đó thực hiện làm mới dữ liệu hoặc kết nối lại thiết bị. |
| Dữ liệu tiêu thụ điện năng không thay đổi | Thiết bị điện đang hoạt động nhưng thông số trên ứng dụng không thay đổi | Kiểm tra tải điện, dây dẫn, đầu nối và trạng thái kết nối của bộ giám sát |
| Thông số điện năng hiển thị không chính xác | Giá trị điện áp, dòng điện hoặc công suất hiển thị bất thường | Kiểm tra lại cách đấu nối, chiều lắp đặt và tải điện. Đảm bảo thiết bị được sử dụng đúng thông số kỹ thuật. |