CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

BỘ TRUNG TÂM GATEWAY KHÓA

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

BỘ TRUNG TÂM GATEWAY KHÓA

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	4

1. Mục đích tài liệu	4

2. Phạm vi tài liệu	4

3. Tài liệu liên quan	4

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	5

1. Mô tả giải pháp	5

2. Thông số kỹ thuật	5

3. Hình ảnh sản phẩm	5

4. Tính năng trên thiết bị	5

4.1. Chế độ kết nối tự động	5

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	6

5.1. Kết nối khóa ở gần	6

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	7

1. Hướng dẫn lắp đặt	7

1.1. Chuẩn bị	7

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	7

1.3. Tiến hành lắp đặt	7

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	7

3. Câu hỏi thường gặp	7

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giáp pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Bộ trung tâm Gateway khóa là giải pháp kết nối, giám sát và điều khiển từ xa khóa BLE từ ứng dụng qua Internet Wifi.

## 2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Bộ trung tâm Gateway khóa |
| --- | --- |
| Thời gian bảo hành | - 18 tháng |
| Nguồn cấp | - DC 5V / 500mA |
| Cổng nguồn | - Type C - USB |
| Kích thước | - 70 X 70 X 26 mm |
| Truyền thông | - Wifi 2.4G |
| Phạm vi kết nối khóa | - Tối đa 10m |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Chế độ kết nối tự động qua wifi | 4.1 |

### 4.1. Chế độ kết nối tự động

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex qua wifi gia đình.

b) Hướng dẫn:

B1: Cấp nguồn cho bộ trung tâm khóa Gateway

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng dừng cấp nguồn cho bộ trung tâm khóa Gateway)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Gateway khóa BLE > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B2.3: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thiết bị

B2.4: Khi đèn trên thiết bị nháy xen kẽ, nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.5: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Kết nối khóa ở gần | 5.1 |

### 5.1. Kết nối khóa ở gần

a) Mô tả: Cho phép Gateway tự động tìm và kết nối với khóa thông minh THÔNG TTLock trong phạm vi gần nó

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Gateway khóa BLE > Hiển thị màn hình xem chi tiết thông tin khóa BLE

B2: Chọn Khóa ở gần > Hiển thị danh sách khóa TTLock đã kết nối trong phạm vi gần nó

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Gateway khóa BLE và bộ nguồn đi kèm.

- Khóa điện tử BLE đã được lắp đặt và cấp nguồn.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Đặt Gateway tại vị trí khô ráo, thông thoáng và gần nguồn điện.

- Đảm bảo Gateway nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth với khóa.

- Nên đặt Gateway và khóa trong cùng khu vực, hạn chế tường hoặc vật cản ở giữa.

- Đảm bảo vị trí lắp đặt có tín hiệu Wi-Fi ổn định.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Đặt Gateway tại vị trí đã xác định.

- Kết nối Gateway với bộ nguồn đi kèm.

- Chờ thiết bị khởi động và chuyển sang trạng thái sẵn sàng kết nối.

- Mở ứng dụng Vhomenex.

- Chọn đúng nhà cần lắp đặt thiết bị.

- Thực hiện thêm Gateway khóa BLE theo hướng dẫn trên ứng dụng.

- Kết nối Gateway với mạng Wi-Fi.

- Kiểm tra Gateway đã hiển thị trạng thái trực tuyến.

- Thực hiện thêm hoặc liên kết khóa BLE với Gateway.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra Gateway đã được cấp nguồn và khởi động bình thường.

- Kiểm tra Gateway đã kết nối thành công với mạng Wi-Fi và Internet

- Kiểm tra khóa BLE đã được liên kết đúng với Gateway.

- Kiểm tra Gateway và khóa đều hiển thị trạng thái trực tuyến.

- Thực hiện khóa hoặc mở khóa thử trên ứng dụng.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy Gateway khóa khi thêm thiết bị | Gateway khóa không xuất hiện trong quá trình tìm kiếm | Kiểm tra nguồn điện, đưa Gateway khóa về trạng thái sẵn sàng kết nối và thực hiện tìm kiếm lại. |
| Không kết nối được Gateway khóa với Wi-Fi | Thiết bị không xuất hiện hoặc kết nối thất bại | Kiểm tra tên và mật khẩu Wi-Fi, tín hiệu mạng và khoảng cách giữa Gateway với bộ phát Wi-Fi. |
| Gateway hiển thị ngoại tuyến | Không thể truy cập hoặc điều khiển khóa từ xa | Kiểm tra nguồn điện, mạng Internet và khởi động lại Gateway nếu cần. |
| Khóa kết nối không đúng Gateway | Trong nhà có nhiều Gateway khóa BLE | Kiểm tra danh sách Gateway, vị trí lắp đặt và thực hiện liên kết lại khóa với đúng Gateway cần sử dụng. |