CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật và cách khích hoạt của thiết bị	6

2.1. Thông số lỹ thuật	6

2.2. Cách kích hoạt của thiết bị	6

3. Hình ảnh sản phẩm	7

4. Tính năng trên thiết bị	7

4.1. Trạng thái đèn nền khi điều khiển	8

4.2. Trạng thái kết nối internet	8

4.3. Điều khiển thiết bị tại chỗ	8

4.4. Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh	8

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	9

5.1. Điều khiển từ ứng dụng	9

5.2. Hẹn giờ	10

5.3. Chế độ tự động tắt	10

5.4. Lưu trạng thái thiết bị	11

5.5. Khoá trẻ em	11

5.6. Cập nhật OTA	11

5.7. Liên kết camera	12

5.8. Kịch bản thông minh	12

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	14

1. Hướng dẫn lắp đặt	14

1.1. Chuẩn bị	14

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	14

1.3. Tiến hành lắp đặt	14

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	14

3. Câu hỏi thường gặp	15

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Điều khiển bật/tắt đèn và thiết bị điện từ xa qua ứng dụng.

- Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant và Alexa.

- Tự động bật/tắt theo lịch hoặc kịch bản thông minh.

## 2. Thông số kỹ thuật và cách khích hoạt của thiết bị

### 2.1. Thông số lỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Công tắc cơ thông minh |
| --- | --- |
| Model | - VCN-WSM1 (1 kênh) - VCN-WSM2 (2 kênh) - VCN-WSM3 (3 kênh) |
| Thời gian bảo hành | - 12 tháng |
| Nguồn cấp | - Nguồn cấp: 100-240VAC (Không dây mát N) |
| Nút bấm | - Nút nhấn cơ - 1,2,3 nút |
| Chất liệu vỏ | - Vỏ nhựa PC chống cháy |
| Nhiệt độ hoạt động | - Nhiệt độ hoạt động: -10℃~ + 50℃ |
| Độ ẩm hoạt động | - Độ ẩm hoạt động: ≤95% |
| Kích thước | - Vuông: 86 mm x 86 mm x 25 mm |
| Truyền thông | - Bluetooth Mesh |
| Tiếp điểm Relay | - 10A |
| Công suất điều khiển | - 2000W/ tổng các kênh cho tải thuần trở - 200W tải led - Tải tối thiểu >= 10w |

### 2.2. Cách kích hoạt của thiết bị

- Khi nhấn nút bất kỳ 1 lần, thiết bị chuyển sang trạng thái bật/ tắt kèm đèn trạng thái bật/ tắt tương ứng

- Khi nhấn giữ nút bất kỳ:

- Nhấn giữ liên tục 3 giây thiết bị vào chế độ kết nối mesh, đèn báo tất cả các nút nhấp nháy màu xanh. Nhấn 1 lẫn nữa để thoát chế độ kết nối

  - Có kết nối internet: Điều khiển Bật/Tắt thiết bị chuyển màu theo trạng thái tương ứng

  - Không có kết nối internet: Điều khiển đèn nền nhấp nháy nháy 3 lần, theo màu tương ứng với Bật/ Tắt.

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Trạng thái đèn nền khi điều khiển | 4.1 |
| 2 | #### Trạng thái kết nối internet | 4.2 |
| 3 | #### Điều khiển thiết bị tại chỗ | 4.3 |
| 4 | #### Kết nối với ứng dụng | 4.4 |

### 4.1. Trạng thái đèn nền khi điều khiển

Mô tả: Trạng thái đèn nền để phân biệt Công tắc đang Bật hay Tắt

* Nút nguồn:

- Bật: Màu đỏ (Mặc định)

- Tắt: Màu xanh (Mặc định)

### 4.2. Trạng thái kết nối internet

Mô tả: Cho phép nhận biết thiết bị có đang kết nối internet hay không

- Có kết nối internet: Điều khiển Bật/Tắt thiết bị chuyển màu theo trạng thái tương ứng

- Không có kết nối internet: Điều khiển Bật/Tắt đèn nền nhấp nháy nháy 3 lần, theo màu tương ứng

### 4.3. Điều khiển thiết bị tại chỗ

a) Mô tả: Cho phép điều khiển Bật/Tắt trực tiếp tại thiết bị

b) Hướng dẫn: Người dùng nhấn nút trên công tắc > Đèn nền thay đổi màu sắc tương ứng với trạng thái Bật/Tắt

### 4.4. Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với bộ điều khiển trung tâm bằng phương thức Bluetooth Mesh.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 5s cho đến khi đèn nhấp nháy màu vàng (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu tím, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn nút bất kỳ trên công tắc.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn công tắc cơ thông minh > Hiển thị danh sách Getaway

B2.3: Chọn bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thiết bị

B2.4: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.5: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công > Hiển thị thông báo thành công

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Điều khiển từ ứng dụng | 5.1 |
| 2 | #### Hẹn giờ | 5.2 |
| 3 | #### Chế độ tự động tắt | 5.3 |
| 4 | #### Lưu trạng thái thiết bị | 5.4 |
| 5 | #### Khoá trẻ em | 5.5 |
| 6 | #### Cập nhật OTA | 5.6 |
| 7 | #### Liên kết camera | 5.7 |
| 8 | #### Kịch bản thông minh | 5.8 |

### 5.1. Điều khiển từ ứng dụng

a) Mô tả: Cho phép điều khiển thiết bị hoặc điều khiển giọng nói qua app

b) Hướng dẫn:

* Điều khiển thiết bị:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cơ thông minh > Hiển thị màn hình điều khiển công tắc thông minh

B2: Thực hiện điều khiển Bật/Tắt trực tiếp trên màn hình

* Điều khiển bằng giọng nói:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn chức năng điều khiển bằng giọng nói > Hiển thị màn hình điều khiển bằng giọng nói

B2: Thực hiện ghi âm giọng nói điều khiển > Thiết bị hoạt động theo nội dung ghi âm

### 5.2. Hẹn giờ

a) Mô tả: Cho phép thiết lập lịch hẹn giờ cho thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cơ thông minh  > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn nút Hẹn giờ  > Hiển thị màn hình danh sách hẹn giờ

B3: Nhấn Thêm hẹn giờ > Hiển thị màn hình cài đặt hẹn giờ

B4: Cài đặt thông tin hẹn giờ cho công tắc (Chế độ lặp lại, thời gian thực thi) > Nhấn Lưu thông tin > Lịch hẹn giờ vừa lưu được hiển thị tại màn hình danh sách hẹn giờ với trạng thái ON

### 5.3. Chế độ tự động tắt

a) Mô tả: Cho phép thiết lập thời gian để công tắc thông minh tự động chuyển sang trạng thái Tắt sau một khoảng thời gian được cài đặt.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cơ thông minh  > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cấu hình thiết bị > Chọn Chế độ tự động tắt > Hiển thị màn hình cài đặt chế độ tự động tắt

B3: Cài đặt thời gian tự động tắt hh:mm:ss cho từng nút trên công tắc> Trạng thái công tắc: ON

B4: Theo dõi trạng thái thiết bị sau thời gian được cài đặt > Đèn công tắc: đèn chuyển xanh, phát tiếng kêu 1 lần

### 5.4. Lưu trạng thái thiết bị

a) Mô tả: Cho phép thiết bị lưu lại trạng thái cuối của thiết bị khi bị mất nguồn điện

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cơ thông minh  > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cấu hình thiết bị > Chọn Lưu trạng thái thiết bị > Hiển thị màn hình Lưu trạng thái thiết bị

B3: Chọn Lưu trạng thái thiết bị: ON. Thiết bị sẽ được lưu lại trạng thái cuối cùng trước khi bị mất nguồn điện, sau khi cấp lại nguồn, trạng thái vẫn được giữ đúng với trước khi mất nguồn.

### 5.5. Khoá trẻ em

a) Mô tả: Vô hiệu hoá các nút điều khiển trên công tắc

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết công tắc thông minh > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Khoá trẻ em > Hiển thị màn hình Khoá trẻ em

B3: Bật nút Khoá trẻ em cho từng nút công tắc > Các nút công tắc tương ứng trên công tắc vị vô hiệu hoá

### 5.6. Cập nhật OTA

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật phiên bản mới của thiết bị trên ứng dụng b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cơ thông minh  > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn cập nhật OTA > Hiển thị màn hình Cập nhật OTA

B3: Nhấn Cập nhật > Đợi quá trình cập nhật hoàn tất, thiết bị cập nhật phiên bản thành công.

### 5.7. Liên kết camera

a) Mô tả: Cho phép người dùng xem được Camera khi điều khiển nút công tắc

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc cơ thông minh  > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Liên kết camera > Hiển thị màn hình danh sách camera sẵn sàng kết nối

B3: Tích chọn camera cần liên kết > Nhấn Xác nhận

Khi liên kết thành công, người dùng điều khiển công tắc Bật/ Tắt sẽ hiển thị trình xem Camera

### 5.8. Kịch bản thông minh

a) Mô tả: Thiết lập kịch bản tự động điều khiển Công tắc cơ thông minh 1, 2 hoặc 3 kênh theo trạng thái điều khiển nút

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn Kịch bản thông minh > Hiển thị màn hình Thiết lập kịch bản thông minh

B2: Chọn Tạo kịch bản tự động > Hiển thị màn hình tạo mới

B3: Nhập thông tin thiết lập kịch bản thông minh:

- Tên kịch bản

- Thực thi từ khẩu lệnh (nếu cần)

- Điều kiện thực thi kịch bản thông minh

- Tác vụ: sự kiện xảy ra khi đáp ứng điều kiện

- Thời gian hiệu lực

B4: Nhấn Lưu > Hệ thống lưu kịch bản thông minh đã cài đặt

c) Một số kịch bản mẫu

| Tên kịch bản | Điều kiện | Tác vụ |
| --- | --- | --- |
| Xem camera khi bật công tắc | Công tắc thông minh thay đổi trạng thái khi nút 1 Bật | Mở trình xem camera sân vườn |

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Công tắc cơ thông minh.

- Đèn hoặc thiết bị điện tương thích với công tắc.

- Dụng cụ lắp đặt phù hợp.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp công tắc tại vị trí thuận tiện cho việc bật/tắt thiết bị.

- Đảm bảo vị trí lắp đặt khô ráo, thông thoáng và dễ thao tác.

- Không lắp đặt tại nơi có nước, độ ẩm hoặc nhiệt độ cao.

- Tránh vị trí có nhiều bụi bẩn, hóa chất hoặc nguy cơ va đập.

- Đảm bảo hệ thống dây điện và tải điện phù hợp với công tắc.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt.

- Kiểm tra công tắc, dây dẫn và nguồn điện.

- Kết nối công tắc với hệ thống điện và thiết bị theo hướng dẫn kỹ thuật.

- Cố định công tắc chắc chắn vào vị trí lắp đặt.

- Cấp nguồn và đưa công tắc về chế độ sẵn sàng kết nối.

- Mở ứng dụng Vhomenex và thực hiện thêm thiết bị.

- Kiểm tra thao tác bật/tắt bằng nút cơ trên công tắc.

- Kiểm tra khả năng điều khiển công tắc trên ứng dụng Vhomenex.

Lưu ý: Luôn ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc tháo công tắc. Không tự ý tháo mở, sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu thiết bị. Không sử dụng công tắc khi phát hiện dấu hiệu cháy, nứt, biến dạng hoặc hư hỏng. Chỉ sử dụng công tắc với loại đèn và công suất tải được nhà sản xuất hỗ trợ.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra công tắc đã được cố định chắc chắn.

- Kiểm tra các dây điện đã được kết nối đúng.

- Nhấn nút cơ để kiểm tra trạng thái bật/tắt của thiết bị.

- Điều khiển công tắc trên ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra trạng thái thiết bị hiển thị trên ứng dụng.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động của công tắc.

- Đảm bảo công tắc không bị nóng bất thường, phát tia lửa hoặc có mùi khét

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy công tắc khi thêm thiết bị | Công tắc không xuất hiện trong danh sách thiết bị | Kiểm tra nguồn điện, trạng thái kết nối và đưa công tắc về chế độ kết nối, sau đó thực hiện quét lại. |
| Không bật/tắt được đèn | Ứng dụng không điều khiển được trạng thái công tắc | Kiểm tra kết nối giữa công tắc và Gateway, sau đó thực hiện lại thao tác điều khiển. |
| Nhấn nút cơ nhưng trạng thái không thay đổi | Công tắc không phản hồi khi nhấn nút. | Kiểm tra nguồn điện, dây kết nối và trạng thái hoạt động của công tắc. |
| Công tắc bị mất kết nối | Ứng dụng hiển thị công tắc ngoại tuyến. | Kiểm tra Gateway, khoảng cách kết nối và nguồn điện của công tắc. |