CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CẢM BIẾN KHÓI BLE MESH

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CẢM BIẾN KHÓI BLE MESH

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	4

1. Mục đích tài liệu	4

2. Phạm vi tài liệu	4

3. Tài liệu liên quan	4

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	5

1. Mô tả giải pháp	5

2. Thông số kỹ thuật	5

3. Hình ảnh sản phẩm	5

4. Tính năng trên thiết bị	6

4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm	6

4.2. Phát hiện và cảnh báo khói	6

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	6

5.1. Cảnh báo phát hiện khói	7

5.2. Trạng thái Pin	7

5.3. Nhật ký	7

5.4. Thiết lập kịch bản tự động	8

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	9

1. Hướng dẫn lắp đặt	9

1.1. Chuẩn bị	9

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	9

1.3. Tiến hành lắp đặt	10

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	10

3. Câu hỏi thường gặp	10

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Phát hiện khói và nguy cơ cháy trong nhà.

- Cảnh báo sớm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

- Giúp người dùng kịp thời xử lý và giảm thiểu thiệt hại.

- Tăng cường an toàn cho gia đình và tài sản

## 2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Cảm biến khói – BLE Mesh |
| --- | --- |
| Nguồn cấp | - Pin CR123A, 3V/1500mAh |
| Báo pin yếu | - < 2.8V |
| Thời gian hoạt động | - > 5 năm |
| Truyền thông | - Bluetooth Mesh |
| Nút bấm | - 1 nút bấm cấu hình và test cảm biến |
| Còi báo động | - 85dB |
| Đèn Led | - 1 đèn led chớp màu đỏ |
| Chất liệu vỏ | - Vỏ nhựa |
| Nhiệt độ hoạt động | - -10℃~+55℃ |
| Độ ẩm hoạt động | - < ≤95%RH |
| Kích thước: | - 99x42mm |
| Trọng lượng: | - 115g |
| Diện tích sử dụng: | - < 30m2 |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm | 4.1 |
| 2 | #### Phát hiện và cảnh báo khói | 4.2 |

Lưu ý: Để sử dụng các tính năng của thiết bị, cần đưa thiết bị về trạng thái sẵn sàng kết nối. Nhấn 3 lần liên tục vào nút bấm trên thiết bị để vào chế độ kết nối

### 4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với bộ điều khiển trung tâm bằng phương thức Bluetooth mesh.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2: Chọn cảm biến khói Vconnex > Chọn Kết nối với bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị Danh sách Gateway

B3: Chọn Gateway kết nối > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B4: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B5: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.2. Phát hiện và cảnh báo khói

Mô tả: Thiết bị phát hiện khói trong môi trường xung quanh sẽ phát loa cảnh báo

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Cảnh báo phát hiện khói | 5.1 |
| 2 | #### Trạng thái Pin | 5.2 |
| 3 | Nhật ký | 5.3 |
| 4 | #### Thiết lập kịch bản tự động | 5.4 |

### 5.1. Cảnh báo phát hiện khói

a) Mô tả: Thiết bị sẽ phát cảnh báo khi phát hiện khói trong môi trường

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến khói Vconnex Mesh

B2: Theo dõi trạng thái thiết bị, khi phát hiện khói trong môi trường:

- Ứng dụng gửi notify cảnh báo

- Phát âm thanh cảnh báo

- Giao diện cập nhật trạng thái cảnh báo khói

### 5.2. Trạng thái Pin

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị trạng thái pin trên giao diện ứng dụng. Khi mức Pin dưới 20% ứng dụng sẽ gửi Notify thông báo.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến khói Vconnex Mesh

B2: Kiểm tra trạng thái pin trên giao diện. Khi mức pin dưới 20%, kiểm tra thông báo Notify được gửi tới thiết bị người dùng

### 5.3. Nhật ký

a) Mô tả: Ứng dụng hiển thị danh sách lịch sử hoạt động của thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến khói Vconnex Mesh

B2: Chọn Nhật ký > Hiển thị lịch sử hoạt động của thiết bị

### 5.4. Thiết lập kịch bản tự động

a) Mô tả: Thiết lập kịch bản tự động cho thiết bị theo trạng thái phát hiện khói

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến khói Vconnex Mesh

B2: Chọn Tự động hóa > Hiển thị màn hình cho phép thêm kịch bản tự động

B3: Chọn Tạo kịch bản tự động > Hiển thị màn hình nhập thông tin kịch bản

B4: Tại mục Điều kiện, chọn thêm điều kiện > chọn Khi trạng thái thiết bị thay đổi

B5: Chọn cảm biến khói Vconnex Mesh

B6: Tại mục Tác vụ, chọn thêm tác vụ > chọn Vận hành thiết bị

B7: Thiết lập hành động tương ứng cho thiết bị được chọn

B8: Nhấn Tiếp tục > Nhấn Lưu

B9: Khi thiết bị phát hiện khói trong phạm vi vùng quét của cảm biến > Hệ thống ghi nhận trạng thái của cảm biến và thực hiện hành động của thiết bị theo kịch bản đã thiết lập

c) Một số kịch bản mẫu

| STT | Tình huống | Điều kiện | Tác vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tắt công tắc điện khi phát hiện khói trong nhà | Cảm biến khói: Phát hiện khói | Cài đặt tất cả công tắc trong nhà ở trạng thái Tắt |
| 2 | Phát loa cảnh báo khi phát hiện khói trong nhà | Cảm biến khói: Phát hiện khói | Cài đặt loa thông minh phát cảnh báo nguy hiểm có khói |

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Cảm biến khói.

- Bề mặt lắp đặt sạch, khô và phẳng.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex và kết nối với hệ thống Mesh/Gateway.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp cảm biến tại khu vực cần phát hiện khói và nguy cơ cháy.

- Nên lắp theo chiều ngang ở giữa trần nhà.

- Đảm bảo cảm biến cách tường hoặc dầm ít nhất 0,5 m.

- Lắp cách xa hệ thống chiếu sáng để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của cảm biến.

- Lắp cách quạt, điều hòa và lỗ thoát khí tối thiểu 1,5 m.

- Không lắp gần cửa sổ, cửa thông gió hoặc ống thông gió vì luồng gió mạnh có thể làm cảm biến hoạt động sai.

- Không lắp trong phòng tắm hoặc nơi có nước, hơi nước và độ ẩm cao.

- Vị trí lắp đặt tốt:

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Làm sạch và lau khô vị trí dự kiến lắp đặt.

- Cố định cảm biến lên trần bằng phương thức phù hợp.

- Đảm bảo cảm biến được lắp chắc chắn, mặt cảm biến hướng xuống dưới.

- Kiểm tra cảm biến không bị che khuất hoặc cản trở bởi vật dụng xung quanh.

- Kiểm tra khả năng phát hiện khói và trạng thái thiết bị trên ứng dụng Vhomenex.

Lưu ý: Không lắp cảm biến tại nơi có nước, hơi nước, bụi nhiều, rung lắc mạnh hoặc luồng gió thổi trực tiếp. Không tự ý che chắn hoặc tháo rời cảm biến khi thiết bị đang hoạt động.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra thiết bị đã được cố định chắc chắn.

- Kiểm tra thiết bị đã kết nối thành công với Gateway hoặc Vconnex USB Converter.

- Kiểm tra cảnh báo khói trên ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra trạng thái kết nối và mức pin của thiết bị.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động sau khi cảm biến phát hiện khói.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy cảm biến khi thêm thiết bị | Thiết bị không xuất hiện trong danh sách quét | Kiểm tra trạng thái kết nối, phạm vi kết nối và thực hiện quét lại. |
| Cảm biến báo động sai | Cảm biến phát cảnh báo tại nơi có hơi nước hoặc luồng gió mạnh | Kiểm tra vị trí lắp đặt; không lắp gần phòng tắm, cửa thông gió, quạt, điều hòa hoặc lỗ thoát khí. |
| Không phát hiện khói | Cảm biến không phản hồi khi có khói. | Kiểm tra nguồn pin, vị trí lắp đặt và thực hiện kiểm tra thử thiết bị. |
| Trạng thái không cập nhật | Ứng dụng không cập nhật dữ liệu cảm biến | Kiểm tra kết nối thiết bị và Gateway, sau đó thực hiện lại thao tác kiểm tra. |
| Pin dưới 20% | Ứng dụng hiển thị cảnh báo pin thấp | Thực hiện thay/sạc pin theo hướng dẫn phần cứng của sản phẩm. |
| Cảm biến bị bám bụi | Thiết bị phát cảnh báo không ổn định | Vệ sinh nhẹ bên ngoài cảm biến bằng khăn khô, không sử dụng nước hoặc hóa chất |