CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CAMERA INDOOR

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CAMERA INDOOR

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật	6

3. Hình ảnh sản phẩm	8

4. Tính năng trên thiết bị	8

4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm	8

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	8

5.1. Xem trực tiếp	10

5.2. Chụp màn hình	10

5.3. Quay video	10

5.4. Điều hướng	10

5.5. Phóng to và thu nhỏ	11

5.6. Đàm thoại	11

5.7. Độ phân giải	11

5.8. Xem lại video	12

5.9. Xem thông tin thiết bị	12

5.10. Thông tin pháp lý	12

5.11. Xác thực bảo mật	13

5.12. Thông tin wifi	13

5.13. Thời gian cảnh báo	13

5.14. Phát hiện người	14

5.15. Phát hiện chuyển động	14

5.16. Theo dõi chuyển động thông minh	14

5.17. Đèn led trạng thái	15

5.18. Nhận cảnh báo	15

5.19. Thời gian lấy mẫu	15

5.20. Quãng thời gian cảnh báo	15

5.21. Chế độ quay ngày đêm	16

5.22. Chế độ ghi hình đối với thẻ nhớ	16

5.23. Múi giờ	16

5.24. Trạng thái lật	17

5.25. Thông tin thẻ nhớ	17

5.26. Cài đặt vùng an ninh	18

5.27. Cài đặt âm thanh cảnh báo	18

5.28. Cài đặt Micro và loa	18

5.29. Cập nhật OTA	19

5.30. Cập nhật kết nối	19

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	20

1. Hướng dẫn lắp đặt	20

1.1. Chuẩn bị	20

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	20

1.3. Tiến hành lắp đặt	20

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	21

3. Câu hỏi thường gặp	21

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả giải pháp

- Giải pháp Camera Indoor mang đến khả năng giám sát an ninh hiệu quả cho không gian trong nhà, giúp người dùng chủ động quản lý và bảo vệ tài sản, con người mọi lúc, mọi nơi. Camera được trang bị các tính năng thông minh như:

  - Phát hiện chuyển động và phát hiện người: Nhận diện chính xác đối tượng di chuyển, giảm báo động giả.

  - Đàm thoại 2 chiều: Giao tiếp trực tiếp với người tại khu vực lắp đặt qua ứng dụng di động.

  - Hình ảnh sắc nét: Độ phân giải cao, hỗ trợ quan sát chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

  - Kết nối và quản lý từ xa: Điều khiển, theo dõi trực tiếp qua nền tảng IoT/VMS, lưu trữ dữ liệu an toàn trên cloud hoặc thẻ nhớ.

  - Lắp đặt linh hoạt: Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp nhiều không gian như phòng khách, văn phòng, cửa hàng.

2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Camera indoor |
| --- | --- |
| Thời gian bảo hành | - 24 tháng |
| Nguồn cấp | - Adapter 5V/2A, Cable Length 2.0m, USB 2.0 Type A. - Micro USB 2.0 Type B |
| Chipset | - REALTEK RTS3918N |
| RAM | - DDR 128MB |
| ROM/FLASH | - 32MB |
| Image sensor | - SmartSens/GalaxyCore |
| Lenses | - 2.8mm to 4.0mm 3MP lens |
| FOV | - ≥ 80° (H), 43° (V), 98° (D). - Pan 0-355° and Tilt -10°-50°. |
| Min. Illumination | - TBD |
| Resolution+ Main stream+ Sub-stream | - 3MP. - 720P. |
| Frame rate + Main stream + Sub-stream + Video bitrate control | - 2304x1296@24fps ~ 30fps. - 1280x720@24fps ~ 30fps. - VBR, CBR, VCBR. |
| DNR (Digital Noise Reduction) 2D NR 3D NR | - Yes - Yes |
| WDR (Wide Dynamic Range) | - Yes |
| Activity Zones (Focused Zones) | - Yes |
| Activity Zones (Focused Zones) | - Yes |
| Image Processing | - Rotate mode, Saturation, Brightness, Sharpness, Contrast, W/B, WDR, DNR, IR Cut. |
| Video Compression | - H264, H264+, H265. |
| Audio | - Built-in Mic & Speaker for 2-way talk. - Support echo cancellation. - 2-way talking in range of 3-5m. |
| Audio Compression | - Codec: G.711/AAC |
| Wifi | - Wireless Standards - Security: - 64/128-bit WEP - WPA/WPA2,WPAPSK/WPA2-PSK - WPS - Protocols: - 802.11b: CCK, QPSK, BPSK - 802.11g/n: OFDM |
| External SD Card | - MicroSD/SDHC/SDXC, speed class 10, bus speed mode UHS-I, max 128GB |
| Infrared Night Vision + Wavelength + IR cut Switch + Auto switch by Light + Day & Night + B/W & Color + Light sensor threshold | - 940nm - Yes - Yes - Yes - Yes - Yes |
| IR Range (Effective) | - 10m |
| SUPPORT | - WEB RTC, RTMP, MQTT, RTSP |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Chế độ kết nối tự động | 4.1 |

Lưu ý: Để sử dụng các tính năng của thiết bị, cần đưa thiết bị về trạng thái sẵn sàng kết nối. Nhấn giữ nút reset trên thiết bị 5s cho đến khi đèn báo sáng

### 4.1. Chế độ kết nối với bộ điều khiển trung tâm

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với bộ điều khiển trung tâm bằng phương thức Bluetooth mesh.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2: Chọn cảm biến khói Vconnex > Chọn Kết nối với bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị Danh sách Gateway

B3: Chọn Gateway kết nối > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B4: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B5: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Xem trực tiếp | 5.1 |
| 2 | #### Chụp màn hình | 5.2 |
| 3 | Quay video | 5.3 |
| 4 | #### Điều hướng | 5.4 |
| 5 | #### Phóng to và thu nhỏ | 5.5 |
| 6 | #### Đàm thoại | 5.6 |
| 7 | #### Độ phân giải | 5.7 |
| 8 | #### Xem lại video | 5.8 |
| 9 | #### Xem thông tin thiết bị | 5.9 |
| 10 | #### Thông tin pháp lý | 5.10 |
| 11 | #### Xác thực bảo mật | 5.11 |
| 12 | #### Thông tin wifi | 5.12 |
| 13 | #### Thời gian cảnh báo | 5.13 |
| 14 | #### Phát hiện người | 5.14 |
| 15 | #### Phát hiện chuyển động | 5.15 |
| 16 | #### Theo dõi chuyển động thông minh | 5.16 |
| 17 | #### Đèn led trạng thái | 5.17 |
| 18 | #### Nhận cảnh báo | 5.18 |
| 19 | #### Thời gian lấy mẫu | 5.19 |
| 20 | #### Quãng thời gian cảnh báo | 5.20 |
| 21 | #### Chế độ quay ngày đêm | 5.21 |
| 22 | #### Chế độ ghi hình đối với thẻ nhớ | 5.22 |
| 23 | #### Múi giờ | 5.23 |
| 24 | #### Trạng thái lật | 5.24 |
| 25 | #### Thông tin thẻ nhớ | 5.25 |
| 26 | #### Cài đặt vùng an ninh | 5.26 |
| 27 | #### Cài đặt âm thanh cảnh báo | 5.27 |
| 28 | #### Cài đặt Micro và loa | 5.28 |
| 29 | #### Cập nhật OTA | 5.29 |
| 30 | #### Cập nhật kết nối | 5.30 |

5.1. Xem trực tiếp

a) Mô tả: Cho phép xem liveview trực tiếp từ xa

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển camera

5.2. Chụp màn hình

a) Mô tả: Cho phép chụp màn hình quan sát

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Chụp màn hình > Lưu thông tin hình ảnh về máy của người dùng

5.3. Quay video

a) Mô tả: Cho phép quay màn hình quan sát

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Ghi hình > Hệ thống bắt đầu ghi hình video cung cấp từ camera

B3: Chọn Ghi hình 1 lần nữa để kết thúc ghi hình > Video được lưu về máy của người dùng

5.4. Điều hướng

a) Mô tả: Cho phép điều chỉnh hướng quan sát của camnera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Điều hướng > Hiển thị nút chức năng điều hướng

B3: Người dùng thực hiện điều hướng Trái/Phải/Lên/Xuống > Camera điều chỉnh góc quay theo hướng tương ứng

5.5. Phóng to và thu nhỏ

a) Mô tả: Cho phép phóng to, thu nhỏ trình xem video Camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Người dùng dùng tay phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh quan sát > Hình ảnh được phóng to, thu nhỏ tương ứng với thao tác

5.6. Đàm thoại

a) Mô tả: Cho phép đàm thoại trực tiếp âm thanh từ ứng dụng và phát ở loa camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Đàm thoại > Hiển thị chức năng cho phép đàm thoại qua camera

B3: Nhấn biểu tượng Mic để bắt đầu đàm thoại > Âm thanh được truyền qua loa camera

5.7. Độ phân giải

a) Mô tả: Cho phép điều chỉnh chất lượng độ phân giải của video

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn độ phân giải camera cung cấp HD/SD > Hình ảnh thu thâp có độ phân giải tương ứng

5.8. Xem lại video

a) Mô tả: Cho phép xem lại video từ thẻ nhớ Camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Xem lại > Hiển thị danh sách ngày xem lại

B3: Chọn ngày xem lại > Hiển thị video theo dõi từ camera của ngày đã chọn

5.9. Xem thông tin thiết bị

a) Mô tả: Cho phép xem thông tin về thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, chọn Thông tin thiết bị > Hiển thị thông tin thiết bị (Tên, thông tin bảo hàng, thông số kỹ thuật)

5.10. Thông tin pháp lý

a) Mô tả: Cho phép xem thông tin pháp lý của thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn thông tin pháp lý cần xem > Chọn thông tin pháp lý cần xem > Hệ thống điều hướng tới trang thông tin pháp lý của sản phẩm

5.11. Xác thực bảo mật

a) Mô tả: Cho phép cài đặt bảo mật trước khi xem camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Bật xác thực bảo mật: ON

B3: Người dùng cần xác thực bằng mã bảo mật trước khi xem hình ảnh trực tiếp từ camera.
Lưu ý: Nếu chưa cài đặt mã bảo mật trước đó, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập mã bảo mật tại bước này

5.12. Thông tin wifi

a) Mô tả: Cho phép xem thông tin wifi mà camera kết nối

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn thông tin wifi > Hiển thị thông tin wifi đang kết nối của thiết bị

5.13. Thời gian cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt thời gian cảnh báo của camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Thời gian cảnh báo > Chọn Thời gian cảnh báo

B3: Hiển thị màn hình cài đặt thời gian cảnh báo > Cài đặt thời gian cảnh báo Toàn thời gian/Khoảng thời gian

B4: Chọn Lưu > Hệ thống lưu thông tin thời gian phát cảnh báo

5.14. Phát hiện người

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập chế độ nhạy phát hiện người cho camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn phát hiện người > Chọn phát hiện người

B3: Hiển thị màn hình cài đặt độ nhạy phát hiện người > Chọn độ ngạy và nhấn Lưu thông tin > Hệ thống lưu thông tin độ ngạy phát hiện người và phát hiện người theo độ ngạy đã cài đặt

5.15. Phát hiện chuyển động

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập độ nhạy phát hiện chuyển động của camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn phát hiện chuyển động > Chọn phát hiện chuyển động

B3: Hiển thị màn hình cài đặt độ nhạy phát hiện chuyển động > Chọn độ ngạy và nhấn Lưu thông tin > Hệ thống lưu thông tin độ ngạy phát hiện chuyển động và phát hiện chuyển động theo độ ngạy đã cài đặt

5.16. Theo dõi chuyển động thông minh

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập chế độ theo dõi thông minh, khi camera phát hiện người hoặc chuyển động sẽ tự điều hướng bám theo

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Bật theo dõi thông minh: ON > Hệ thống Lưu chế độ theo dõi thông minh. Camera sẽ điều hướng theo hướng di chuyển người phát hiện trong phạm vi quan sát

5.17. Đèn led trạng thái

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập chế độ đèn led trạng thái của camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Bật led trạng thái: ON, Led trạng thái của đèn hiển thị khi điều khiển

5.18. Nhận cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập nhận/không nhận cảnh báo từ Camera khi phát hiện sự kiện

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Bật nhận cảnh báo: ON > Hệ thống nhận cảnh báo khi camera phát hiện người trong phạm vi quan sát

5.19. Thời gian lấy mẫu

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt thời gian lấy mẫu của Camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn thời gian lấy mẫu > Hiển thị danh sách thời gian lấy mẫu

B4: Chọn thời gian lấy mẫu mong muốn > Hệ thống lưu thời gian lấy mẫu tương ứng đã chọn. Trường hợp người đi lướt qua sẽ không cảnh báo

5.20. Quãng thời gian cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt quãng thời gian giữa các lần phát thông báo, cảnh báo để giảm thông báo, cảnh báo làm phiền

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn quãng thời gian cảnh báo > Hiển thị danh sách quãng thời gian cảnh báo

B3: Chọn quãng thời gian cảnh báo mong muốn > Hệ thống lưu quãng thời gian cảnh báo tương ứng đã chọn, giảm các thông báo/cảnh báo làm phiền không mong muốn

5.21. Chế độ quay ngày đêm

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập chế độ quay ngày đem của Camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Chế độ quay ngày-đêm > Hiển thị các chế độ (Tự động/Ban đêm/Tức thì)

B3: Chọn chế độ mong muốn > Camera lưu chế độ quay ngày đêm đã chọn

5.22. Chế độ ghi hình đối với thẻ nhớ

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập chế độ ghi hình đối với thẻ nhớ

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Chế độ ghi hình đối với thẻ nhớ (Sử dụng khi camera đã lắp thẻ nhớ) > Hiển thị các chế độ (Không ghi hình/Khi có sự kiện/Ghi cả ngày)

B3: Chọn chế độ mong muốn > Camera lưu chế ghi hình tương ứng

5.23. Múi giờ

a) Mô tả: Cho phép thiết lập múi giờ cho Camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Múi giờ > Hiển thị danh sách múi giờ

B3: Chọn múi giờ mong muốn > Camera hiển thị thời gian theo múi giờ đã chọn

5.24. Trạng thái lật

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt lật màn hình video xem trực tiếp

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Trạng thái lật > Hiển thị danh sách lựa chọn chế độ Lật/Bình thường

B3: Chọn chế độ mong muốn > Camera hiển thị hình ảnh theo chế độ đã chọn

5.25. Thông tin thẻ nhớ

a) Mô tả: Cho phép người dùng xem thông tin thẻ nhớ và định dạng lại thẻ nhớ

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Thông tin thẻ nhớ > Hiển thị dữ liệu thẻ nhớ hiện tại

B3: Chọn định dạng và xóa dữ liệu thẻ nhớ (Nếu muốn xóa dữ liệu) > Hiển thị cảnh báo xác nhận xóa

B4: Chọn đồng ý > Hệ thống xóa thông tin thẻ nhớ đã lưu

5.26. Cài đặt vùng an ninh

a) Mô tả: Cài đặt vùng an ninh, khi phát hiện người/chuyển động sẽ thông báo tời người dùng

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Cài đặt vùng an ninh > Hiển thị danh sách vùng an ninh

B3: Nhấn Thêm mới Hiển thị màn hình thiết lập vùng an ninh > Nhận tên vùng và chọn vùng an ninh trên màn hình

B4: Nhấn Tạo mới > Hệ thống lưu thông tin vùng an ninh và gửi ảnh báo khi phát hiện người trong phạm vi vùng đã thiết lập

5.27. Cài đặt âm thanh cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép cài đặt âm thanh cảnh báo cho các cảnh báo quan trọng, liên quan đến an ninh, phát hiện nguy hiểm, sự cố

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Cài đặt âm thanh cảnh báo > Hiển thị màn hình cấu hình âm thanh cảnh báo

B3: Bật chế độ và cài đặt âm thanh, chu kỳ âm thanh cảnh báo, sau đó nhấn Lưu thiết lập > Hệ thống lưu thông tin âm thanh cảnh báo đã thiết lập.

Ứng dụng sẽ phát âm thanh cho các cảnh báo quan trọng đến an ninh, phát hiện nguy hiểm, sự cố,..

5.28. Cài đặt Micro và loa

a) Mô tả: Cho phép cài đặt độ nhạy micro và âm lượng của loa camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Cài đặt Micro và loa > Hiển thị màn hình cài đặt độ nhạy micro và âm lượng loa

B3: Cài đặt độ nhạy và âm lượng loa cảnh báo của camera > Hệ thống lưu thông tin độ nhạy micro và âm lượng loa đã cài đặt

5.29. Cập nhật OTA

a) Mô tả: Cho phép cập nhật phiên bản firmware với cho thiết bị qua OAT

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Cập nhật OTA > Hiển thị màn hình cho phép cập nhật phiên bản mới nhất (Nếu có)

B3: Nhấn Cập nhật > Hệ thống cập nhật phiên bản mới nhất qua OTA

5.30. Cập nhật kết nối

a) Mô tả: Cho phép cập nhật lại kết nối cho thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera indoor > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Cập nhật kết nối > Hệ thống hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B3: Thực hiện kết nối theo hướng dẫn > Camera được cập nhật kết nối thành công

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Camera Indoor Vconnex.

- Nguồn cấp và dây nguồn đi kèm thiết bị.

- Bề mặt lắp đặt sạch, khô và phẳng.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp camera tại khu vực cần giám sát.

- Đặt camera trên bề mặt chắc chắn hoặc cố định lên tường/trần bằng phương thức phù hợp.

- Chọn vị trí có góc quan sát bao quát, không bị che khuất.

- Đặt camera gần nguồn điện và trong phạm vi kết nối Wi-Fi ổn định.

- Tránh lắp camera tại nơi có nước, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ cao.

- Không lắp gần nguồn sáng mạnh, đèn chiếu trực tiếp hoặc nơi có ánh sáng thay đổi liên tục.

- Không đặt camera gần thiết bị phát nhiệt, nguồn gây nhiễu hoặc nơi có rung lắc mạnh.

- Không hướng camera trực tiếp vào mặt trời hoặc nguồn sáng cường độ cao

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Làm sạch và lau khô vị trí dự kiến lắp đặt.

- Đặt hoặc cố định camera tại vị trí đã xác định.

- Kết nối dây nguồn với camera và nguồn điện.

- Đảm bảo camera được lắp chắc chắn, ống kính hướng về khu vực cần giám sát.

- Điều chỉnh góc quay phù hợp với phạm vi quan sát.

- Kiểm tra camera không bị che khuất hoặc cản trở bởi vật dụng xung quanh.

- Thực hiện kết nối camera với ứng dụng Vhomenex theo hướng dẫn.

- Kiểm tra hình ảnh trực tiếp và các chức năng của camera trên ứng dụng.

- Lưu ý: Không lắp camera tại nơi có nước, hơi nước, bụi nhiều, nhiệt độ cao hoặc rung lắc mạnh. Không tự ý tháo rời, che chắn ống kính hoặc sử dụng nguồn điện không phù hợp với thiết bị.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra camera đã được đặt hoặc cố định chắc chắn.

- Kiểm tra camera đã được cấp nguồn và hoạt động bình thường.

- Kiểm tra camera đã kết nối thành công với Wi-Fi và ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra hình ảnh trực tiếp từ camera.

- Kiểm tra góc quay, chức năng điều hướng và khả năng phóng to/thu nhỏ hình ảnh.

- Kiểm tra chức năng chụp màn hình, quay video và đàm thoại.

- Kiểm tra chức năng phát hiện người và phát hiện chuyển động nếu được sử dụng.

- Kiểm tra trạng thái cảnh báo và nhật ký hoạt động của camera trên ứng dụng.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy camera khi thêm thiết bị | Camera không xuất hiện trong danh sách thiết bị quét | Kiểm tra nguồn điện, trạng thái đèn báo, kết nối Wi-Fi và thực hiện quét lại. |
| Camera không kết nối được Wi-Fi | Camera không hoàn tất quá trình kết nối | Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi, phạm vi tín hiệu và bảo đảm điện thoại đang kết nối đúng mạng Wi-Fi được hỗ trợ. |
| Không xem được hình ảnh trực tiếp | Ứng dụng không hiển thị hình ảnh từ camera | Kiểm tra nguồn điện, kết nối Internet và trạng thái trực tuyến của camera. |
| Hình ảnh bị mờ hoặc không rõ | Ống kính camera bị bẩn hoặc bị che khuất | Vệ sinh nhẹ ống kính bằng khăn mềm, khô và kiểm tra vật cản trước camera. |
| Hình ảnh bị ngược | Camera đang bật chế độ lật hình ảnh | Kiểm tra và điều chỉnh lại mục Trạng thái lật trong phần cài đặt camera. |
| Camera phát hiện sai hoặc không phát hiện người | Vị trí lắp đặt, góc quay hoặc độ nhạy chưa phù hợp | Điều chỉnh vị trí, góc quay và cài đặt lại độ nhạy phát hiện người. |
| Camera phát cảnh báo không mong muốn | Camera phát hiện chuyển động ngoài phạm vi cần giám sát | Điều chỉnh vùng an ninh, thời gian lấy mẫu hoặc khoảng thời gian cảnh báo. |
| Không nghe hoặc không nói chuyện được | Micro hoặc loa camera hoạt động không đúng | Kiểm tra quyền sử dụng Micro trên điện thoại, âm lượng loa và cài đặt Micro/loa của camera. |
| Camera không cập nhật trạng thái | Ứng dụng không cập nhật dữ liệu camera | Kiểm tra kết nối mạng, trạng thái camera và thực hiện tải lại màn hình. |
| Camera mất kết nối | Camera hiển thị trạng thái ngoại tuyến | Kiểm tra nguồn điện, tín hiệu Wi-Fi và khởi động lại camera nếu cần. |
| Camera hoạt động không ổn định | Thiết bị bị nóng, rung lắc hoặc đặt tại vị trí không phù hợp | Đưa camera đến vị trí thông thoáng, khô ráo và tránh nguồn nhiệt hoặc rung động. |