CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

Camera Home AI

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật	6

3. Hình ảnh sản phẩm	6

4. Tính năng trên thiết bị	6

4.1. Chế độ kết nối tự động	6

4.2. Chế độ kết nối quét QR	7

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	7

5.1. Xem trực tiếp	8

5.2. Chụp màn hình	8

5.3 Quay video	9

5.4. Điều hướng	9

5.5. Phóng to và thu nhỏ	9

5.6. Đàm thoại	10

5.7. Độ phân giải	10

5.8. Xem lại video	10

5.9. Thông tin wifi	11

5.10. Xem thông tin thiết bị	11

5.11. Chia sẻ thiết bị	11

5.12. Thời gian cảnh báo	12

5.13. Nhận cảnh báo	12

5.14. Bật loa cảnh báo	13

5.15. Cảnh báo phát hiện chuyển động	13

5.16. Cảnh báo phát hiện người	13

5.17. Theo dõi chuyển động thông minh	13

5.18. Trạng thái lật	14

5.19. Chế độ ngày đêm	14

5.20. Chế độ ghi hình	14

5.21. Cập nhật OTA	15

5.22. Cài đặt âm thanh cảnh báo	15

5.23. Múi giờ	16

5.24. Xoá dữ liệu thẻ nhớ	16

5.25. Dung lượng thẻ nhớ	16

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	18

1. Hướng dẫn lắp đặt	18

1.1. Chuẩn bị	18

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	18

1.3. Tiến hành lắp đặt	18

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	19

3. Câu hỏi thường gặp	19

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Camera Home AI Vhomenex giúp người dùng giám sát ngôi nhà từ xa, nhận diện và cảnh báo các sự kiện bất thường, tìm kiếm hình ảnh thông minh và tương tác với camera bằng giọng nói, mang đến trải nghiệm quản lý và bảo vệ ngôi nhà chủ động, tiện lợi hơn.

## 2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | - Camera Home AI |
| --- | --- |
| Thời gian bảo hành | - 12 tháng |
| Truyền thông | - Wifi 2.4GHz b/g/n |
| Ứng dụng hỗ trợ | - Vhomenex (iOS/Android) |
| Tính năng | - Thêm thiết bị tự động, thủ công - Trình xem camera - Cảnh báo an ninh - Cập nhật OTA |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chế độ kết nối tự động | 4.1 |
| 2 | Chế độ kết nối quét QR | 4.2 |

### 4.1. Chế độ kết nối tự động

-         Mô tả: Cho phép người dùng đăng ký thiết bị theo phương thức Bluetooth

-         Các bước thực hiện:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2: Chọn Loại thiết bị cần đăng ký – Camera > Hiển thị màn hình Chọn mạng wifi cho thiết bị

B3: Nhập mật khẩu wifi, nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Kết nối tự động

B4: Nhấn nút reset trên thiết bị > Chọn nút Tiếp tục

B5: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, đăng ký thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

### 4.2. Chế độ kết nối quét QR

-         Mô tả: Cho phép người dùng đăng ký thiết bị theo phương thức quét QR

-         Các bước thực hiện:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2: Chọn Loại thiết bị cần đăng ký – Camera > Hiển thị màn hình Chọn mạng wifi cho thiết bị

B3: Nhập mật khẩu wifi, nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Kết nối tự động

B4: Nhấn nút 3 chấm ( góc bên phải màn hình), chọn Quét QR > Hiển thị màn hình Quét QR

B5: Nhấn nút reset trên thiết bị, Chọn nút Tiếp tục > Quét mã QR

B6: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, đăng ký thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xem trực tiếp | 5.1 |
| 2 | Chụp màn hình | 5.2 |
| 3 | Quay video | 5.3 |
| 4 | Điều hướng | 5.4 |
| 5 | Phóng to và thu nhỏ | 5.5 |
| 6 | Đàm thoại | 5.6 |
| 7 | Độ phân giải | 5.7 |
| 8 | Xem lại video | 5.8 |
| 9 | Thông tin wifi | 5.9 |
| 10 | Xem thông tin thiết bị | 5.10 |
| 11 | Chia sẻ thiết bị | 5.11 |
| 12 | Thời gian cảnh báo | 5.12 |
| 13 | Nhận cảnh báo | 5.13 |
| 14 | Bật loa cảnh báo | 5.14 |
| 15 | Độ nhạy phát hiện chuyển động | 5.15 |
| 16 | Cảnh báo phát hiện chuyền động | 5.16 |
| 17 | Độ nhạy phát hiện người | 5.17 |
| 18 | Cảnh báo phát hiện người | 5.18 |
| 19 | Theo dõi chuyển động thông minh | 5.19 |
| 20 | Trạng thái lật | 5.20 |
| 21 | Chế độ ngày đêm | 5.21 |
| 22 | Chế độ ghi hình | 5.22 |
| 23 | Cập nhật OTA | 5.23 |
| 24 | Cài đặt âm thanh cảnh báo | 5.24 |
| 25 | Múi giờ | 5.25 |
| 26 | Xoá dữ liệu thẻ nhớ | 5.26 |
| 27 | Dung lượng thẻ nhớ | 5.27 |

### 5.1. Xem trực tiếp

a) Mô tả: Cho phép xem liveview trực tiếp từ xa

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết camera home AI > Hiển thị màn hình điều khiển camera

### 5.2. Chụp màn hình

a) Mô tả: Cho phép chụp màn hình xem trực tiếp camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Chụp màn hình > Lưu thông tin hình ảnh về máy của người dùng

### 5.3 Quay video

a) Mô tả: Cho phép quay màn hình xem trực tiếp camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Ghi hình > Hệ thống bắt đầu ghi hình video cung cấp từ camera

B3: Chọn Ghi hình 1 lần nữa để kết thúc ghi hình > Video được lưu về máy của người dùng

### 5.4. Điều hướng

a) Mô tả: Cho phép điều chỉnh hướng quan sát của camnera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Điều hướng > Hiển thị nút chức năng điều hướng

B3: Người dùng thực hiện điều hướng Trái/Phải/Lên/Xuống > Camera điều chỉnh góc quay theo hướng tương ứng

### 5.5. Phóng to và thu nhỏ

a) Mô tả: Cho phép phóng to, thu nhỏ trình xem video Camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Người dùng dùng tay phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh quan sát > Hình ảnh được phóng to, thu nhỏ tương ứng với thao tác

### 5.6. Đàm thoại

a) Mô tả: Cho phép đàm thoại trực tiếp âm thanh thu từ micro và phát ở loa camera.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Đàm thoại > Hiển thị chức năng cho phép đàm thoại qua camera

B3: Nhấn biểu tượng Mic để bắt đầu đàm thoại > Âm thanh được truyền qua loa camera

### 5.7. Độ phân giải

a) Mô tả: cho phép người dùng chỉnh chất lượng độ phân giải của video

b) Hướng dẫn:

B1: B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Nhấn nhấn icon độ phân giải > Hiển thị danh sách độ phân giải của Camera

### 5.8. Xem lại video

a) Mô tả: Cho phép xem lại video từ thẻ nhớ Camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn Xem lại > Hiển thị danh sách ngày xem lại

B3: Chọn ngày xem lại > Hiển thị video theo dõi từ camera của ngày đã chọn

### 5.9. Thông tin wifi

a) Mô tả: Cho phép xem thông tin wifi mà camera kết nối

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn thông tin wifi > Hiển thị thông tin wifi đang kết nối của thiết bị

### 5.10. Xem thông tin thiết bị

a) Mô tả: Cho phép xem thông tin về thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, chọn Thông tin thiết bị > Hiển thị thông tin thiết bị (Tên, thông tin bảo hàng, thông số kỹ thuật)

### 5.11. Chia sẻ thiết bị

a) Mô tả: Cho phép người dùng chia sẻ thiết bị với tài khoản khác

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, chọn Chia sẻ thiết bị > Hiển thị thông tin Chia sẻ thiết bị

B3: Chọn nút Thêm chia sẻ > Hiển thị màn hình Thêm chia sẻ

B4: Quét mã QR hoặc nhập ID tài khoản muốn chia sẻ, sau đó chọn Chia sẻ > Nhập Hiển thị thông báo “Bằng việc chia sẻ, người dùng khác sẽ có quyền điều khiển thiết bị của bạn.” Đồng ý/Hủy

B5: Chọn nút Đồng ý > Thiết bị được chia sẻ tới tài khoản đã nhập.

- Với tài khoản chia sẻ: cập nhật danh sách tài khoản được chia sẻ thiết bị

- Với tài khoản nhận được chia sẻ:

  - Nhận được thông báo được chia sẻ thiết bị “[Họ tên tài khoản chia sẻ] đã chia sẻ thiết bị cho bạn”

  - Thiết bị được chia sẻ hiển thị trên màn hình chính và có nội dung ghi chú “Thiết bị được chia sẻ”

- Tài khoản được chia sẻ chỉ có thể xem liveview, đàm thoại, chụp màn hình, ghi hình video, xem lại video, điều hướng camera.

### 5.12. Thời gian cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt thời gian cảnh báo của camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Thời gian cảnh báo > Chọn Thời gian cảnh báo

B3: Hiển thị màn hình cài đặt thời gian cảnh báo > Cài đặt thời gian cảnh báo Toàn thời gian/Khoảng thời gian

B4: Chọn Lưu > Hệ thống lưu thông tin thời gian phát cảnh báo

### 5.13. Nhận cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập nhận/không nhận cảnh báo từ Camera khi phát hiện sự kiện

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Bật nhận cảnh báo: ON > Hệ thống nhận cảnh báo khi camera phát hiện người trong phạm vi quan sát

### 5.14. Bật loa cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép người dùng Bật/tắt chuông cảnh báo của thiết bị khi phát hiện người hoặc chuyển động

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Bật Loa cảnh báo: ON > Thiết bị phát hiện chuyển động/Người thì thiết bị sẽ phát loa cảnh báo.

### 5.15. Cảnh báo phát hiện chuyển động

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập cảnh báo phát hiện chuyển động.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng,  nhấn ON/OFF cảnh báo phát hiện chuyển động.

B3: Nhấn độ nhạy phát hiện chuyển động để thiết lập độ nhạy. Hiển thị màn hình Popup các mức độ độ nhạy gồm: Thấp, Trung bình, Cao.

### 5.16. Cảnh báo phát hiện người

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập cảnh báo phát hiện người.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng,  nhấn ON/OFF cảnh báo phát hiện người.

B3: Nhấn độ nhạy phát hiện người để thiết lập độ nhạy. Hiển thị màn hình Popup các mức độ độ nhạy gồm: Thấp, Trung bình, Cao.

### 5.17. Theo dõi chuyển động thông minh

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập chế độ theo dõi thông minh, khi camera phát hiện người hoặc chuyển động sẽ tự điều hướng bám theo

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Bật theo dõi thông minh: ON > Hệ thống Lưu chế độ theo dõi thông minh. Camera sẽ điều hướng theo hướng di chuyển người phát hiện trong phạm vi quan sát

### 5.18. Trạng thái lật

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt lật màn hình video xem trực tiếp

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Trạng thái lật > Hiển thị danh sách lựa chọn chế độ Lật/Bình thường

### 5.19. Chế độ ngày đêm

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập chế độ quay ngày đêm của Camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Chế độ quay ngày-đêm > Hiển thị các chế độ (Tự động/Ban đêm/Ban ngày)

B3: Chọn chế độ mong muốn > Camera lưu chế độ quay ngày đêm đã chọn

### 5.20. Chế độ ghi hình

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập chế độ ghi hình đối với thẻ nhớ

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Chế độ ghi hình đối với thẻ nhớ (Sử dụng khi camera đã lắp thẻ nhớ) > Hiển thị các chế độ (Không ghi hình/Khi có sự kiện/Ghi cả ngày)

B3: Chọn chế độ mong muốn > Camera lưu chế ghi hình tương ứng

### 5.21. Cập nhật OTA

#### 5.21.1.  Cập nhật OTA không bắt buộc

a) Mô tả: cho phép người dùng chủ động cập nhật OTA cho thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Cập nhật OTA > Hiển thị màn hình cho phép cập nhật phiên bản mới nhất (Nếu có)

B3: Nhấn Cập nhật > Hệ thống cập nhật phiên bản mới nhất qua OTA

#### 5.21.1.  Cập nhật OTA bắt buộc

a) Mô tả: Cho phép ứng dụng cập nhật OTA khi người dùng điều khiển thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI có phiên bản OTA bắt buộc cập nhật  > Ứng dụng tiến hành gửi yêu cầu cập nhật tới thiết bị. Thiết bị tiến hành cập nhật và không gửi thông báo trên ứng dụng khi cập nhật OTA hoàn tất.

### 5.22. Cài đặt âm thanh cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép cài đặt âm thanh cảnh báo cho các cảnh báo quan trọng, liên quan đến an ninh, phát hiện nguy hiểm, sự cố

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Cài đặt âm thanh cảnh báo > Hiển thị màn hình cấu hình âm thanh cảnh báo

B3: Bật chế độ và cài đặt âm thanh, chu kỳ âm thanh cảnh báo, sau đó nhấn Lưu thiết lập > Hệ thống lưu thông tin âm thanh cảnh báo đã thiết lập.

Ứng dụng sẽ phát âm thanh cho các cảnh báo quan trọng đến an ninh, phát hiện nguy hiểm, sự cố,..

### 5.23. Múi giờ

a) Mô tả: Cho phép thiết lập múi giờ cho Camera

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Múi giờ > Hiển thị danh sách múi giờ

B3: Chọn múi giờ mong muốn > Camera hiển thị thời gian theo múi giờ đã chọn

### 5.24. Xoá dữ liệu thẻ nhớ

a) Mô tả: Cho  phép người dùng thiết xóa dữ liệu lại thẻ nhớ của camera.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Xoá dữ liệu thẻ nhớ > hiển thị màn hình Popup cảnh báo xoá dữ liệu

B3: Chọn Đồng ý. Thực hiện xóa dữ liệu lại thẻ nhớ, đồng thời cập nhật lại mục dung lượng thẻ nhớ

### 5.25. Dung lượng thẻ nhớ

a) Mô tả: Cho phép xem dung lượng thẻ nhớ đã sử dụng và dung lượng còn lại của thẻ nhớ

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Camera Home AI > Hiển thị màn hình điều khiển Camera

B2: Chọn menu mở rộng, Chọn Dung lượng thẻ nhớ > Hiển thị dữ liệu thẻ nhớ hiện tại

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Camera Home AI Vconnex.

- Nguồn cấp và dây nguồn đi kèm thiết bị.

- Bề mặt lắp đặt sạch, khô và phẳng.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp camera tại khu vực cần giám sát.

- Đặt camera trên bề mặt chắc chắn hoặc cố định lên tường/trần bằng phương thức phù hợp.

- Chọn vị trí có góc quan sát bao quát, không bị che khuất.

- Đặt camera gần nguồn điện và trong phạm vi kết nối Wi-Fi ổn định.

- Tránh lắp camera tại nơi có nước, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ cao.

- Không lắp gần nguồn sáng mạnh, đèn chiếu trực tiếp hoặc nơi có ánh sáng thay đổi liên tục.

- Không đặt camera gần thiết bị phát nhiệt, nguồn gây nhiễu hoặc nơi có rung lắc mạnh.

- Không hướng camera trực tiếp vào mặt trời hoặc nguồn sáng cường độ cao

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Làm sạch và lau khô vị trí dự kiến lắp đặt.

- Đặt hoặc cố định camera tại vị trí đã xác định.

- Kết nối dây nguồn với camera và nguồn điện.

- Đảm bảo camera được lắp chắc chắn, ống kính hướng về khu vực cần giám sát.

- Điều chỉnh góc quay phù hợp với phạm vi quan sát.

- Kiểm tra camera không bị che khuất hoặc cản trở bởi vật dụng xung quanh.

- Thực hiện kết nối camera với ứng dụng Vhomenex theo hướng dẫn.

- Kiểm tra hình ảnh trực tiếp và các chức năng của camera trên ứng dụng.

Lưu ý: Không lắp camera tại nơi có nước, hơi nước, bụi nhiều, nhiệt độ cao hoặc rung lắc mạnh. Không tự ý tháo rời, che chắn ống kính hoặc sử dụng nguồn điện không phù hợp với thiết bị.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra camera đã được đặt hoặc cố định chắc chắn.

- Kiểm tra camera đã được cấp nguồn và hoạt động bình thường.

- Kiểm tra camera đã kết nối thành công với Wi-Fi và ứng dụng Vhomenex.

- Kiểm tra hình ảnh trực tiếp từ camera.

- Kiểm tra góc quay, chức năng điều hướng và khả năng phóng to/thu nhỏ hình ảnh.

- Kiểm tra chức năng chụp màn hình, quay video và đàm thoại.

- Kiểm tra chức năng phát hiện người và phát hiện chuyển động nếu được sử dụng.

- Kiểm tra trạng thái cảnh báo và nhật ký hoạt động của camera trên ứng dụng.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không xem được hình ảnh trực tiếp | Ứng dụng không hiển thị hình ảnh từ camera | Kiểm tra nguồn điện, kết nối Internet và trạng thái trực tuyến của camera. |
| Hình ảnh bị mờ hoặc không rõ | Ống kính camera bị bẩn hoặc bị che khuất | Vệ sinh nhẹ ống kính bằng khăn mềm, khô và kiểm tra vật cản trước camera. |
| Hình ảnh bị ngược | Camera đang bật chế độ lật hình ảnh | Kiểm tra và điều chỉnh lại mục Trạng thái lật trong phần cài đặt camera. |
| Camera phát hiện sai hoặc không phát hiện người | Vị trí lắp đặt, góc quay hoặc độ nhạy chưa phù hợp | Điều chỉnh vị trí, góc quay và cài đặt lại độ nhạy phát hiện người. |
| Camera phát cảnh báo không mong muốn | Camera phát hiện chuyển động ngoài phạm vi cần giám sát | Điều chỉnh vùng an ninh, thời gian lấy mẫu hoặc khoảng thời gian cảnh báo. |
| Không nghe hoặc không nói chuyện được | Micro hoặc loa camera hoạt động không đúng | Kiểm tra quyền sử dụng Micro trên điện thoại, âm lượng loa và cài đặt Micro/loa của camera. |
| Camera không cập nhật trạng thái | Ứng dụng không cập nhật dữ liệu camera | Kiểm tra kết nối mạng, trạng thái camera và thực hiện tải lại màn hình. |
| Camera mất kết nối | Camera hiển thị trạng thái ngoại tuyến | Kiểm tra nguồn điện, tín hiệu Wi-Fi và khởi động lại camera nếu cần. |
| Camera hoạt động không ổn định | Thiết bị bị nóng, rung lắc hoặc đặt tại vị trí không phù hợp | Đưa camera đến vị trí thông thoáng, khô ráo và tránh nguồn nhiệt hoặc rung động. |