CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật	6

3. Hình ảnh sản phẩm	7

4. Tính năng trên thiết bị	8

4.1. Kết nối thiết bị tự động qua wifi	8

4.2. Kết nối thiết bị thủ công qua wifi	9

4.3. Kết nối thiết bị qua Bluetooth mesh	10

4.4. Giám sát thiết bị	10

4.5. Kết hợp với các thiết bị thông minh khác	11

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	12

5.1. Giám sát và phát hiện chuyển động	12

5.2. Quản lý vùng	12

5.3. Nhật ký	13

5.4. Thiết lập kịch bản tự động	13

5.5. Tự học môi trường	14

5.6. Xoay chiều giám sát	14

5.7. Chế độ lắp đặt cảm biến	14

5.8. Cài đặt độ nhạy	14

5.9. Cập nhật OTA	15

5.10. Cài đặt âm thanh cảnh báo	15

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	16

1. Hướng dẫn lắp đặt	16

1.1. Chuẩn bị	16

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	16

1.3. Tiến hành lắp đặt	16

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	16

3. Câu hỏi thường gặp	17

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- Cảm biến hiện diện có thể phản hồi ngay cả khi bạn không cử động.

- Cảm biến hiện diện giúp phát hiện người chuẩn xác trong phạm vi 3m với góc rộng 100º

- Nhận biết được đối tượng đang đến gần để đưa ra các thông báo và có những hành động theo kịch bản người dùng thiết lập

- Giám sát đồng thời tối đa 7 người

## 2. Thông số kỹ thuật

| Tên sản phẩm | Cảm biến hiện diện |
| --- | --- |
| Nguồn cấp | 5VDC_2A |
| Truyền thông | - Wi-Fi - Bluetooth Mesh |
| Đèn LED | Đèn LED báo trạng thái |
| Chất liệu vỏ | Vỏ nhựa ABS |
| Kích thước | 81mm x 30mm |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃ ~ 55℃ |
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% |
| Khoảng cách phát hiện | 0.5m – 8m |
| Đường kính phát hiện | Gắn trần: ~ 5m Gắn tường: ~ 3m |
| Vùng | Vùng cảnh báo: 5 Vùng nhiễu: 10 Vùng ra vào: 5 |

Vùng phát hiện:

- Gắn trần: Chiều cao lắp đặt từ 2,5-3m, góc quan sát 100 độ

- Gắn tường: Chiều cao lắp đặt trên tường cách mặt đất từ 1,4m-2m. Nên lắp đặt ở giữa bức tường của không gian cần lắp đặt thiết bị.

## 3. Hình ảnh sản phẩm

Mặt trước:

Mặt sau:

Cạnh bên:

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Kết nối thiết bị tự động qua wifi | 4.1 |
| 2 | #### Kết nối thiết bị thủ công qua wifi | 4.2 |
| 3 | #### Kết nối thiết bị qua Bluetooth mesh | 4.3 |
| 4 | #### Giám sát thiết bị | 4.4 |
| 5 | #### Kết hợp với các thiết bị thông minh khác | 4.5 |

### 4.1. Kết nối thiết bị tự động qua wifi

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua Wifi gia đình

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút trên thiết bị 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu đỏ (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooth với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn báo không nhấp nháy.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn vào nút trên thiết bị 1 lần)

B2.1: Truy cập ứng dụng Vhomenex > Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị

B2.2: Chọn loại thiết bị kết nối > Chọn cảm biến hiện diện > Hiển thị màn hình chọn loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với mạng Wifi gia đình > Hiển thị màn hình nhập thông tin wifi gia đình

B2.4: Nhập thông tin wifi gia đình > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối Tự động

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

### 4.2. Kết nối thiết bị thủ công qua wifi

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua Wifi gia đình

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút trên thiết bị 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu đỏ (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooth với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn báo không nhấp nháy.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn vào nút trên thiết bị 1 lần)

B2.1: Truy cập ứng dụng Vhomenex > Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị

B2.2: Chọn loại thiết bị kết nối > Chọn cảm biến hiện diện > Hiển thị màn hình chọn loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với mạng Wifi gia đình > Hiển thị màn hình nhập thông tin wifi gia đình

B2.4: Nhập thông tin wifi gia đình > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối Tự động

B2.5: Tại menu mở rộng, chọn Thủ công> Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thủ công

B2.6: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình kết nối với wifi của thiết bị

B2.7: Nhấn Đi đến kết nối > Thực hiện kết nối với wifi VCONNEX-XXXX

B2.8: Tại màn hình kết nối với wifi của thiết bị > Nhấn Tiếp tục

B2.9: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

### 4.3. Kết nối thiết bị qua Bluetooth mesh

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua Bluetooth

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút trên thiết bị 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu đỏ (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooth với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu đỏ, sau khi kết nối thành công đèn báo không nhấp nháy.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn vào nút trên thiết bị 1 lần)

B2.1: Truy cập ứng dụng Vhomenex > Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị

B2.2: Chọn loại thiết bị kết nối > Chọn cảm biến hiện diện > Hiển thị màn hình chọn loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị Danh sách bộ điều khiển trung tâm

B2.4: Chọn bộ điều khiển trung tâm kết nối > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

### 4.4. Giám sát thiết bị

a) Mô tả: Theo dõi phát hiện hiện diện trong phạm vi quét

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, nhấn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình chọn loại thiết bị

B2: Chọn cảm biến hiện diện > Hiển thị màn hình Danh sách loại kết nối

B3: Chọn loại kết nối Bluetooth mesh > Hiển thị màn hình Danh sách  Gateway

B4: Chọn bộ điều kiển trung tâm > Hiển thị màn hình Hướng dẫn thêm thiết bị

B5: Chọn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

B8: Tại màn hình Home, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

### 4.5. Kết hợp với các thiết bị thông minh khác

a) Mô tả: Cho phép kết hợp với cảm biến ánh sáng, đèn thông minh và các thiết bị khác để xây dựng kịch bản tự động

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Kịch bản thông minh

B2: Chọn thêm kịch bản tự động > Chọn tạo kịch bản tự động

B3: Tại mục Điều kiện, chọn thêm điều kiện > chọn Khi trạng thái thiết bị thay đổi

B4: Chọn cảm biến hiện diện > Chọn điều kiện >

+ Hiện diện: Có sự hiện diện của con người

+ Không hiện diện sau (x) phút: Không có sự hiện diện của con người sau (x) phút)

B5: Nhấn Tiếp tục

B6: Tại mục Tác vụ, chọn thêm tác vụ > chọn Vận hành thiết bị

B7: Thiết lập hành động tương ứng cho thiết bị được chọn

B8: Nhấn Tiếp tục > Nhấn Lưu > Hệ thống ghi nhận sự hiện diện của con người trong phạm vi quét của thiết bị và thực hiện hành động của thiết bị theo kịch bản đã thiết lập

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát và phát hiện chuyển động | 5.1 |
| 2 | Quản lý vùng | 5.2 |
| 2.1 | Danh sách vùng | 5.2.1 |
| 2.2 | Vẽ vùng | 5.2.2 |
| 3 | Nhật ký | 5.3 |
| 4 | Thiết lập kịch bản tự động | 5.4 |
| 5 | Tự học môi trường | 5.5 |
| 6 | Xoay chiều giám sát | 5.6 |
| 7 | Chế độ lắp đặt cảm biến | 5.7 |
| 8 | Cài đặt độ nhạy | 5.8 |
| 9 | Cập nhật OTA | 5.9 |
| 10 | Cập nhật kết nối | 5.10 |
| 11 | Cài đặt âm thanh cảnh báo | 5.11 |

### 5.1. Giám sát và phát hiện chuyển động

a) Mô tả: Cho phép phát hiện hiện diện và hiển thị vị trí, số lượng người trên màn hình giám sát

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Theo dõi vị trí, số lượng người trong vùng được quét

### 5.2. Quản lý vùng

#### 5.2.1. Danh sách vùng

a) Mô tả: Xem danh sách vùng đã thiết lập

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Tại menu mở rộng, chọn Danh sách vùng > Hiển thị màn hình danh sách vùng đã thiết lập

#### 5.2.2. Vẽ vùng

a) Mô tả: Khu vực phát hiện của cảm biến hiện diện radar có thể chia thành nhiều vùng riêng biệt, giúp xác định những vùng hiện diện trong phòng một cách cụ thể và lưu lại lịch sử thông báo dễ dàng hơn.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Chọn quản lý vùng > Hiển thị màn hình quản lý vùng

B3: Nhấn Tạo vùng > Hiển thị màn hình tạo vùng

B4: Kéo thả vùng quét chọn trên màn hình, thiết lập tên vùng, biểu tượng > Nhấn Lưu > Hệ thống lưu thông tin vùng thiết lập

### 5.3. Nhật ký

a) Mô tả: Cho phép người dùng theo dõi nhật ký phát hiện hiện diện tuỳ thuộc vào từng trạng thái nhận diện

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Chọn Nhập ký > Hiển thị màn hình nhật ký phát hiện hiện diện của thiết bị

### 5.4. Thiết lập kịch bản tự động

a) Mô tả: Thiết lập kịch bản tự động cho thiết bị theo trạng thái phát hiện hiện diện của thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Chọn Tự động hóa > Hiển thị màn hình tạo lập kịch bản tự động

B3: Người dùng tạo lập kịch bản tự động theo trạng thái phát hiện hiện diện và kích hoạt > Hệ thống ghi nhận kịch bản tự động và điều khiển thiết bị theo kịch bản đã thiết lập

### 5.5. Tự học môi trường

a) Mô tả: Tính năng giúp người dùng tự học, phát hiện và loại bỏ vùng nhiễu. Trên ứng dụng bật tính năng tự học môi trường để loại bỏ vùng nhiều

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Tại menu mở rộng, chọn Tự học môi trường > Hiển thị màn hình hướng dẫn thiết bị tự học môi trường

B3: Nhấn Bắt đầu > Đợi quá trình tự học thực hiện xong (20-60 phút), vũng nhiễu được loại bỏ

Lưu ý: Khi môi trường thay đổi cần học lại môi trường

### 5.6. Xoay chiều giám sát

a) Mô tả: Cho phép người dùng xoay chiều giám sát. Sử dụng khi vị trí hiện diện trên màn hình giám sát ngược chiều so với thực tế

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Chọn  menu mở rộng, chọn Xoay chiều giám sát: ON > Hệ thống xoay chiều giám sát

### 5.7. Chế độ lắp đặt cảm biến

a) Mô tả: Cho phép người dùng chọn thông tin chế độ lắp đặt cảm biến (Treo tần/gắn tường) để thiết bị thiết lập vùng quét phù hợp với chế độ lắp đặt

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Chọn menu mở rộng > chọn chế độ lắp đặt Treo trần/Gắn tường > Hệ thống lưu chế độ lắp đặt của thiết bị

### 5.8. Cài đặt độ nhạy

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt độ nhạy của cảm biến từ Thấp/Trung binhg/Cao

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Chọn menu mở rộng > Chọn Độ nhạy (Thấp/Trung bình/Cao) > Hệ thống lưu thông tin độ nhạy của thiết bị

### 5.9. Cập nhật OTA

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật phiên bản firrmare mới cho thiết bị qua OTA

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Chọn menu mở rộng > Chọn Cập nhật OTA > Hiển thi các phiên bản OTA mới

B3: Nhấn Cập nhật > Hệ thống thực hiện cập nhật phiên bản mới

### 5.10. Cài đặt âm thanh cảnh báo

a) Mô tả: Cho phép người dùng cài đặt âm cảnh báo cho các cảnh báo quan trọng liên quan đến an ninh, phát hiện nguy hiểm, sự cố,...

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Cảm biến hiện diện

B2: Chọn Menu mở rộng > Chọn Cài đặt âm thanh cảnh báo > Hiển thị màn hình cài đặt âm thanh cảnh báo

B3: Cài đặt âm thanh cảnh báo: Chế độ: ON, Âm cảnh báo, Chu kỳ phát âm thanh cảnh báo

B4: Nhấn Lưu thiết lập > Hệ thống lưu thiết lập âm thanh cảnh báo

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Cảm biến hiện diện.

- Bề mặt lắp đặt sạch, khô và phẳng.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex và đã kết nối với hệ thống Mesh/Gateway.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp cảm biến tại khu vực cần giám sát sự hiện diện của người.

- Đặt cảm biến tại vị trí có phạm vi quan sát phù hợp, không bị che khuất.

- Lắp cảm biến ở độ cao và hướng phù hợp để tối ưu khả năng phát hiện người, kể cả khi người đứng yên.

- Ưu tiên vị trí có tầm quan sát rộng đến khu vực cần giám sát.

- Tránh lắp cảm biến gần nguồn nhiệt, nguồn sáng thay đổi liên tục hoặc vị trí có nhiều vật cản.

- Không đặt cảm biến trực tiếp đối diện các thiết bị có thể gây nhiễu hoặc làm sai lệch khả năng phát hiện.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

Có 2 kiểu lắp đặt: Gắn trần và gắn tường

- Gắn trần: Chiều cao lắp đặt trong khoảng từ 2.7m đến 3m. Góc quan sát là 100º

- Gắn tường: Chiều cao lắp đặt của thiết bị cách mặt đất trong khoảng từ 1.4m đến 2m. Nên lắp đặt ở giữa bức tường của không gian cần lắp đặt thiết bị.

Lưu ý: Không lắp cảm biến tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với nước, nhiệt độ cao hoặc rung lắc mạnh. Tránh hướng cảm biến trực tiếp vào nguồn nhiệt hoặc nguồn sáng có cường độ thay đổi liên tục.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra cảm biến đã được cố định chắc chắn.

- Kiểm tra thiết bị đã kết nối thành công với Gateway hoặc Vconnex USB Converter.

- Di chuyển trong khu vực giám sát và kiểm tra cảm biến có phát hiện sự hiện diện.

- Đứng yên trong khu vực giám sát và kiểm tra cảm biến vẫn duy trì trạng thái phát hiện.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động sau khi cảm biến phát hiện sự hiện diện.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy cảm biến khi thêm thiết bị | Thiết bị không xuất hiện trong danh sách quét | Kiểm tra trạng thái kết nối, phạm vi kết nối và thực hiện quét lại. |
| Không phát hiện người khi chuyển động | Cảm biến không phản hồi khi có người di chuyển | Kiểm tra vị trí, hướng lắp đặt và phạm vi phát hiện của cảm biến. |
| Không phát hiện người khi đứng yên chuyển động | Cảm biến không phản hồi khi có người đứng yên | Kiểm tra vị trí lắp đặt và tránh đặt cảm biến gần nguồn sáng trực tiếp. |