CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VCONNEX

–––––***–––––

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC CHỐNG GIẬT CHO BNN

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY HIỆU LỰC:

Hà Nội, năm 2026

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC CHỐNG GIẬT CHO BNN

TÊN DỰ ÁN: SMART HOME

MÃ SỐ:

PHIÊN BẢN:

NGÀY HIỆU LỰC:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày, tháng | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Phê chuẩn |  |  |  |  |

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	5

1. Mục đích tài liệu	5

2. Phạm vi tài liệu	5

3. Tài liệu liên quan	5

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM	6

1. Mô tả giải pháp	6

2. Thông số kỹ thuật	6

3. Hình ảnh sản phẩm	8

4. Tính năng trên thiết bị	8

4.1. Trạng thái đèn nền Bật/Tắt	8

4.2. Trạng thái kết nối internet	9

4.3. Điều khiển thiết bị tại chỗ	9

4.4. Kết nối tự động với ứng dụng qua mạng wifi gia đình	9

4.5. Kết nối thủ công với ứng dụng qua mạng wifi gia đình	10

4.6. Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh	11

4.7. Cảnh báo rò điện	11

4.8. Kết hợp với các thiết bị thông minh khác	12

5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex	12

5.1. Điều khiển từ ứng dụng	13

5.2. Hẹn giờ	13

5.3. Chế độ tự động tắt	14

5.4. Chế độ ban đêm	14

5.5. Liên kết	14

5.6. Cập nhật OTA	15

5.7. Tắt đèn nền	16

5.8. Chế độ im lặng	16

5.9. Lưu trạng thái thiết bị	16

5.10. Cập nhật kết nối	17

5.11. Liên kết camera	17

C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN	18

1. Hướng dẫn lắp đặt	18

1.1. Chuẩn bị	18

1.2. Xác định vị trí lắp đặt	18

1.3. Tiến hành lắp đặt	18

2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt	19

3. Câu hỏi thường gặp	19

# A. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

## 1. Mục đích tài liệu

- Cung cấp thông tin sản phẩm về công dụng, chức năng sử dụng trực tiếp, sử dụng tích hợp trên app Vhomenex

- Hướng dẫn lắp đặt an toàn, cung cấp giải pháp xử lý sự cố thiết bị

## 2. Phạm vi tài liệu

- Tài liệu áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người sử dụng thiết bị

+ Nhà phân phối sản phẩm

+ Nhà phát triển phần mềm

## 3. Tài liệu liên quan

| STT | Tên tài liệu | File tài liệu |
| --- | --- | --- |

# B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

## 1. Mô tả giải pháp

- An toàn chống giật: Phát hiện rò điện và tự động ngắt nguồn, đồng thời cảnh báo bằng đèn, còi và ứng dụng.

- An toàn khi sử dụng: Nút bấm cảm ứng, mặt kính cách điện, có thể bật/tắt ngay cả khi tay ướt.

- Hẹn giờ tiện lợi: Cài đặt lịch bật/tắt bình nước nóng theo nhu cầu.

- Độ bền cao: Sử dụng tiếp điểm chống hồ quang, hạn chế chập cháy và tăng tuổi thọ thiết bị.

- Điều khiển từ xa: Bật/tắt bình nước nóng qua điện thoại mọi lúc, mọi nơi

## 2. Thông số kỹ thuật

| Điện áp hoạt động | - 110-240VAC ~ 50-60Hz |
| --- | --- |
| Công suất tiêu thụ không tải | - <0,5W |
| Nhiệt độ hoạt động | - 0oC – 50oC |
| Độ ẩm hoạt động | - 10-90% |
| Số kênh đầu ra | - 1 kênh đầu ra tiếp điểm Relay 16A |
| Công suất tải | - 2500W |
| Truyền thông | - Wifi 2.4GHz b/g/n |
| Công suất phát | - Max 20dBm |
| Độ nhạy thu | - Max -98dBm |
| Khoảng cách truyền thông Wifi | - 20 mét (ở công suất max 20dBm) |
| Kích thước | - 120x72x36mm |
| Nút bấm | - 1 nút cảm ứng điện dung - Bấm 1 lần thì điều khiển On/Off - Bấm giữ 5 – 10S để vào chế độ SmartConfig |
| Đèn báo On/Off | - Mỗi nút bấm có 1 đèn nền RGB - Trạng thái đầu ra On thì báo đèn đỏ (Default) - Trạng thái đầu ra Off thì báo đèn Blue (Default) - Có thể cài đặt màu led On/Off tùy biến qua AppMobile |
| Còi báo trạng thái | - Mỗi lần bấm nút thì phản hồi bằng còi báo, còi kêu khoảng 0.5S. Khi có cảnh báo rò điện còi kêu liên tục |
| Cảnh báo rò điện | - Đèn báo rò điện: đèn 2 màu, màu xanh là bình thường, màu đỏ báo rò điện |
| Chế độ cấu hình SmartConfig | - Bấm giữ trong khoảng 5S để vào SmartConfig Auto, khi đó đèn nền nhấp nháy màu đỏ - Bấm giữ trong khoảng 10S để vào SmartConfig Manual, khi đó đèn nền nhấp nháy màu xanh blue. - Cấu hình xong thì thoát về hoạt động bình thường - Không có cấu hình trong 2 phút thì tự động thoát về hoạt động bình thường - Đang trong chế độ cấu hình, nếu bấm nút thì thoát về hoạt động bình thường. |
| Chế độ hẹn giờ | - Cho phép đặt 10 mốc giờ khác nhau - Trạng thái điều khiển On/Off tùy chọn trên Mobile App |
| Chế độ điều khiển từ xa | - Điều khiển từ xa qua Mobile App |

## 3. Hình ảnh sản phẩm

## 4. Tính năng trên thiết bị

- Bảng danh sách tính năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Trạng thái đèn nền Bật/Tắt | 4.1 |
| 2 | #### Trạng thái kết nối internet | 4.2 |
| 3 | #### Điều khiển thiết bị tại chỗ | 4.3 |
| 4 | #### Kết nối tự động với ứng dụng qua mạng wifi gia đình | 4.4 |
| 5 | #### Kết nối thủ công với ứng dụng qua mạng wifi gia đình | 4.5 |
| 6 | #### Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh | 4.6 |
| 7 | #### Cảnh báo rò điện | 4.7 |
| 8 | #### Kết hợp với các thiết bị thông minh khác | 4.8 |

### 4.1. Trạng thái đèn nền Bật/Tắt

Mô tả: Trạng thái đèn nền để phân biệt Công tắc đang Bật hay Tắt

- Bật: Màu đỏ (Mặc định)

- Tắt: Màu xanh (Mặc định)

### 4.2. Trạng thái kết nối internet

Mô tả: Cho phép nhận biết thiết bị có đang kết nối internet hay không

- Có kết nối internet: Điều khiển Bật/Tắt thiết bị chuyển màu theo trạng thái tương ứng

- Không có kết nối internet: Điều khiển Bật/Tắt đèn nền nhấp nháy đèn sẽ nháy 3 lần, theo màu tương ứng với on/off.

### 4.3. Điều khiển thiết bị tại chỗ

a) Mô tả: Cho phép điều khiển Bật/Tắt trực tiếp tại thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Bấm 1 lần vào nút nguồn trên thiết bị > Đèn báo màu đỏ > Công tắc ở chế độ đang Bật

B2: Bấm 1 lần nữa vào nút nguồn trên thiết bị > Đèn báo màu xanh > Công tắc ở chế độ đang Tắt

### 4.4. Kết nối tự động với ứng dụng qua mạng wifi gia đình

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex qua wifi gia đình.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu xanh (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng, đăng ký thất bại không có còi báo, trả về màn hình Kết nối thất bại.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Công tắc thông minh > Hiển thị danh sách loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với mạng wifi gia đình> Hiển thị màn hình nhập thông tin wifi

B2.4: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B2.6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B2.7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.5. Kết nối thủ công với ứng dụng qua mạng wifi gia đình

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Vhomenex qua wifi gia đình.

b) Hướng dẫn:

B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu xanh (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s

B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 1 tiếng, đăng ký thất bại không có còi báo, trả về màn hình Kết nối thất bại.

(Lưu ý: Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng.)

B2.1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2.2: Chọn Công tắc thông minh > Hiển thị danh sách loại kết nối

B2.3: Chọn Kết nối với mạng wifi gia đình> Hiển thị màn hình nhập thông tin wifi

B2.4: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối tự động

B2.5: Tại menu mở rộng, chọn Thủ công> Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thủ công

B2.6: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình kết nối với wifi của thiết bị

B2.7: Nhấn Đi đến kết nối > Thực hiện kết nối với wifi VCONNEX-XXXX

B2.8: Tại màn hình kết nối với wifi của thiết bị > Nhấn Tiếp tục

B2.9: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.6. Kết nối với ứng dụng qua Bluetooth Mesh

a) Mô tả: Cho phép thiết bị kết nối với bộ điều khiển trung tâm bằng phương thức Bluetooth mesh.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Thêm thiết bị > Hiển thị màn hình Danh sách loại thiết bị

B2: Chọn Công tắc thông minh > Hiển thị danh sách loại kết nối

B3: Chọn Kết nối với Bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị danh sách Getaway

B4: Chọn bộ điều khiển trung tâm > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối thiết bị

B5: Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình Danh sách thiết bị quét được

B6: Tích chọn thiết bị cần thêm > Nhấn Tiếp tục

B7: Đợi quá trình kết nối hoàn tất, thêm thiết bị thành công, hiển thị thông báo thành công

### 4.7. Cảnh báo rò điện

Mô tả: Cảnh báo và ngắt nguồn điện Bình nước nóng khi xảy ra hiện tượng rò điện

- Cảnh báo rò điện:

+ Trạng thái bình thường: Đèn cảnh báo màu xanh

+ Trạng thái cảnh báo rò điện: Nếu Bình nước nóng đang bật mà bị rò điện thì tự động được ngắt điện, đèn báo rò điện hiển thị màu đỏ nhấp nháy, còi kêu liên tục, hiển thị cảnh báo rò điện trên Mobile App

+ Muốn tắt cảnh báo thì bấm nút thêm lần nữa để tắt còi, đèn báo vẫn hiển thị màu đỏ liên tục

+ Khi bấm nút bật Bình nước nóng, nếu Bình vẫn bị rò điện thì đèn báo rò điện sẽ nháy màu đỏ và còi kêu liên tục. Nếu Bình đã được xử lý hết rò điện thì đèn báo rò chuyển màu xanh về chế độ hoạt động bình thường

+ Người dùng thiết lập cảnh báo rò điện từ App với 2 chế độ: Thấp (30 mA) – Mặc định, Cao (20mA).

### 4.8. Kết hợp với các thiết bị thông minh khác

a) Mô tả: Cho phép kết hợp với cảm biến ánh sáng, đèn thông minh và các thiết bị khác để xây dựng kịch bản tự động

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn Kịch bản thông minh

B2: Chọn thêm kịch bản tự động > Chọn tạo kịch bản tự động

B3: Tại mục Điều kiện, chọn thêm điều kiện > chọn Khi trạng thái thiết bị thay đổi

B4: Chọn Công tắc thông minh chống giật > Chọn điều kiện (Bật/Tắt)

B5: Tại mục Tác vụ, chọn thêm tác vụ > chọn Vận hành thiết bị

B6: Thiết lập hành động tương ứng cho thiết bị được chọn

B7: Nhấn Tiếp tục > Nhấn Lưu

B8: Thay đổi trạng thái Bật/Tắt của Công tắc chống giật thông minh > Hệ thống ghi nhận trạng thái của cảm biến và thực hiện hành động của thiết bị theo kịch bản đã thiết lập

## 5. Chức năng với ứng dụng Vhomenex

- Bảng danh sách chức năng:

| STT | Tên tính năng | Xem hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Điều khiển từ ứng dụng | 5.1 |
| 2 | #### Hẹn giờ | 5.2 |
| 3 | #### Chế độ tự động tắt | 5.3 |
| 4 | #### Chế độ ban đêm | 5.4 |
| 5 | #### Liên kết | 5.5 |
| 6 | #### Cập nhật OTA | 5.6 |
| 7 | #### Tắt đèn nền | 5.7 |
| 8 | #### Chế độ im lặng | 5.8 |
| 9 | #### Lưu trạng thái thiết bị | 5.9 |
| 10 | #### Cập nhật kết nối | 5.10 |
| 11 | #### Liên kết camera | 5.11 |
| 12 | #### Cài đặt âm cảnh báo | 5.12 |

### 5.1. Điều khiển từ ứng dụng

a) Mô tả: Cho phép người dùng điều khiển Bật/Tắt thiết bị

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Thực hiện Bật/ Tắt nút công tắc > Theo dõi trạng thái thiết bị

Lưu ý: Người dùng có thể điều khiển Bật/Tắt thiết bị khi có kết nối internet hoặc mạng Local (Mạng Wifi không có internet)

### 5.2. Hẹn giờ

a) Mô tả: Cho phép người dùng thiết lập lịch hẹn giờ

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn nút Hẹn giờ > Hiển thị màn hình danh sách hẹn giờ

B3: Nhấn Thêm hẹn giờ > Hiển thị màn hình thiết lập hẹn giờ

B4: Thiết lập thông tin hẹn giờ (Trạng thái ổ cắm: Bật/Tắt, chế độ lặp lại, thời gian thực thi)

B5: Nhấn Lưu thông tin > Thông tin hẹn giờ vừa lưu hiển thị tại danh sách hẹn giờ với trạng thái ON

### 5.3. Chế độ tự động tắt

a) Mô tả: Cho phép thiết lập thời gian để Công tắc thông minh chống giật tự động chuyển sang trạng thái Tắt sau một khoảng thời gian được cài đặt.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn nút Chế độ tự động tắt > Hiển thị màn hình cài đặt chế độ tự động tắt

B3: Cài đặt thời gian tự động tắt hh:mm:ss > Trạng thái ổ cắm: ON

B4: Theo dõi trạng thái thiết bị sau thời gian được cài đặt > Ổ cắm: đèn chuyển xanh, phát tiếng kêu 1 lần

### 5.4. Chế độ ban đêm

a) Mô tả: Thiết lập kịch bản tự động cho thiết bị theo trạng thái chuyển động/ánh sáng của cảm biến

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn nút Chế độ ban đêm > Hiển thị màn hình cài đặt chế độ ban đêm

B3: Cài đặt giờ đi ngủ/giờ thức dậy > Trạng thái: ON > Nhấn Lưu

Khi tính năng được kích hoạt, còi và đèn báo sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian thiết lập

### 5.5. Liên kết

a) Mô tả: Cho phép liên kết Công tắc với công tắc theo hai chiều thuận/nghịch

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình Trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật

B2: Tại menu mở rộng, chọn Liên kết > Hiển thị màn hình danh sách liên kết

B3: Nhấn Thêm liên kết > Hiển thị màn hình thêm thông tin liên kết

B4: Nhập thông tin liên kết (Tên liên kết, Nguồn: Công tắc – Công tắc đích, Loại liên kết: Đảo chiều?) > Nhấn Lưu thông tin

Lưu ý: Khi tích chọn Đảo chiều thiết bị:  nguồn sẽ là thiết bị liên kết, đích là Công tắc thông minh chống giật

B5: Liên kết vừa lưu hiển thị tại màn hình danh sách liên kết

### 5.6. Cập nhật OTA

a) Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật phiên bản mới của thiết bị trên ứng dụng b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn cập nhật OTA > Hiển thị màn hình Cập nhật OTA

Màn hình cập nhật OTA

B3: Nhấn Cập nhật > Đợi quá trình cập nhật hoàn tất, thiết bị cập nhật phiên bản thành công. Màn hình chuyển về màn hình Home

### 5.7. Tắt đèn nền

a) Mô tả: Cho phép người dùng tắt đèn nền Công tắc

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cấu hình thiết bị > Tắt đèn nền: ON > Đèn nền của thiết bị sẽ bị tắt.

Lưu ý: Khi điều khiển thiết bị, đèn nền sẽ sáng, sau 3s đèn nền sẽ tắt

### 5.8. Chế độ im lặng

a) Mô tả: Cho phép người dùng cấu hình Tắt âm thanh còi báo khi không cần thiết từ ứng dụng.

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cấu hình thiết bị > Chế độ im lặng: ON > Khi điều khiển thiết bị, còi không kêu

Lưu ý: Các trường hợp cảnh báo, chế độ kết nối vẫn có còi báo khi ON chế độ im lặng.

### 5.9. Lưu trạng thái thiết bị

a) Mô tả: Cho phép thiết bị lưu lại trạng thái cuối của thiết bị khi bị mất nguồn điện

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển thiết bị

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cấu hình thiết bị > Lưu trạng thái thiết bị: ON. Thiết bị sẽ được lưu lại trạng thái cuối cùng trước khi bị mất nguồn điện, sau khi cấp lại nguồn, trạng thái vẫn được giữ đúng với trước khi mất nguồn.

### 5.10. Cập nhật kết nối

a) Mô tả: Cho phép kết nối thiết bị qua hình thức tự động/thủ công

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Cập nhật kết nối > Hiển thị màn hình chọn mạng wifi cho thiết bị

B3: Nhập thông tin wifi > Nhấn Tiếp tục > Hiển thị màn hình hướng dẫn kết nối

B4: Tại menu mở rộng, chọn chế độ kết nối tự động/tủ công > Thực hiện kết nối theo các bước hướng dẫn trên màn hình hiển thị.

### 5.11. Liên kết camera

a) Mô tả: Cho phép người dùng xem được Camera sau khi điều khiển nút

b) Hướng dẫn:

B1: Tại màn hình trang chủ, chọn xem chi tiết Công tắc thông minh chống giật > Hiển thị màn hình điều khiển

B2: Nhấn chọn menu mở rộng, chọn Liên kết camera > Hiển thị màn hình danh sách camera

B3: Tích chọn camera cần liên kết > Nhấn Xác nhận

Khi liên kết thành công, người dùng điều khiển công tắc Bật/ Tắt sẽ hiển thị trình xem Camera

# C. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

## 1. Hướng dẫn lắp đặt

### 1.1. Chuẩn bị

- Thiết bị điện cần kết nối với ổ cắm.

- Bề mặt lắp đặt sạch, khô và phù hợp.

- Điện thoại đã cài ứng dụng Vhomenex và đã kết nối với hệ thống Mesh/Gateway.

### 1.2. Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp đặt Công tắc tại vị trí phù hợp với thiết bị điện cần sử dụng.

- Đảm bảo vị trí lắp đặt khô ráo, thông thoáng và thuận tiện cho việc sử dụng.

- Đảm bảo Công tắc được đặt ở vị trí dễ quan sát và thao tác khi cần thiết.

- Tránh lắp đặt tại nơi có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với nước, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ cao.

- Không đặt Công tắc tại vị trí có nhiều bụi bẩn, hóa chất hoặc nguy cơ va đập mạnh.

### 1.3. Tiến hành lắp đặt

- Kiểm tra Công tắc và nguồn điện trước khi lắp đặt.

- Cắm Công tắc thông minh chống giật vào nguồn điện phù hợp.

- Kết nối thiết bị điện cần sử dụng với ổ cắm.

- Đưa Công tắc vào trạng thái sẵn sàng kết nối theo hướng dẫn của sản phẩm.

- Thực hiện thêm thiết bị trên ứng dụng Vhomenex.

- Bật/tắt Công tắc trên ứng dụng Vhomenex để kiểm tra khả năng điều khiển.

- Kiểm tra chức năng chống giật/rò điện theo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

Lưu ý: Không sử dụng Công tắc tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với nước, nhiệt độ cao hoặc môi trường có độ ẩm cao. Không tự ý tháo mở, sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu của thiết bị. Không sử dụng Công tắc khi phát hiện dấu hiệu cháy, nứt, biến dạng hoặc hư hỏng.

## 2. Hướng dẫn kiểm tra sau lắp đặt

- Kiểm tra Công tắc đã được kết nối chắc chắn với nguồn điện.

- Kiểm tra trạng thái Bật/Tắt của Công tắc trên ứng dụng Vhomenex.

- Thực hiện bật/tắt thiết bị điện và kiểm tra khả năng điều khiển.

- Kiểm tra chức năng chống giật/rò điện của Công tắc theo hướng dẫn của sản phẩm.

- Kiểm tra trạng thái và nhật ký hoạt động của thiết bị trên ứng dụng Vhomenex.

- Đảm bảo Công tắc không có hiện tượng nóng bất thường, phát tia lửa điện hoặc mùi khét trong quá trình sử dụng.

## 3. Câu hỏi thường gặp

| Câu hỏi | Tình trạng | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Không tìm thấy Công tắc khi thêm thiết bị | Thiết bị không xuất hiện trong danh sách quét | Kiểm tra nguồn điện, trạng thái kết nối và phạm vi kết nối. Đưa thiết bị về chế độ kết nối và thực hiện quét lại. |
| Không bật/tắt được ổ cắm | Ứng dụng không điều khiển được trạng thái ổ cắm | Kiểm tra kết nối giữa Công tắc và Gateway/Vconnex USB Converter, sau đó thực hiện lại thao tác điều khiển. |
| Thiết bị điện không hoạt động | Công tắc đã bật nhưng thiết bị điện không hoạt động | Kiểm tra thiết bị điện, dây nguồn và công suất tải. Đảm bảo thiết bị điện được kết nối đúng với ổ cắm. |
| Công tắc tự ngắt điện | Công tắc chuyển sang trạng thái Tắt khi đang sử dụng | Kiểm tra tình trạng quá tải, rò điện hoặc các điều kiện bảo vệ của ổ cắm. Ngắt thiết bị điện và kiểm tra trước khi sử dụng lại. |
| Công tắc có dấu hiệu nóng bất thường | Thiết bị nóng hơn bình thường trong quá trình sử dụng | Ngắt nguồn điện, kiểm tra tải kết nối và không tiếp tục sử dụng nếu thiết bị có dấu hiệu bất thường. |