DỮ LIỆU SẢN PHẨM CHUẨN HÓA
CHO CHATBOT RAG

Theo Template chuẩn Vhomenex RAG v3.0

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Cảm biến hiện diện |
| Mã sản phẩm / product_id | 3069 |
| Biến thể sản phẩm | Không áp dụng |
| Họ sản phẩm | Cảm biến |
| Phiên bản template | 3.0 |
| Nguyên tắc | Một sản phẩm hoặc một biến thể rõ ràng = một file |
| Mục tiêu | Dữ liệu rõ ràng, đủ nguồn để chatbot tra cứu, tổng hợp và so sánh |

# 0. Hướng dẫn sử dụng và quy ước nhập liệu

# 1. Thông tin nhận diện sản phẩm

| Trường chuẩn | Nội dung điền | Bắt buộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| product_id | 3069 | Có | Đã xác nhận |
| product_name | Cảm biến hiện diện | Có | Đã xác nhận |
| business_group_id | 26 | Có | Đã xác nhận |
| business_group_name | Smart Home | Có | Đã xác nhận |
| knowledge_family | Cảm biến | Có | Đã xác nhận |
| product_type | Cảm biến hiện diện | Có | Đã xác nhận |
| model | VCN-HPS | Có | Đã xác nhận |
| supported_app | Vhomenex | Có | Đã xác nhận |
| market_status | Chưa có dữ liệu | Có | Chờ xác nhận |

# 2. Quản lý phiên bản và nguồn

| Trường chuẩn | Nội dung điền | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| document_version | 1.0 | Đã xác nhận |
| effective_date | 12/1/2006 | Đã xác nhận |
| hardware_version | 1.5 | Đã xác nhận |
| firmware_version | 1.0 | Đã xác nhận |
| app_version_min | Chưa có dữ liệu | Đã xác nhận |
| source_document | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx | Đã xác nhận |
| source_date | 2024-06-25 | Đã xác nhận |
| source_owner | Vconnenx | Đã xác nhận |
| review_status | Đã xác nhận | Đã xác nhận |

# 3. Tổng quan sản phẩm

## 3.1. Mô tả ngắn

Cảm biến hiện diện Vconnex phát hiện người ở trạng thái động hoặc tĩnh để hỗ trợ giám sát và kích hoạt tự động hóa. Thiết bị hỗ trợ xác định vị trí, số lượng người và quản lý vùng phát hiện trên ứng dụng Vhomenex.

## 3.2. Vấn đề sản phẩm giải quyết

Khắc phục hạn chế của cảm biến chuyển động truyền thống khi người trong vùng giám sát không cử động.

## 3.3. Công dụng chính

Phát hiện hiện diện và chuyển động; giám sát tối đa 7 người; hỗ trợ tự động hóa; quản lý vùng và nhật ký.

## 3.4. Đối tượng sử dụng

Người dùng nhà thông minh cần giám sát hiện diện trong phòng.

## 3.5. Phạm vi sử dụng

Trong nhà; gắn trần hoặc gắn tường theo điều kiện trong tài liệu.

## 3.6. Điểm nổi bật đã xác nhận

Phát hiện cả người đứng yên; giám sát đồng thời tối đa 7 người; hỗ trợ chia vùng và OTA.

# 4. Thông số kỹ thuật và hiệu năng

| Tên thông số | Phân loại | Giá trị | Đơn vị | Điều kiện/phiên bản | Trạng thái xác nhận | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Thông số kỹ thuật | VCN-HPS | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Model |
| Thời gian bảo hành | Thông số kỹ thuật | 24 | tháng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Thời gian bảo hành |
| Nguồn cấp | Thông số kỹ thuật | 5VDC_2A | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Nguồn cấp |
| Truyền thông | Thông số kỹ thuật | Wi-Fi Bluetooth Mesh | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Truyền thông |
| Nút bấm | Thông số kỹ thuật | 1 nút bấm cấu hình | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Nút bấm |
| Đèn LED | Thông số kỹ thuật | Đèn LED báo trạng thái | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Đèn LED |
| Chất liệu vỏ | Thông số kỹ thuật | Vỏ nhựa ABS | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Chất liệu vỏ |
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | 81mm x 30mm | mm | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Kích thước |
| Nhiệt độ hoạt động | Thông số kỹ thuật | -10℃ ~ 55℃ | ℃ | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Nhiệt độ hoạt động |
| Độ ẩm hoạt động | Thông số kỹ thuật | ≤95% | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Độ ẩm hoạt động |
| Khoảng cách phát hiện | Thông số kỹ thuật | 0.5m – 8m | m | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Khoảng cách phát hiện |
| Đường kính phát hiện | Thông số kỹ thuật | Gắn trần: ~ 5m Gắn tường: ~ 3m | m | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Đường kính phát hiện |
| Vùng | Thông số kỹ thuật | Vùng cảnh báo: 5 Vũng nhiễu: 10 Vùng ra vào: 5 | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Vùng |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | - Phát hiện hiện diện và chuyển động của con người - Phát hiện đồng thời tối đa 7 người | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Tính năng |

# 5. Lắp đặt và an toàn

## 5.1. Điều kiện lắp đặt

Có 2 kiểu lắp đặt: gắn trần và gắn tường. Gắn trần ở độ cao theo nguồn; gắn tường ở giữa bức tường của không gian cần giám sát.

## 5.2. Phụ kiện và dụng cụ cần thiết

Chưa có dữ liệu đầy đủ; sử dụng nguồn/phụ kiện tương thích được nêu trong thông số kỹ thuật.

## 5.3. Các bước lắp đặt

1. Chọn vị trí gắn trần hoặc gắn tường.

2. Gắn thiết bị theo chiều cao và góc quan sát nêu trong tài liệu.

3. Cấp nguồn 5 VDC, 2 A và thực hiện kết nối với ứng dụng.

## 5.4. Kiểm tra sau lắp đặt

Kiểm tra nguồn, kết nối, trạng thái hiển thị và toàn bộ chức năng điều khiển/cảm biến liên quan. Chi tiết tiêu chí nghiệm thu chưa có dữ liệu.

## 5.5. Cảnh báo an toàn

Chưa có dữ liệu cảnh báo an toàn riêng trong tài liệu nguồn; tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

# 6. Tính năng tại thiết bị

## 6.1. Nhóm tính năng tại thiết bị

### 6.1.1. Kết nối thiết bị chế độ Tự động

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Kết nối thiết bị chế độ Tự động |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua Wifi |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Nhấn và giữ nút trên thiết bị 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu xanh (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooth với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s Bước 2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn báo không nhấp nháy. |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn vào nút trên thiết bị 1 lần |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Kết nối thiết bị chế độ Tự động |

### 6.1.2. Kết nối thiết bị chế độ Manual

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Kết nối thiết bị chế độ Manual |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua Wifi |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Nhấn và giữ nút trên thiết bị 5s cho đến khi đèn nhấp nháy màu đỏ (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooth với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s Bước 2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu đỏ, sau khi kết nối thành công đèn báo không nhấp nháy. |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn vào nút trên thiết bị 1 lần |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Kết nối thiết bị chế độ Manual |

### 6.1.3. Kết nối thiết bị Bluetooth Mesh

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Kết nối thiết bị Bluetooth Mesh |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua Bluetooth |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Nhấn và giữ nút trên thiết bị 7s cho đến khi đèn nhấp nháy màu vàng (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooth với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s Bước 2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu vàng, sau khi kết nối thành công đèn báo không nhấp nháy. |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn vào nút trên thiết bị 1 lần |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Kết nối thiết bị Bluetooth Mesh |

# 7. Tính năng trên ứng dụng Vhomenex

## 7.1. Nhóm tính năng trên ứng dụng

### 7.1.1. Vẽ vùng

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Vẽ vùng |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Khu vực phát hiện của cảm biến hiện diện radar có thể chia thành nhiều vùng riêng biệt, giúp xác định những vùng hiện diện trong phòng một cách cụ thể và lưu lại lịch sử thông báo dễ dàng hơn. |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Chọn chức năng Quản lý vùng Bước 2: Thực hiện vẽ vùng, chọn biểu tượng hoặc khu vực mẫu như mong muốn |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Vẽ vùng |

### 7.1.2. Giám sát và phát hiện chuyển động

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Giám sát và phát hiện chuyển động |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép phát hiển hiện diện và hiển thị vị trí cùng số lượng người trên màn hình giám sát. |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Giám sát và phát hiện chuyển động |

### 7.1.3. Tự học môi trường

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tự học môi trường |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng giúp người dùng tự học, phát hiện và loại bỏ vùng nhiễu. Trên ứng dụng bật tính năng tự học môi trường để loại bỏ vùng nhiều. |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Khi môi trường thay đổi cần học lại môi trường |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tự học môi trường |

### 7.1.4. Nhật ký

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Nhật ký |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng theo dõi nhật ký phát hiện hiện diện tuỳ thuộc vào từng trạng thái nhận diện |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Nhật ký |

### 7.1.5. Cài đặt độ nhạy

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt độ nhạy |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Cho phép người dùng cài đặt độ nhạy của cảm biến từ Thấp/Trung bình/ Cao |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Bước 1: Chọn chức năng Cài đặt độ nhạy Bước 2: Người dùng thực hiện cài đặt độ nhạy của cảm biện từ Thấp/Trung bình/Cao |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Cài đặt độ nhạy |

### 7.1.6. Khoảng cách tiếp cận

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Khoảng cách tiếp cận |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cài đặt khoảng cách tiếp cận của thiết bị bao gồm: Xa/Trung bình/Thấp |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Bước 1: Chọn chức năng Khoảng cách tiếp cận Bước 2: Người dùng thực hiện khoảng cách tiếp cận của cảm biện từ Xa/Trung bình/Thấp |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Khoảng cách tiếp cận |

### 7.1.7. Cài đặt lại

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt lại |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng giúp người dùng reset lại quá trình phát hiện hiện diện của trạng thái nhận diện vùng tránh sự sai sót trong quá trình phát diện hiện diện |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Người dùng có thể cài đặt lại quá trình phát hiện hiện diện |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Cài đặt lại |

### 7.1.8. Cập nhật OTA

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cập nhật OTA |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cập nhật phiên bản firmware mới cho thiết bị qua OTA |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Chủ động cập nhật từ ứng dụng khi có phiên bản OTA mới cho thiết bị Thiết bị tự động cập nhật phiên bản OTA theo lịch cập nhật Force Update Tự động/Thủ công được thiết lập trước. |
| Kết quả mong đợi | Người dùng có thể cập nhật phiên bản firmware mới cho thiết bị |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Cập nhật OTA |

# 8. Công nghệ sử dụng

## 8.1. Radar hiện diện

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Radar hiện diện |
| Mô tả | Phát hiện hiện diện người kể cả khi không cử động. |
| Vai trò | Phát hiện hiện diện người kể cả khi không cử động. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.2. Wi-Fi

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Wi-Fi |
| Mô tả | Kết nối thiết bị với ứng dụng. |
| Vai trò | Kết nối thiết bị với ứng dụng. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.3. Bluetooth Mesh

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Bluetooth Mesh |
| Mô tả | Kết nối mesh và hỗ trợ đăng ký thiết bị. |
| Vai trò | Kết nối mesh và hỗ trợ đăng ký thiết bị. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.4. OTA

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | OTA |
| Mô tả | Cập nhật firmware từ xa. |
| Vai trò | Cập nhật firmware từ xa. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

# 9. Kịch bản hệ sinh thái

## 9.1. Phát hiện hiện diện theo vùng

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên kịch bản | Phát hiện hiện diện theo vùng |
| Thiết bị kích hoạt | Cảm biến hiện diện |
| Sự kiện kích hoạt | Phát hiện người trong vùng |
| Điều kiện bổ sung | Vùng đã được cấu hình |
| Hành động | Ghi nhận trạng thái và kích hoạt tự động hóa đã thiết lập |
| Thiết bị thực hiện | Thiết bị trong hệ sinh thái |
| Kết quả mong đợi | Tự động hóa được thực thi theo cấu hình |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng/Automation |

# 10. Cảnh báo, giới hạn và xử lý sự cố

## 10.1. Cảnh báo và giới hạn sử dụng

### 10.1.1. Cảnh báo/giới hạn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Nội dung | Khi môi trường thay đổi cần thực hiện học lại môi trường. |
| Mức độ | Trung bình |
| Điều kiện áp dụng | Theo nội dung cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng/Lưu ý |

### 10.1.2. Cảnh báo/giới hạn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Nội dung | Phạm vi phát hiện trong mô tả và bảng thông số không đồng nhất. |
| Mức độ | Trung bình |
| Điều kiện áp dụng | Theo nội dung cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Mục Tính năng/Lưu ý |

## 10.2. Xử lý sự cố

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Hiện tượng | Chưa có dữ liệu |
| Nguyên nhân | Chưa có dữ liệu |
| Điều kiện kiểm tra | Chưa có dữ liệu |
| Cách xử lý | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx – Chưa có mục xử lý sự cố |

# 11. Media / hình ảnh và sơ đồ

| Loại media | Tiêu đề/caption | Mô tả phục vụ tìm kiếm | Vị trí trong tài liệu | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx |

# 12. Dữ liệu cần xác nhận

| Nội dung cần xác nhận | Lý do | Nguồn đang có | Bộ phận phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách phát hiện: phần mô tả nêu 3 m, bảng thông số nêu 0,5–8 m. | Thiếu/mâu thuẫn/không rõ | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx | Bộ phận sản phẩm/kỹ thuật | Chờ xác nhận |
| Chiều cao gắn trần: các đoạn nguồn nêu 2,5–3 m và 2,7–3 m. | Thiếu/mâu thuẫn/không rõ | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx | Bộ phận sản phẩm/kỹ thuật | Chờ xác nhận |
| product_id/product_code/GROUP_ID chưa có dữ liệu. | Thiếu/mâu thuẫn/không rõ | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx | Bộ phận sản phẩm/kỹ thuật | Chờ xác nhận |
| Phiên bản tài liệu, phần cứng, firmware và ứng dụng tối thiểu chưa có dữ liệu. | Thiếu/mâu thuẫn/không rõ | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx | Bộ phận sản phẩm/kỹ thuật | Chờ xác nhận |
| Trạng thái kinh doanh và bộ phận sở hữu nguồn chưa có dữ liệu. | Thiếu/mâu thuẫn/không rõ | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx | Bộ phận sản phẩm/kỹ thuật | Chờ xác nhận |
| Thông tin phê duyệt nội dung chưa có dữ liệu. | Thiếu/mâu thuẫn/không rõ | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Cảm biến hiện diện(6).docx | Bộ phận sản phẩm/kỹ thuật | Chờ xác nhận |

# 11. Phê duyệt nội dung

| Vai trò | Họ tên | Bộ phận | Ngày | Ký xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Người biên soạn | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Kỹ thuật xác nhận | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Người phê duyệt | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |

# PHỤ LỤC A. Quy ước parser và mã hệ thống tự sinh

Phụ lục phục vụ đội phát triển/đội dữ liệu, không đưa vào retrieval.

| Nội dung trong template | Metadata/mã do hệ thống sinh | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Tên thông số | field_code | Ánh xạ qua danh mục mã chuẩn theo họ sản phẩm; mã mới phải được duyệt. |
| Heading tính năng + Tên tính năng | feature_code | Sinh/ánh xạ sau nhập liệu; Heading 2–4 biểu diễn quan hệ cha–con. |
| Mục 6 | feature_scope = device | Tự gán theo mục cấp 1. |
| Mục 7 | feature_scope = app | Tự gán theo mục cấp 1. |
| Tên công nghệ | technology_code | Ánh xạ qua danh mục công nghệ chuẩn. |
| Kịch bản | scenario_id | Tự sinh từ product_id và số thứ tự/UUID. |
| Cảnh báo/giới hạn | limit_code | Tự sinh. |
| Xử lý sự cố | issue_code | Tự sinh. |
| Media | media_id | Tự sinh. |
| Quan hệ tính năng-công nghệ | linked_technologies | Đội dữ liệu/parser tạo sau khi ánh xạ. |