DỮ LIỆU SẢN PHẨM CHUẨN HÓA
CHO CHATBOT RAG

Theo Template chuẩn Vhomenex RAG v3.0

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh |
| Mã sản phẩm / product_id | 3009 |
| Biến thể sản phẩm | Chưa có dữ liệu |
| Họ sản phẩm | Giám sát điện năng |
| Phiên bản template | 3.0 |
| Nguyên tắc | Một sản phẩm hoặc một biến thể rõ ràng = một file |
| Mục tiêu | Dữ liệu rõ ràng, đủ nguồn để chatbot tra cứu, tổng hợp và so sánh |

# 0. Hướng dẫn sử dụng và quy ước nhập liệu

# 1. Thông tin nhận diện sản phẩm

| Trường chuẩn | Nội dung điền | Bắt buộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| product_id | 3009 | Có | Đã xác nhận |
| product_name | Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh | Có | Đã xác nhận |
| business_group_id | 3 | Có | Đã xác nhận |
| business_group_name | Smart Home | Có | Đã xác nhận |
| knowledge_family | Giám sát điện năng | Có | Đã xác nhận |
| product_type | Công tơ/thiết bị giám sát điện năng | Có | Đã xác nhận |
| model | VCN-VUC | Có | Đã xác nhận |
| supported_app | Vhomenex (iOS/Android) | Có | Đã xác nhận |
| market_status | Đang bán | Có | Đã xác nhận |

# 2. Quản lý phiên bản và nguồn

| Trường chuẩn | Nội dung điền | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| document_version | 1.0 | Đã xác nhận |
| effective_date | 27/5.2026 | Đã xác nhận |
| hardware_version | 4.0 | Đã xác nhận |
| firmware_version | 2.0 | Đã xác nhận |
| app_version_min | 3.0 | Đã xác nhận |
| source_document | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Cảm_biến_chuyển_động_ánh_sáng(6).docx | Đã xác nhận |
| source_date | 2023-03-10 | Đã xác nhận |
| source_owner | Vconnex | Đã xác nhận |
| review_status | Đã xác nhận | Đã xác nhận |

# 3. Tổng quan sản phẩm

## 3.1. Mô tả ngắn

Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh theo dõi điện năng, điện áp, công suất và dòng điện trên ứng dụng. Thiết bị hỗ trợ công tơ một chiều/hai chiều, báo cáo, cảnh báo, tính tiền điện và thay thế công tơ.

## 3.2. Vấn đề sản phẩm giải quyết

Giúp người dùng theo dõi, báo cáo và kiểm soát mức tiêu thụ điện.

## 3.3. Công dụng chính

Đo và báo cáo điện năng; cảnh báo quá dòng/quá áp/vượt định mức; tính tiền điện; quản lý ngày chốt; thay thế công tơ.

## 3.4. Đối tượng sử dụng

Hộ gia đình hoặc điểm lắp đặt cần theo dõi điện năng qua Vhomenex.

## 3.5. Phạm vi sử dụng

Hệ thống điện 110–240 VAC, 50–60 Hz; cần lắp đặt điện an toàn.

## 3.6. Điểm nổi bật đã xác nhận

Hỗ trợ công tơ một chiều/hai chiều; báo cáo giờ/ngày/tháng; tự tính tiền; OTA.

# 4. Thông số kỹ thuật và hiệu năng

| Tên thông số | Phân loại | Giá trị | Đơn vị | Điều kiện/phiên bản | Trạng thái xác nhận | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Thông số kỹ thuật | VCN-VUC | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Model |
| Điện áp hoạt động | Thông số kỹ thuật | 110 – 240 VAC ~ 50-60 Hz | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Điện áp hoạt động |
| Công suất | Thông số kỹ thuật | 800W – 2500W (L3) | W | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Công suất |
| Chế độ hoạt động | Thông số kỹ thuật | Chế độ transfer (Hỗ trợ 10 thiết bị BLE Mesh) Chế độ repeater | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Chế độ hoạt động |
| Truyền thông | Thông số kỹ thuật | Bluetooth Mesh Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Truyền thông |
| Số kênh | Thông số kỹ thuật | 1 kênh 2 kênh 3 kênh 4 kênh | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Số kênh |
| Nhiệt độ hoạt động | Thông số kỹ thuật | 0 ºC - 50 ºC | ºC | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Nhiệt độ hoạt động |
| Độ ẩm hoạt động | Thông số kỹ thuật | 10-90% (không ngưng tụ) | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Độ ẩm hoạt động |
| Kiểu viền | Thông số kỹ thuật | Không viền, Viền nhôm | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Kiểu viền |
| Kích thước: | Thông số kỹ thuật | 120x72x36mm (Chữ nhật) 86x86x34mm (Vuông) | mm | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Kích thước: |
| Màu sắc | Thông số kỹ thuật | Trắng Đen | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Màu sắc |
| Ứng dụng hỗ trợ | Thông số kỹ thuật | Vhomenex (iOS/Android) | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Ứng dụng hỗ trợ |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Giúp quản lý và theo dõi công suất tiêu thụ điện Cảnh báo khi sử dụng điện vượt định mức Cảnh báo quá dòng, quá áp Tự tính tiền điện theo biểu giá điện hiện hành, có biểu đồ so sánh chi tiết theo ngày/tháng/năm Thay thế công tơ Thiếp lập loại công tơ | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Tính năng |

# 5. Lắp đặt và an toàn

## 5.1. Điều kiện lắp đặt

Kết nối nguồn 100–240 VAC, 50/60 Hz. Việc đấu nối điện phải do người có chuyên môn thực hiện sau khi ngắt nguồn.

## 5.2. Phụ kiện và dụng cụ cần thiết

Chưa có dữ liệu đầy đủ; sử dụng nguồn/phụ kiện tương thích được nêu trong thông số kỹ thuật.

## 5.3. Các bước lắp đặt

1. Ngắt nguồn điện tại khu vực lắp đặt.

2. Đấu nối thiết bị theo sơ đồ kỹ thuật của sản phẩm (sơ đồ chưa có trong nội dung trích xuất).

3. Cấp điện, đăng ký thiết bị và kiểm tra số kWh trên màn hình LCD.

## 5.4. Kiểm tra sau lắp đặt

Kiểm tra nguồn, kết nối, trạng thái hiển thị và toàn bộ chức năng điều khiển/cảm biến liên quan. Chi tiết tiêu chí nghiệm thu chưa có dữ liệu.

## 5.5. Cảnh báo an toàn

Chưa có dữ liệu cảnh báo an toàn riêng trong tài liệu nguồn; tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

# 6. Tính năng tại thiết bị

## 6.1. Chế độ kết nối tự động

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chế độ kết nối Tự động |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Thực hiện tính năng Chế độ kết nối Tự động theo quy trình trong tài liệu nguồn. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Nhấn và giữ nút của thiết bị trong khoảng 3s đến khi màn hình LCD hiển thị chế độ AUTO để đưa thiết bị vào chế độ kết nối và phát Bluetooth với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s. B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Sau khi kết nối thành công màn hình hiển thị số KWh |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chế độ kết nối Tự động”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng thiết bị – Chế độ kết nối Tự động |

## 6.2. Chế độ kết nối thủ công

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chế độ kết nối thủ công |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Thực hiện tính năng Chế độ kết nối thủ công theo quy trình trong tài liệu nguồn. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Nhấn và giữ nút của thiết bị trong khoảng 7s đến khi màn hình LCD hiển thị chế độ MANUAL để đưa thiết bị vào chế độ kết nối và phát Bluetooth với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s. B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Sau khi kết nối thành công màn hình hiển thị số KWh |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chế độ kết nối thủ công”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng thiết bị – Chế độ kết nối thủ công |

# 7. Tính năng trên ứng dụng Vhomenex

## 7.1. Tính năng quản lý và theo dõi công suất tiêu thụ điện

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tính năng quản lý và theo dõi công suất tiêu thụ điện |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | - Là tính năng cho phép người dùng theo dõi công suất tiêu thụ điện từng tháng - Màn hình chi tiết của thiết bị hiển thị các thông tin gồm: Điện năng tiêu thụ tháng hiện tại, tháng trước và hôm nay Điện áp Công suất Dòng điện |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tính năng quản lý và theo dõi công suất tiêu thụ điện”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tính năng quản lý và theo dõi công suất tiêu thụ điện |

## 7.2. Tính năng thiết lập loại công tơ

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tính năng Thiết lập loại công tơ |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Cho phép người dùng chọn chế độ Công tơ hai chiều hoặc công tơ một chiều |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình chi tiết thiết bị, nhấn chọn Thiết lập loại công tơ B2: On Chế độ công tơ hai chiều B3: Nhấn Thiết lập> Công tơ sẽ hiển thị số liệu của 2 chiều Hòa lưới và Tiêu thụ |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tính năng Thiết lập loại công tơ”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tính năng Thiết lập loại công tơ |

## 7.3. Tính năng thiết lập mức giá tiền

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tính năng Thiết lập mức giá tiền |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Cho phép người dùng thiết lập mức giá và app tự tính giá tiền cho người dùng |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Chi tiết thiết bị, nhấn chọn Thiết lập mức giá tiền B2: Thiết lập mức giá tiền theo mong muốn B3: Nhấn Lưu > Giá tiền được tính theo thiết lập |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tính năng Thiết lập mức giá tiền”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tính năng Thiết lập mức giá tiền |

## 7.4. Tính năng báo cáo

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tính năng Báo cáo |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Cho phép người dùng xem báo cáo điện năng tiêu thụ gồm báo cáo biểu đồ theo giờ/ngày/tháng và báo cáo chi tiết. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tính năng Báo cáo”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tính năng Báo cáo |

## 7.5. Tính năng cảnh báo

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tính năng Cảnh báo |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cảnh báo cho người dùng khi sử dụng điện vượt định mức, cảnh báo quá dòng, quá áp. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Chi tiết thiết bị, nhấn chọn Cảnh báo B2: Thiết lập các giới hạn B3: Nhấn Lưu> Khi công tơ vượt mức giới hạn được thiết lập thì sẽ bắn cảnh báo |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tính năng Cảnh báo”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tính năng Cảnh báo |

## 7.6. Tính năng ngày chốt số điện

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tính năng ngày chốt số điện |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng thông báo ngày chốt số điện và số tiền phải đóng của tháng đó |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Chi tiết thiết bị, nhấn chọn Ngày chốt số điện B2: Chọn ngày chốt số điện: Thiết lập ngày chốt là ngày cuối tháng Thiết lập ngày chốt từ 1 đến 28 B3: Nhấn Lưu > Công tơ sẽ cập nhật số điện và số tiền theo ngày chốt số điện sau 5p |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tính năng ngày chốt số điện”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Có thể ra màn danh sách thiết bị và vuốt refresh số điện và số tiền sẽ cập nhật. |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tính năng ngày chốt số điện |

## 7.7. Tính năng cập nhật OTA

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tính năng Cập nhật OTA |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cập nhật phiên bản firmware mới cho thiết bị qua OTA Người dùng có thể cập nhật phiên bản firmware mới cho thiết bị qua các cách sau: Chủ động cập nhật từ ứng dụng khi có phiên bản OTA mới cho thiết bị Thiết bị tự động cập nhật phiên bản OTA theo lịch cập nhật Force Update Tự động/Thủ công được thiết lập trước. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tính năng Cập nhật OTA”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tính năng Cập nhật OTA |

## 7.1. Tính năng thay thế công tơ

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tính năng thay thế công tơ |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Cho phép người dùng thay thế công tơi mới khi công tơ cũ gặp vấn đề |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Chi tiết thiết bị, nhấn chọn Thay thế công tơ B2: Nhập chỉ số của công tơ/Xác nhận chỉ số App đã lấy sẵn trên BE của thiết bị B3: Nhấn đồng ý B4: Làm theo hướng dẫn và pair thiết bị công tơ thay thế B5: Chọn thiết bị Công tơ thay thế và nhấn Đồng ý> Quá trình thay thế diễn ra, công tơ mới cập nhật đúng số điện của công tơ cũ. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tính năng thay thế công tơ”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | - Sau thay thế, công tơ sẽ tính lại chỉ số sau 1h5p - Trong quá trình tính lại (khoảng 5p cuối, vd: 10h00 đến 10h4p) số liệu của công tơ có thể sảy ra sai số - Chỉ nên thay thế 2 công tơ trong 1 ngày |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tính năng thay thế công tơ |

## 7.0. Cập nhật kết nối

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cập nhật kết nối |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cập nhật cấu hình kết nối router Wifi khi thông tin cấu hình bị thay đổi. Mọi dữ liệu liên quan tới thiết bị sẽ không bị mất. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Chi tiết thiết bị, chọn Cập nhật kết nối B2: Người dùng gửi thông tin cấu hình kết nối router mới từ ứng dụng, làm theo hướng dẫn > Thiết bị cập nhật thông tin kết nối router mới. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cập nhật kết nối”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Cập nhật kết nối |

# 8. Công nghệ sử dụng

## 8.1. Wi-Fi 2.4 GHz

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Wi-Fi 2.4 GHz |
| Mô tả | Kết nối với ứng dụng và dịch vụ. |
| Vai trò | Kết nối với ứng dụng và dịch vụ. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.2. Bluetooth Mesh

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Bluetooth Mesh |
| Mô tả | Kênh truyền thông theo bảng thông số. |
| Vai trò | Kênh truyền thông theo bảng thông số. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.3. Màn hình LCD

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Màn hình LCD |
| Mô tả | Hiển thị trạng thái và số kWh. |
| Vai trò | Hiển thị trạng thái và số kWh. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.4. OTA

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | OTA |
| Mô tả | Cập nhật firmware từ xa. |
| Vai trò | Cập nhật firmware từ xa. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

# 9. Kịch bản hệ sinh thái

## 9.1. Cảnh báo vượt giới hạn điện

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên kịch bản | Cảnh báo vượt giới hạn điện |
| Thiết bị kích hoạt | Bộ giám sát điện năng |
| Sự kiện kích hoạt | Giá trị đo vượt giới hạn |
| Điều kiện bổ sung | Người dùng đã thiết lập giới hạn |
| Hành động | Gửi cảnh báo |
| Thiết bị thực hiện | Ứng dụng Vhomenex |
| Kết quả mong đợi | Người dùng nhận cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng/Automation |

# 10. Cảnh báo, giới hạn và xử lý sự cố

## 10.1. Cảnh báo và giới hạn sử dụng

### 10.1.1. Cảnh báo/giới hạn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Nội dung | Sau khi thay thế công tơ, thiết bị tính lại chỉ số sau 1 giờ 5 phút; khoảng 5 phút cuối có thể có sai số. |
| Mức độ | Trung bình |
| Điều kiện áp dụng | Theo nội dung cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng/Lưu ý |

### 10.1.2. Cảnh báo/giới hạn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Nội dung | Nguồn khuyến nghị chỉ thay thế 2 công tơ trong 1 ngày. |
| Mức độ | Trung bình |
| Điều kiện áp dụng | Theo nội dung cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Mục Tính năng/Lưu ý |

## 10.2. Xử lý sự cố

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Hiện tượng | Chưa có dữ liệu |
| Nguyên nhân | Chưa có dữ liệu |
| Điều kiện kiểm tra | Chưa có dữ liệu |
| Cách xử lý | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_Công tơ(7).docx – Chưa có mục xử lý sự cố |

# 111. Phê duyệt nội dung

| Vai trò | Họ tên | Bộ phận | Ngày | Ký xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Người biên soạn | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Kỹ thuật xác nhận | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Người phê duyệt | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |

# PHỤ LỤC A. Quy ước parser và mã hệ thống tự sinh

Phụ lục phục vụ đội phát triển/đội dữ liệu, không đưa vào retrieval.

| Nội dung trong template | Metadata/mã do hệ thống sinh | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Tên thông số | field_code | Ánh xạ qua danh mục mã chuẩn theo họ sản phẩm; mã mới phải được duyệt. |
| Heading tính năng + Tên tính năng | feature_code | Sinh/ánh xạ sau nhập liệu; Heading 2–4 biểu diễn quan hệ cha–con. |
| Mục 6 | feature_scope = device | Tự gán theo mục cấp 1. |
| Mục 7 | feature_scope = app | Tự gán theo mục cấp 1. |
| Tên công nghệ | technology_code | Ánh xạ qua danh mục công nghệ chuẩn. |
| Kịch bản | scenario_id | Tự sinh từ product_id và số thứ tự/UUID. |
| Cảnh báo/giới hạn | limit_code | Tự sinh. |
| Xử lý sự cố | issue_code | Tự sinh. |
| Media | media_id | Tự sinh. |
| Quan hệ tính năng-công nghệ | linked_technologies | Đội dữ liệu/parser tạo sau khi ánh xạ. |