DỮ LIỆU SẢN PHẨM CHUẨN HÓA
CHO CHATBOT RAG

Theo Template chuẩn Vhomenex RAG v3.0

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Công tắc chống giật cho bình nước nóng |
| Mã sản phẩm / product_id | 3043 |
| Biến thể sản phẩm | Không áp dụng |
| Họ sản phẩm | Công tắc thông minh |
| Phiên bản template | 3.0 |
| Nguyên tắc | Một sản phẩm hoặc một biến thể rõ ràng = một file |
| Mục tiêu | Dữ liệu rõ ràng, đủ nguồn để chatbot tra cứu, tổng hợp và so sánh |

# 0. Hướng dẫn sử dụng và quy ước nhập liệu

Tài liệu tuân thủ thứ tự mục của Template chuẩn Vhomenex RAG v3.0. Trường thiếu thông tin ghi “Chưa có dữ liệu”; trường không áp dụng ghi “Không áp dụng”. Dữ liệu mâu thuẫn được giữ nguyên và chuyển vào mục 12 để xác nhận.

# 1. Thông tin nhận diện sản phẩm

| Trường chuẩn | Nội dung điền | Bắt buộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| product_id | 3043 | Có | Đã xác nhận |
| product_name | Công tắc chống giật cho bình nước nóng | Có | Đã xác nhận |
| business_group_id | 1 | Có | Đã xác nhận |
| business_group_name | Smart Home | Có | Đã xác nhận |
| knowledge_family | Công tắc thông minh | Có | Đã xác nhận |
| product_type | Công tắc bảo vệ bình nước nóng | Có | Đã xác nhận |
| model | Chưa có dữ liệu | Có | Đã xác nhận |
| supported_app | Vhomenex | Có | Đã xác nhận |
| market_status | Đang bán | Có | Đã xác nhận |

# 2. Quản lý phiên bản và nguồn

| Trường chuẩn | Nội dung điền | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| document_version | 1.0 | Đã xác nhận |
| effective_date | 27/5.2026 | Đã xác nhận |
| hardware_version | 4.0 | Đã xác nhận |
| firmware_version | 2.0 | Đã xác nhận |
| app_version_min | 3.0 | Đã xác nhận |
| source_document | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Cảm_biến_chuyển_động_ánh_sáng(6).docx | Đã xác nhận |
| source_date | 2023-03-10 | Đã xác nhận |
| source_owner | Vconnex | Đã xác nhận |
| review_status | Đã xác nhận | Đã xác nhận |

# 3. Tổng quan sản phẩm

## 3.1. Mô tả ngắn

Công tắc chống giật cho bình nước nóng điều khiển nguồn và tự ngắt khi phát hiện rò điện. Thiết bị cảnh báo bằng đèn, còi và ứng dụng, đồng thời hỗ trợ hẹn giờ, khóa trẻ em và điều khiển từ xa.

## 3.2. Vấn đề sản phẩm giải quyết

Tăng khả năng phát hiện và xử lý rò điện ở bình nước nóng, đồng thời giúp người dùng nhận biết cảnh báo dễ hơn.

## 3.3. Công dụng chính

Bật/tắt bình nước nóng; cảnh báo và ngắt khi rò điện; hẹn giờ; điều khiển từ xa; cấu hình an toàn.

## 3.4. Đối tượng sử dụng

Hộ gia đình sử dụng bình nước nóng và hệ sinh thái Vhomenex.

## 3.5. Phạm vi sử dụng

Hệ điện 110–240 VAC; lắp cho bình nước nóng có dây L, N và tiếp địa.

## 3.6. Điểm nổi bật đã xác nhận

Ngắt tải khi rò điện; cảnh báo đa kênh; nút cảm ứng; tùy chỉnh ngưỡng 20/30 mA.

# 4. Thông số kỹ thuật và hiệu năng

| Tên thông số | Phân loại | Giá trị | Đơn vị | Điều kiện/phiên bản | Trạng thái xác nhận | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp hoạt động | Thông số kỹ thuật | 110-240VAC ~ 50-60Hz | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Điện áp hoạt động |
| Công suất tiêu thụ không tải | Thông số kỹ thuật | <0,5W | W | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Công suất tiêu thụ không tải |
| Nhiệt độ hoạt động | Thông số kỹ thuật | 0 oC – 50 oC | oC | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Nhiệt độ hoạt động |
| Độ ẩm hoạt động | Thông số kỹ thuật | 10-90% | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Độ ẩm hoạt động |
| Số kênh đầu ra | Thông số kỹ thuật | 1 kênh đầu ra tiếp điểm Relay 16A | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Số kênh đầu ra |
| Công suất tải | Thông số kỹ thuật | 2500W | W | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Công suất tải |
| Truyền thông | Thông số kỹ thuật | Wifi 2.4GHz b/g/n | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Truyền thông |
| Công suất phát | Thông số kỹ thuật | Max 20dBm | dBm | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Công suất phát |
| Độ nhạy thu | Thông số kỹ thuật | Max -98dBm | dBm | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Độ nhạy thu |
| Khoảng cách truyền thông Wifi | Thông số kỹ thuật | 20 m (ở công suất max 20dBm) | m | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Khoảng cách truyền thông Wifi |
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | 120x72x36mm | mm | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Kích thước |
| Nút bấm | Thông số kỹ thuật | 1 nút cảm ứng điện dung Bấm 1 lần thì điều khiển On/Off Bấm giữ 5 – 10S để vào chế độ SmartConfig | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Nút bấm |
| Đèn báo On/Off | Thông số kỹ thuật | - Mỗi nút bấm có 1 đèn nền RGB - Trạng thái đầu ra On thì báo đèn đỏ (Default) - Trạng thái đầu ra Off thì báo đèn Blue (Default) - Có thể cài đặt màu led On/Off tùy biến qua AppMobile | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Đèn báo On/Off |
| Còi báo trạng thái | Thông số kỹ thuật | Mỗi lần bấm nút thì phản hồi bằng còi báo, còi kêu khoảng 0.5S. Khi có cảnh báo rò điện còi kêu liên tục | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Còi báo trạng thái |
| Cảnh báo rò điện | Thông số kỹ thuật | Đèn báo rò điện: đèn 2 màu, màu xanh là bình thường, màu đỏ báo rò điện | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Cảnh báo rò điện |
| Chế độ cấu hình SmartConfig | Thông số kỹ thuật | - Bấm giữ trong khoảng 5S để vào SmartConfig Auto, khi đó đèn nền nhấp nháy màu đỏ - Bấm giữ trong khoảng 10S để vào SmartConfig Manual, khi đó đèn nền nhấp nháy màu xanh blue. - Cấu hình xong thì thoát về hoạt động bình thường - Không có cấu hình trong 2 phút thì tự động thoát về hoạt động bình thường - Đang trong chế độ cấu hình, nếu bấm nút thì thoát về hoạt động bình thường. | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Chế độ cấu hình SmartConfig |
| Chế độ hẹn giờ | Thông số kỹ thuật | - Cho phép đặt 10 mốc giờ khác nhau - Trạng thái điều khiển On/Off tùy chọn trên Mobile App | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Chế độ hẹn giờ |
| Chế độ điều khiển từ xa | Thông số kỹ thuật | Điều khiển từ xa qua Mobile App | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Chế độ điều khiển từ xa |

# 5. Lắp đặt và an toàn

## 5.1. Điều kiện lắp đặt

Nguồn 220 VAC vào các chân L, N, E; đầu ra bình nước nóng nối LO, NO, EO. Phải ngắt nguồn và do người có chuyên môn thực hiện.

## 5.2. Phụ kiện và dụng cụ cần thiết

Chưa có dữ liệu đầy đủ; sử dụng nguồn/phụ kiện tương thích được nêu trong thông số kỹ thuật.

## 5.3. Các bước lắp đặt

1. Ngắt hoàn toàn nguồn điện.

2. Đấu dây nguồn vào L, N, E và dây ra bình nước nóng vào LO, NO, EO theo sơ đồ.

3. Kiểm tra tiếp địa, cấp điện và thử chức năng cảnh báo/ngắt trước khi sử dụng.

## 5.4. Kiểm tra sau lắp đặt

Kiểm tra nguồn, kết nối, trạng thái hiển thị và toàn bộ chức năng điều khiển/cảm biến liên quan. Chi tiết tiêu chí nghiệm thu chưa có dữ liệu.

## 5.5. Cảnh báo an toàn

Lắp đặt sai hoặc thiếu tiếp địa có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ; cần người có chuyên môn đấu nối.

# 6. Tính năng tại thiết bị

## 6.1. Trạng thái đèn nền bật/tắt

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Trạng thái đèn nền Bật/Tắt |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Trạng thái đèn nền để phân biệt Công tắc đang Bật hay Tắt Bật: Màu cam (Mặc định) Tắt: Màu xanh (Mặc định) |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Trạng thái đèn nền Bật/Tắt”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Người dùng có thể thay đổi màu đèn nền trạng thái Bật/Tắt từ ứng dụng. |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Trạng thái đèn nền Bật/Tắt |

## 6.2. Trạng thái kết nối internet

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Trạng thái kết nối internet |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép nhận biết thiết bị có đang kết nối internet hay không: - Có kết nối internet: Điều khiển Bật/Tắt thiết bị chuyển màu theo trạng thái tương ứng - Không có kết nối internet: Điều khiển Bật/Tắt đèn nền nhấp nháy đèn sẽ nháy 3 lần, theo màu tương ứng với on/off. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Trạng thái kết nối internet”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Trạng thái kết nối internet |

## 6.3. Điều khiến thiết bị tại chỗ

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Điều khiển thiết bị tại chỗ |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng điều khiển Bật/Tắt trực tiếp tại thiết bị |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Người dùng chạm vào nút Cảm ứng trên công tắc > Còi báo 1 lần và đèn nền thay đổi trạng thái tương ứng Bật/Tắt |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Điều khiển thiết bị tại chỗ”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Thời gian Count down báo Nước sẵn sàng mặc định là 30 phút nếu người dùng chưa thiết lập. |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Điều khiển thiết bị tại chỗ |

## 6.4. Chế độ kết nối tự động

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chế độ kết nối tự động |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua Bluetooth |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 3s cho đến khi đèn nhấp nháy màu xanh (Chế độ kết nối tự động) > Thiết bị phát Bluetooh với tên là VCONNEX-XXXX với time out 90s B2: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu đỏ, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 3 tiếng, đăng ký thất bại không có còi báo, trả về màn hình Kết nối thất bại. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chế độ kết nối tự động”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng. |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Chế độ kết nối tự động |

## 6.5. Chế độ kết nối thủ công

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chế độ kết nối thủ công |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua UDP |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Nhấn và giữ nút cảm ứng 7s cho tới khi đèn nhấp nháy màu đỏ > Thiết bị phát Wifi với tên VCONNEX-XXXX, time out 120s B2: Người dùng thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng > Kết nối thành công đèn nền thiết bị không nháy và còi kêu 3 tiếng, đăng ký thất bại không có còi báo, trả về màn hình Kết nối thất bại. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chế độ kết nối thủ công”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Để thoát chế độ kết nối, người dùng chạm vào nút cảm ứng. |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Chế độ kết nối thủ công |

## 6.6. Chế độ kết nối Mesh

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chế độ kết nối Mesh |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | tính năng cho phép người dùng đăng ký thiết bị vào Gateway |
| Điều kiện sử dụng | Kết nối Internet ổn định; Tài khoản có ít nhất một Gateway; Đang ở màn hình Quản lý thiết bị của Gateway |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Quản lý thiết bị, nhấn chọn Thêm thiết bị B2: Pair thiết bị khoảng 5s cho đến khi đèn nhấp nháy vàng B3: Người dùng thực hiện kết nối theo hướng dẫn trên App > Khi vào chế độ kết nối thì đèn nền nhấp nháy màu xanh, sau khi kết nối thành công đèn nền không nhấp nháy và còi kêu 3 tiếng, đăng ký thất bại không có còi báo. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chế độ kết nối Mesh”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Để thoát chế độ kết nối, người dùng nhấn vào nút nhấn. |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Chế độ kết nối Mesh |

## 6.7. Cảnh báo rò điện

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cảnh báo rò điện |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cảnh báo và ngắt nguồn điện Bình nước nóng khi xảy ra hiện tượng rò điện Cảnh báo rò điện: Trạng thái bình thường: Đèn cảnh báo màu xanh Trạng thái cảnh báo rò điện: Nếu Bình nước nóng đang bật mà bị rò điện thì tự động được ngắt điện, đèn báo rò điện hiển thị màu đỏ nhấp nháy, còi kêu liên tục, hiển thị cảnh báo rò điện trên Mobile App Muốn tắt cảnh báo thì bấm nút thêm lần nữa để tắt còi, đèn báo vẫn hiển thị màu đỏ liên tục Khi bấm nút bật Bình nước nóng, nếu Bình vẫn bị rò điện thì đèn báo rò điện sẽ nháy màu đỏ và còi kêu liên tục. Nếu Bình đã được xử lý hết rò điện thì đèn báo rò chuyển màu xanh về chế độ hoạt động bình thường Người dùng thiết lập cảnh báo rò điện từ App với 2 chế độ: Thấp (30 mA) – Mặc định, Cao (20mA). |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cảnh báo rò điện”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng thiết bị – Cảnh báo rò điện |

# 7. Tính năng trên ứng dụng Vhomenex

## 7.1. Điều khiển từ ứng dụng

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Điều khiển từ ứng dụng |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng điều khiển Bật/Tắt thiết bị |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình danh sách thiết bị, nhấn điều khiển Công tắc chống giật cho BNN > Thiết bị Bật/Tắt theo lệnh điều khiển |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Điều khiển từ ứng dụng”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Người dùng có thể điều khiển Bật/Tắt thiết bị khi có kết nối internet hoặc mạng Local (Mạng Wifi không có internet) |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Điều khiển từ ứng dụng |

## 7.2. Lịch hẹn giờ

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Lịch hẹn giờ |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thiết lập lịch hẹn giờ |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Người dùng thiết lập thông tin lịch hẹn giờ cho thiết bị: Thời gian bắt đầu, Thời gian Count down báo nước sẵn sàng, lặp lại các ngày trong tuần B2: Thiết bị hoạt động theo thông tin lịch đã thiết lập |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Lịch hẹn giờ”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Lịch hẹn giờ |

## 7.3. Khóa trẻ em

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Khóa trẻ em |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thiết lập trạng thái khóa trẻ em cho nút công tắc. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Điều khiển chi tiết thiết bị, nhấn chọn Chi tiết thiết bị B2: Tại màn hình Chi tiết bị, nhấn chọn Khóa trẻ em B3: On chế độ Khóa trẻ em với nút công tắc muốn khóa > Nút bị khóa sẽ hiển thị icon khóa tại nút đó ở màn hình điều khiển thiết bị. Nút bị khóa sẽ chỉ điều khiển được ở trên App, khi điều khiển nút đó trên thiết bị thì còi sẽ kêu 3 tiếng. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Khóa trẻ em”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Khi ở chế độ khóa trẻ em vẫn cho phép vào chế độ kết nối Tự động và Thủ công khi nhấn giữ 3s và 7s |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Khóa trẻ em |

## 7.4. Thay đổi màu nền nút công tắc

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Thay đổi màu nền nút công tắc |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép thay đổi màu nền đèn LED trạng thái Bật/Tắt |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Cấu hình thiết bị, chọn Đèn nền B2: Thay đổi màu đèn nền, độ sáng của màu đèn của thiết bị theo mong muốn |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Thay đổi màu nền nút công tắc”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | khi muốn khôi phục màu mặc định nhấn chọn Khôi phục mặc định |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Thay đổi màu nền nút công tắc |

## 7.5. Tắt đèn nền

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tắt đèn nền |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng tắt đèn nền từ ứng dụng khi không cần thiết |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Cấu hình thiết bị, On chế độ Tắt đèn nền > Đèn nền của thiết bị sẽ bị tắt. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tắt đèn nền”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Khi điều khiển thiết bị, đèn nền sẽ sáng, sau 3s đèn nền sẽ tắt |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tắt đèn nền |

## 7.6. Chế độ im lặng

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chế độ im lặng |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cấu hình Tắt âm thanh còi báo khi không cần thiết từ ứng dụng. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Cấu hình thiết bị, On Chế độ im lặng> Khi điều khiển thiết bị, còi không kêu. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chế độ im lặng”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Các trường hợp cảnh báo, chế độ kết nối vẫn có còi báo khi ON chế độ im lặng. |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Chế độ im lặng |

## 7.7. Cài đặt cảnh báo rò điện

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt Cảnh báo rò điện |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cài đặt Cảnh báo rò điện với 2chế độ: Thấp/Cao |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình điều khiển chi tiết thiết bị, nhấn chọn Cài đặt dòng rò B2: Cài đặt chế độ cảnh báo rò điện từ ứng dụng theo 3 mức: OFF/Thấp/Cao Độ nhạy Thấp : Cảnh báo khi phát hiện dòng rò là 30 mA (Mặc định) Độ nhạy Cao: Cảnh báo khi phát hiện dòng rò là 20 mA |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cài đặt Cảnh báo rò điện”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Cài đặt Cảnh báo rò điện |

## 7.8. Lưu trạng thái thiết bị

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Lưu trạng thái thiết bị |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép thiết bị lưu lại trạng thái cuối của thiết bị khi bị mất nguồn điện |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Cấu hình thiết bị, nhấn chọn Lưu trạng thái thiết bị B2: On chế độ Lưu trạng thái thiết bị > Thiết bị sẽ được lưu lại trạng thái cuối cùng trước khi bị mất nguồn điện, sau khi cấp lại nguồn, trạng thái vẫn được giữ đúng với trước khi mất nguồn. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Lưu trạng thái thiết bị”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Lưu trạng thái thiết bị |

## 7.9. Liên kết camera

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Liên kết Camera |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng xem được Camera sau khi điều khiển nút |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình chi tiết thiết bị, chọn Liên kết Camera B2: Chọn Camera để liên kết với công tắc B3: Nhấn Lưu> Khi điều khiển công tắc sẽ hiển thị trình xem Camera |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Liên kết Camera”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Liên kết Camera |

### 7.10. Chế độ ban đêm

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chế độ ban đêm |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép thiết bị tắt đèn nền, tắt còi báo khi nằm trong khoảng thời gian mà người dùng cài đặt. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Cấu hình thiết bị, chọn Chế độ ban đêm B2: Cài đặt giờ đi ngủ và giờ thức dậy B3: On Chế độ ban đêm B4: Nhấn Lưu> Thiết bị tắt đèn nền và tắt còi báo ngay lập tức. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chế độ ban đêm”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Chế độ ban đêm |

## 7.11. Cập nhật cấu hình kết nối

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cập nhật cấu hình kết nối |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cập nhật cấu hình kết nối router Wifi khi thông tin cấu hình bị thay đổi. Mọi dữ liệu liên quan tới thiết bị sẽ không bị mất. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình Chi tiết thiết bị, chọn Cập nhật kết nối. B2: Người dùng gửi thông tin cấu hình kết nối router mới từ ứng dụng, làm theo hướng dẫn > Thiết bị cập nhật thông tin kết nối router mới. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cập nhật cấu hình kết nối”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Cập nhật cấu hình kết nối |

## 7.12. Cập nhật cấu hình OTA

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cập nhật OTA |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cập nhật phiên bản firmware mới cho thiết bị qua OTA Người dùng có thể cập nhật phiên bản firmware mới cho thiết bị qua các cách sau: Chủ động cập nhật từ ứng dụng khi có phiên bản OTA mới cho thiết bị Thiết bị tự động cập nhật phiên bản OTA theo lịch cập nhật Force Update Tự động/Thủ công được thiết lập trước. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cập nhật OTA”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Cập nhật OTA |

# 8. Công nghệ sử dụng

## 8.1. Wi-Fi 2.4 GHz

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Wi-Fi 2.4 GHz |
| Mô tả | Điều khiển và cảnh báo qua ứng dụng. |
| Vai trò | Điều khiển và cảnh báo qua ứng dụng. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.2. Bluetooth

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Bluetooth |
| Mô tả | Hỗ trợ đăng ký tự động. |
| Vai trò | Hỗ trợ đăng ký tự động. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.3. Bluetooth Mesh

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Bluetooth Mesh |
| Mô tả | Đăng ký qua Gateway. |
| Vai trò | Đăng ký qua Gateway. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.4. Cảm ứng điện dung

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Cảm ứng điện dung |
| Mô tả | Điều khiển tại chỗ qua mặt kính. |
| Vai trò | Điều khiển tại chỗ qua mặt kính. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.5. Phát hiện dòng rò

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Phát hiện dòng rò |
| Mô tả | Ngắt nguồn và cảnh báo ở ngưỡng cấu hình. |
| Vai trò | Ngắt nguồn và cảnh báo ở ngưỡng cấu hình. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.6. OTA

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | OTA |
| Mô tả | Cập nhật firmware từ xa. |
| Vai trò | Cập nhật firmware từ xa. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

# 9. Kịch bản hệ sinh thái

## 9.1. Ngắt điện khi phát hiện rò

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên kịch bản | Ngắt điện khi phát hiện rò |
| Thiết bị kích hoạt | Công tắc chống giật BNN |
| Sự kiện kích hoạt | Phát hiện dòng rò |
| Điều kiện bổ sung | Bình nước nóng đang bật |
| Hành động | Ngắt nguồn, bật đèn/còi và gửi cảnh báo |
| Thiết bị thực hiện | Công tắc và ứng dụng Vhomenex |
| Kết quả mong đợi | Nguồn tải bị ngắt và người dùng được cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng/Automation |

# 10. Cảnh báo, giới hạn và xử lý sự cố

## 10.1. Cảnh báo và giới hạn sử dụng

### 10.1.1. Cảnh báo/giới hạn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Nội dung | Lắp đặt sai hoặc thiếu tiếp địa có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ; cần người có chuyên môn đấu nối. |
| Mức độ | Cao |
| Điều kiện áp dụng | Theo nội dung cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng/Lưu ý |

### 10.1.2. Cảnh báo/giới hạn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Nội dung | Chế độ im lặng không tắt còi trong trường hợp cảnh báo và chế độ kết nối. |
| Mức độ | Trung bình |
| Điều kiện áp dụng | Theo nội dung cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Mục Tính năng/Lưu ý |

## 10.2. Xử lý sự cố

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Hiện tượng | Chưa có dữ liệu |
| Nguyên nhân | Chưa có dữ liệu |
| Điều kiện kiểm tra | Chưa có dữ liệu |
| Cách xử lý | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Công_tắc_chống_giật_BNN(6).docx – Chưa có mục xử lý sự cố |

# 11. Phê duyệt nội dung

| Vai trò | Họ tên | Bộ phận | Ngày | Ký xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Người biên soạn | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Kỹ thuật xác nhận | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Người phê duyệt | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |

# PHỤ LỤC A. Quy ước parser và mã hệ thống tự sinh

Phụ lục phục vụ đội phát triển/đội dữ liệu, không đưa vào retrieval.S

| Nội dung trong template | Metadata/mã do hệ thống sinh | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Tên thông số | field_code | Ánh xạ qua danh mục mã chuẩn theo họ sản phẩm; mã mới phải được duyệt. |
| Heading tính năng + Tên tính năng | feature_code | Sinh/ánh xạ sau nhập liệu; Heading 2–4 biểu diễn quan hệ cha–con. |
| Mục 6 | feature_scope = device | Tự gán theo mục cấp 1. |
| Mục 7 | feature_scope = app | Tự gán theo mục cấp 1. |
| Tên công nghệ | technology_code | Ánh xạ qua danh mục công nghệ chuẩn. |
| Kịch bản | scenario_id | Tự sinh từ product_id và số thứ tự/UUID. |
| Cảnh báo/giới hạn | limit_code | Tự sinh. |
| Xử lý sự cố | issue_code | Tự sinh. |
| Media | media_id | Tự sinh. |
| Quan hệ tính năng-công nghệ | linked_technologies | Đội dữ liệu/parser tạo sau khi ánh xạ. |