DỮ LIỆU SẢN PHẨM CHUẨN HÓA
CHO CHATBOT RAG

Theo Template chuẩn Vhomenex RAG v3.0

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Khóa điện tử thông minh |
| Mã sản phẩm / product_id | 0000 |
| Biến thể sản phẩm | Chưa có dữ liệu |
| Họ sản phẩm | Khóa điện tử |
| Phiên bản template | 3.0 |
| Nguyên tắc | Một sản phẩm hoặc một biến thể rõ ràng = một file |
| Mục tiêu | Dữ liệu rõ ràng, đủ nguồn để chatbot tra cứu, tổng hợp và so sánh |

# 0. Hướng dẫn sử dụng và quy ước nhập liệu

# 1. Thông tin nhận diện sản phẩm

| Trường chuẩn | Nội dung điền | Bắt buộc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| product_id | 0000 | Có | Đã xác nhận |
| product_name | Khóa điện tử thông minh | Có | Đã xác nhận |
| business_group_id | 0 | Có | Đã xác nhận |
| business_group_name | Smart Home | Có | Đã xác nhận |
| knowledge_family | Khóa điện tử | Có | Đã xác nhận |
| product_type | Khóa cửa điện tử | Có | Đã xác nhận |
| model | Chưa có dữ liệu | Có | Đã xác nhận |
| supported_app | Vhomenex | Có | Đã xác nhận |
| market_status | Đang bán | Có | Đã xác nhận |

# 2. Quản lý phiên bản và nguồn

| Trường chuẩn | Nội dung điền | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| document_version | 1.0 | Đã xác nhận |
| effective_date | 27/5.2026 | Đã xác nhận |
| hardware_version | 4.0 | Đã xác nhận |
| firmware_version | 2.0 | Đã xác nhận |
| app_version_min | 3.0 | Đã xác nhận |
| source_document | Vhomenex_Mô_tả_sản_phẩm_Cảm_biến_chuyển_động_ánh_sáng(6).docx | Đã xác nhận |
| source_date | 2023-03-10 | Đã xác nhận |
| source_owner | Vconnex | Đã xác nhận |
| review_status | Đã xác nhận | Đã xác nhận |

# 3. Tổng quan sản phẩm

## 3.1. Mô tả ngắn

Khóa điện tử thông minh hỗ trợ mở khóa bằng mật mã, vân tay, thẻ từ và ứng dụng Bluetooth. Khóa có quản trị người dùng, lịch sử mở khóa, cảnh báo, tự động chốt và các cấu hình âm thanh/ngôn ngữ.

## 3.2. Vấn đề sản phẩm giải quyết

Giảm phụ thuộc vào chìa khóa cơ và cung cấp nhiều phương thức xác thực, quản trị và theo dõi ra vào.

## 3.3. Công dụng chính

Mở khóa; quản trị mật mã/vân tay/thẻ; cảnh báo; tự khóa; lịch sử; cấu hình khóa trên thiết bị và ứng dụng.

## 3.4. Đối tượng sử dụng

Hộ gia đình hoặc không gian cần kiểm soát cửa bằng khóa điện tử.

## 3.5. Phạm vi sử dụng

Cửa tương thích về kích thước, rãnh khóa và cơ cấu chốt; kết nối ứng dụng trong phạm vi Bluetooth cho đa số thao tác.

## 3.6. Điểm nổi bật đã xác nhận

Đa phương thức mở khóa; mật mã ảo; chốt đa điểm; hỗ trợ Tiếng Việt/Tiếng Anh; quản trị qua ứng dụng.

# 4. Thông số kỹ thuật và hiệu năng

| Tên thông số | Phân loại | Giá trị | Đơn vị | Điều kiện/phiên bản | Trạng thái xác nhận | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất liệu vỏ khóa | Thông số kỹ thuật | Hợp kim cao cấp chịu lực | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Chất liệu vỏ khóa |
| Chất liệu lõi khóa | Thông số kỹ thuật | Thép không gỉ SUS 304 | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Chất liệu lõi khóa |
| Màu sắc | Thông số kỹ thuật | Đen, trắng, vàng đồng | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Màu sắc |
| Nguồn cấp | Thông số kỹ thuật | 4 Pin AA 1.5V | V | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Nguồn cấp |
| Tuổi thọ Pin | Thông số kỹ thuật | Khoảng 6 - 8 tháng | tháng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Tuổi thọ Pin |
| Bàn phím | Thông số kỹ thuật | Phím cảm ứng điện dung có đèn nền | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Bàn phím |
| Vân tay | Thông số kỹ thuật | Cảm biến điện dung độ nhạy cao | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Vân tay |
| Thẻ từ | Thông số kỹ thuật | Tần số 13.56 MHz | MHz | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Thẻ từ |
| Ngôn ngữ | Thông số kỹ thuật | Tiếng Việt, Tiếng Anh | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Ngôn ngữ |
| Truyền thông | Thông số kỹ thuật | Bluetooth 4.0 | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Truyền thông |
| Bộ nhớ | Thông số kỹ thuật | 1 admin, 100 user, 100 lịch sử mở cửa | Không áp dụng | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Bộ nhớ |
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | 76mm x 365mm x 30mm | mm | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Kích thước |
| Trọng lượng | Thông số kỹ thuật | 6000g | g | Theo tài liệu nguồn | Đã xác nhận | Mục Thông số kỹ thuật – Trọng lượng |

# 5. Lắp đặt và an toàn

## 5.1. Điều kiện lắp đặt

Cần đo rãnh khóa và vị trí khoan, lắp lõi khóa, hai mặt khóa, dây kết nối, pin và hộp chốt. Nên do kỹ thuật viên có chuyên môn thực hiện.

## 5.2. Phụ kiện và dụng cụ cần thiết

Chưa có dữ liệu đầy đủ; sử dụng nguồn/phụ kiện tương thích được nêu trong thông số kỹ thuật.

## 5.3. Các bước lắp đặt

1. Mở hộp và kiểm tra phụ kiện.

2. Đo rãnh khóa, vị trí khoan và lắp trục lõi khóa.

3. Lắp phụ kiện hai mặt khóa, kết nối dây, cố định vít và lắp pin.

4. Khoan/lắp hộp chốt khóa và kiểm tra toàn bộ hoạt động.

## 5.4. Kiểm tra sau lắp đặt

Kiểm tra nguồn, kết nối, trạng thái hiển thị và toàn bộ chức năng điều khiển/cảm biến liên quan. Chi tiết tiêu chí nghiệm thu chưa có dữ liệu.

## 5.5. Cảnh báo an toàn

Lắp khóa cần đo/khoan chính xác; nên do kỹ thuật viên thực hiện.

# 6. Tính năng tại thiết bị

## 6.1. Màn hình LCD

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Màn hình LCD ( Tiếng Việt và Tiếng Anh ) |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép hiển thị các thông số như năng lượng, thời gian, thông báo |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Màn hình LCD ( Tiếng Việt và Tiếng Anh )”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Màn hình LCD ( Tiếng Việt và Tiếng Anh ) |

## 6.2. Loa thông báo

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Loa thông báo ( Tiếng Việt và Tiếng Anh ) |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép khóa thông báo bằng âm thanh đến người dùng khi có phát sinh thao tác trên khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Loa thông báo ( Tiếng Việt và Tiếng Anh )”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Loa thông báo ( Tiếng Việt và Tiếng Anh ) |

## 6.3. Tự động khóa cửa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tự động khóa cửa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép khóa tự động chốt khóa sau khi người dùng rời đi quên chốt cửa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Mở khóa, sau đó giữ nguyên trong vòng 5s |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tự động khóa cửa”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Tự động khóa cửa |

## 6.4. Chốt an toàn đa điểm

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chốt an toàn đa điểm |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép khi khóa sẽ được giữ từ 2 hay nhiều điểm khóa trở lên |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chốt an toàn đa điểm”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Chốt an toàn đa điểm |

## 6.5. Mật mã ảo

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Mật mã ảo |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép nhập thêm mật khẩu giả được thêm vào trước và sau mật khẩu chính xác có thể được nhập tùy ý tăng tính bảo mật cho mật khẩu. Bằng cách này, mật khẩu thực sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu ảo “trước và sau”, giúp cải thiện tính bảo mật của mật khẩu thực. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Nhập thêm dãy số bất kỳ vào trước hoặc sau hoặc cả trước và sau mật mã mở khóa |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Mật mã ảo”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Mật mã ảo |

## 6.6. Cảnh báo đột nhập

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cảnh báo đột nhập |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép khóa báo động bằng âm thanh khi nhập sai mã số, vân tay, thẻ từ quá 5 lần. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cảnh báo đột nhập”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Cảnh báo đột nhập |

### 6.7. Cài đặt mật mã Admin

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt mật mã Admin |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cài đặt mật mã quản trị vào chế độ cài đặt khóa, mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 1 để vào chế độ cài đặt quản trị Bước 4: Nhấn phím 1 để vào cài đặt mật mã quản trị Bước 5: Nhập mật mã mới mới gồm 6 kí tự Bước 6: Nhấn phím # để hoàn tất |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cài đặt mật mã Admin”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Cài đặt mật mã Admin |

## 6.8. Cài đặt vân tay Admin

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt vân tay Admin |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cài đặt vân tay quản trị vào chế độ cài đặt khóa, mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 1 để vào chế độ cài đặt quản trị Bước 4: Nhấn phím 1 để vào cài đặt vân tay quản trị Bước 5: Đặt vân tay mới lên cảm biến vân tay trên khóa Bước 6: Khi khóa thông báo đặt lại vây tay, thực hiện đặt lại vân tay bước 4 lần 2 đến khi khóa thông báo “Cài đặt vân tay thành công” |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cài đặt vân tay Admin”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Cài đặt vân tay Admin |

## 6.9. Cài đặt mật mã mở khóa

### 6.9.1. Thêm mật mã mở khóa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Thêm mật mã mở khóa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Chưa có dữ liệu |
| Điều kiện sử dụng | Chưa có dữ liệu |
| Các bước thực hiện | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Mức hỗ trợ | Chưa xác định |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Thêm mật mã mở khóa |

### 6.9.2. Xóa mật mã mở khóa theo ID

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Xóa mật mã mở khóa theo ID |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thêm mật mã mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt mật mã, vân tay, thẻ từ mở khóa Bước 4: Nhấn phím 1 để vào chế độ cài đặt mật mã mở khóa Bước 5: Nhấn phím 2 để vào vào chế độ xóa mật mã theo ID Bước 6: Nhập ID mật mã cần xóa Bước 7: Nhấn phím # để hoàn tất |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Xóa mật mã mở khóa theo ID”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Xóa mật mã mở khóa theo ID |

### 6.9.3. Xóa tất cả mật mã mở khóa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Xóa tất cả mật mã mở khóa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thêm mật mã mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt mật mã, vân tay, thẻ từ mở khóa Bước 4: Nhấn phím 1 để vào chế độ cài đặt mật mã mở khóa Bước 5: Nhấn phím 3 để vào vào chế độ xóa tất cả mật mã Bước 6: Nhấn phím 2 để đồng ý xóa Bước 7: Nhấn phím # để hoàn tất |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Xóa tất cả mật mã mở khóa”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Xóa tất cả mật mã mở khóa |

## 6.10. Cài đặt vân tay khóa

### 6.10.1 Thêm vân tay khóa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Thêm vân tay khóa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thêm vân tay mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt mật mã, vân tay, thẻ từ mở khóa Bước 4: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt vân tay mở khóa Bước 5: Nhấn phím 2 để vào vào chế độ thêm vân tay Bước 6: Đặt vân tay mới lên cảm biến vân tay trên khóa Bước 7: Khi khóa thông báo đặt lại vây tay, thực hiện đặt lại vân tay bước 6 lần 2 đến khi khóa thông báo “Cài đặt vân tay thành công” |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Thêm vân tay khóa”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Thêm vân tay khóa |

### 6.10.2. Xóa vân tay mở khóa theo ID

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Xóa vân tay mở khóa theo ID |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thêm vân tay mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 1: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 2: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt mật mã, vân tay, thẻ từ mở khóa Bước 3: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt vân tay mở khóa Bước 4: Nhấn phím 2 để vào vào chế độ xóa vân tay theo ID Bước 5: Nhập ID vân tay cần xóa Bước 6 Nhấn phím # để hoàn tất |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Xóa vân tay mở khóa theo ID”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Xóa vân tay mở khóa theo ID |

### 6.10.3. Xóa tất cả mật vân tay khóa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Xóa tất cả mật vân tay khóa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thêm vân tay mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt mật mã, vân tay, thẻ từ mở khóa Bước 4: Nhấn phím 1 để vào chế độ cài đặt vân tay mở khóa Bước 5: Nhấn phím 3 để vào vào chế độ xóa tất cả vân tay Bước 6: Nhấn phím 2 để đồng ý xóa Bước 7: Nhấn phím # để hoàn tất |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Xóa tất cả mật vân tay khóa”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Xóa tất cả mật vân tay khóa |

## 6.11. Cài đặt mật thẻ từ khóa

### 6.11.1. Thêm thẻ từ khóa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Thêm thẻ từ khóa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thêm thẻ từ mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt mật mã, vân tay, thẻ từ mở khóa Bước 4: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt vân tay mở khóa Bước 5: Nhấn phím 2 để vào vào chế độ thêm thẻ từ Bước 6: Đặt thẻ từ mới lên cảm biến vân tay trên khóa khi khóa thông báo “Cài đặt từ thành công” |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Thêm thẻ từ khóa”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Thêm thẻ từ khóa |

### 6.11.2. Xóa thẻ từ mở khóa theo ID

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Xóa thẻ từ mở khóa theo ID |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thêm thẻ từ mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt mật mã, vân tay, thẻ từ mở khóa Bước 4: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt vân tay mở khóa Bước 5: Nhấn phím 2 để vào vào chế độ xóa thẻ từ theo ID Bước 6: Nhập ID thẻ từ cần xóa Bước 7: Nhấn phím # để hoàn tất |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Xóa thẻ từ mở khóa theo ID”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Xóa thẻ từ mở khóa theo ID |

### 6.11.3. Xóa tất cả mật thẻ từ khóa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Xóa tất cả mật thẻ từ khóa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng thêm thẻ từ mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt mật mã, vân tay, thẻ từ mở khóa Bước 4: Nhấn phím 1 để vào chế độ cài đặt thẻ từ mở khóa Bước 5: Nhấn phím 3 để vào vào chế độ xóa tất cả thẻ từ Bước 6: Nhấn phím 2 để đồng ý xóa Bước 7: Nhấn phím # để hoàn tất |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Xóa tất cả mật thẻ từ khóa”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Xóa tất cả mật thẻ từ khóa |

## 6.12. Cài đặt cấu hình khóa

### 6.12.1. Cài đặt ngôn ngữ

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt ngôn ngữ |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cài đặt ngôn ngữ hiển thị trên màn hình LCD và ngôn ngữ loa của khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 3 để vào cài dặt cấu hình khóa Bước 4: Nhấn phím 1 để vào chế độ cài đặt ngôn ngữ Bước 5: Nhấn phím 1 để chọn ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc phím 2 để chọn ngôn ngữ Tiếng Anh Bước 6: Nhấn phím # để hoàn tất. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cài đặt ngôn ngữ”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Cài đặt ngôn ngữ |

### 6.12.2. Cài đặt âm thanh

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt âm thanh |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép cài đặt mức âm lượng loa phát ra của khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 3 để vào cài dặt cấu hình khóa Bước 4: Nhấn phím 2 để vào chế độ cài đặt âm thanh Bước 5: Nhấn phím 1 để giảm âm lượng, phím 2 để tăng âm lượng Bước 6: Nhấn phím # để hoàn tất. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cài đặt âm thanh”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Cài đặt âm thanh |

### 6.12.3. Cài đặt chế độ im lặng

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt chế độ im lặng |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép cài đặt thời gian khóa im lặng |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Tại màn hình chính khóa, nhấn phím *, sau đó nhấn phím # Bước 2: Nhập mật mã/vân tay quản trị Bước 3: Nhấn phím 3 để vào cài dặt cấu hình khóa Bước 4: Nhấn phím 3 để vào chế độ cài đặt âm thanh Bước 5: Nhập thời gian bắt đầu chế độ im lặng, nhấn # để chuyển sang bước tiếp theo Bước 6: Nhập thời gian kết thúc chế độ im lặng, nhấn phím # để hoàn tất |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cài đặt chế độ im lặng”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Cài đặt chế độ im lặng |

## 6.14. Chế độ kết nối tự động

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chế độ kết nối tự động |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng qua Bluetooth |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Bước 1: Lắp pin vào thiết bị > Thiết bị phát Bluetooth Bước 2: Người dùng thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chế độ kết nối tự động”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng thiết bị – Chế độ kết nối tự động |

# 7. Tính năng trên ứng dụng Vhomenex

## 7.1. Điều khiển từ ứng dụng

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Điều khiển từ ứng dụng |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng người dùng có thẻ mở khóa thông qua ứng dụng Vhomenex ( Lưu ý: Chỉ có thể mở khóa nếu thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa ) |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | Không áp dụng |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Điều khiển từ ứng dụng”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Điều khiển từ ứng dụng |

## 7.2. Cài đặt mật mã

### 7.2.1. Đồng bộ mật mã

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Đồng bộ mật mã |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng đồng bộ danh sách mật mã trên khóa với ứng dụng |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | Trên ứng dụng người dùng chọn mật mã, nhấn nút Đồng bộ |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Đồng bộ mật mã”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Đồng bộ mật mã |

### 7.2.2. Mật mã vĩnh viễn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Mật mã vĩnh viễn |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tạo mật mã vĩnh viễn để mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn mật mã B2: Chọn tạo mật mã B3: Tại tab Vĩnh viễn, người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn Tạo mới |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Mật mã vĩnh viễn”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Mật mã vĩnh viễn |

### 7.2.3. Mật mã theo thời gian

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Mật mã theo thời gian |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tạo mật mã có thời gian hiệu lực để mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn mật mã B2: Chọn tạo mật mã B3: Chọn tab Theo thời gian, người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn Tạo mới |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Mật mã theo thời gian”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Mật mã theo thời gian |

### 7.2.4. Mật mã dùng 1 lần (OTP)

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Mật mã dùng 1 lần (OTP) |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tạo mật mã, ứng dụng tự sinh 1 mã gồm 6 kí tự (có hiệu lực trong 1 tiếng) mà không cần ứng dụng nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth với Khóa |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1:Trên ứng dụng chọn Tạo mật mã 1 lần B2: Ứng dụng tự động sinh 1 mật mã. Mật mã chỉ sử dụng được 1 lần trên khóa: Có hiệu lực trong vòng 6h từ lúc tạo mới Chỉ có thể sử dụng 1 lần trong thời gian hiệu lực |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Mật mã dùng 1 lần (OTP)”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Mật mã dùng 1 lần (OTP) |

## 7.3. Cài đặt thẻ từ

### 7.3.1. Đồng bộ danh sách thẻ từ

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Đồng bộ danh sách thẻ từ |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng đồng bộ danh sách thẻ từ trên khóa với ứng dụng |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | Trên ứng dụng người dùng chọn thẻ từ, nhấn nút Đồng bộ |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Đồng bộ danh sách thẻ từ”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Đồng bộ danh sách thẻ từ |

### 7.3.2. Thẻ từ vĩnh viễn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Thẻ từ vĩnh viễn |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tạo thẻ từ vĩnh viễn để mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn thẻ từ B2: Chọn tạo thẻ từ B3: Tại tab Vĩnh viễn, người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn Tạo mới B4: Nhấn Bắt đầu B5: Đặt thẻ từ lên cảm biến khóa cho đến khi khóa báo “Cài đặt thành công” |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Thẻ từ vĩnh viễn”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Thẻ từ vĩnh viễn |

### 7.3.3. Thẻ từ theo thời gian

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Thẻ từ theo thời gian |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tạo thẻ từ có thời gian hiệu lực để mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn thẻ từ B2: Chọn tạo thẻ từ B3: Tại tab Vĩnh viễn, người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn Tạo mới B4: Nhấn Bắt đầu B5: Đặt thẻ từ lên cảm biến khóa cho đến khi khóa báo “Cài đặt thành công” |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Thẻ từ theo thời gian”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Thẻ từ theo thời gian |

### 7.3.4. Thẻ từ dùng 1 lần

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Thẻ từ dùng 1 lần |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tạo thẻ từ dùng 1 lần để mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn thẻ từ B2: Chọn tạo thẻ từ B3: Tại tab Vĩnh viễn, người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn Tạo mới B4: Nhấn Bắt đầu B5: Đặt thẻ từ lên cảm biến khóa cho đến khi khóa báo “Cài đặt thành công” |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Thẻ từ dùng 1 lần”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Thẻ từ dùng 1 lần |

## 7.4. Cài đặt vân tay

### 7.4.1. Đồng bộ danh sách vân tay

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Đồng bộ danh sách vân tay |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng đồng bộ danh sách vân tay trên khóa với ứng dụng |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn vân tay B2: Nhấn Đồng bộ |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Đồng bộ danh sách vân tay”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Đồng bộ danh sách vân tay |

### 7.4.2. Vân tay vĩnh viễn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Vân tay vĩnh viễn |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tạo vân tay vĩnh viễn để mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn vân tay B2: Chọn tạo vân tay B3: Tại tab Vĩnh viễn, người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn Tạo mới B4: Nhấn Bắt đầu B5: Đặt vân tay lên cảm biến khóa cho đến khi khóa báo “Cài đặt thành công” |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Vân tay vĩnh viễn”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Vân tay vĩnh viễn |

### 7.4.3. Vân tay theo thời gian

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Vân tay theo thời gian |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tạo vân tay có thời gian hiệu lực để mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn vân tay B2: Chọn tạo vân tay B3: Tại tab Vĩnh viễn, người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn Tạo mới B4: Nhấn Bắt đầu B5: Đặt vân tay lên cảm biến khóa cho đến khi khóa báo “Cài đặt thành công” |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Vân tay theo thời gian”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Vân tay theo thời gian |

### 7.4.4. Vân tay dùng 1 lần

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Vân tay dùng 1 lần |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tạo vân tay dùng 1 lần để mở khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn vân tay B2: Chọn tạo vân tay B3: Tại tab Vĩnh viễn, người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn Tạo mới B4: Nhấn Bắt đầu B5: Đặt vân tay lên cảm biến khóa cho đến khi khóa báo “Cài đặt thành công” |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Vân tay dùng 1 lần”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Vân tay dùng 1 lần |

## 7.5. Lịch sử mở khóa

### 7.5.1. Đồng bộ lịch sử mở khóa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Đồng bộ lịch sử mở khóa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng đồng bộ lịch sử mở khóa trên khóa với ứng dụng |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn vân tay B2: Chọn Lịch sử B4: Nhấn nút Đồng bộ. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Đồng bộ lịch sử mở khóa”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Lịch sử mở khóa lưu tối đa 30 ngày |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Đồng bộ lịch sử mở khóa |

### 7.5.2. Tìm kiếm lịch sử mở khóa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Tìm kiếm lịch sử mở khóa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép người dùng tìm kiếm lịch sử mở khóa theo thời gian |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng chọn vân tay B2: Chọn Lịch sử B3: Chọn thời gian bắt đầu – kết thúc B4: Nhấn Tìm kiếm |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Tìm kiếm lịch sử mở khóa”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Lịch sử mở khóa lưu tối đa 30 ngày |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Tìm kiếm lịch sử mở khóa |

## 7.6. Cài đặt khóa

### 7.6.1. Ngôn ngữ loa

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Ngôn ngữ loa |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Tính năng cho phép người dùng cài đặt ngôn ngữ loa của khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng Cấu hình B2: Chọn Ngôn ngữ loa B3: Chọn ngôn ngữ người dùng muốn cài đặt ( Tiếng Anh, Tiếng Việt ) |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Ngôn ngữ loa”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Ngôn ngữ loa |

### 7.6.2. Đồng bộ mức âm lượng

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Đồng bộ mức âm lượng |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép đồng bộ mức âm lượng loa trên khóa với ứng dụng |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng Cấu hình B2: Chọn Âm lượng B3: Chọn nút đồng bộ |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Đồng bộ mức âm lượng”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Đồng bộ mức âm lượng |

### 7.6.4. Cài đặt mức âm lượng

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt mức âm lượng |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép cài đặt mức âm lượng loa phát ra của khóa |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng Cấu hình B2: Chọn Âm lượng B3: Kéo thanh âm lượng theo mức mong muốn |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cài đặt mức âm lượng”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Cài đặt mức âm lượng |

### 7.6.5. Chế độ im lặng

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Chế độ im lặng |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép cài đặt thời gian khóa im lặng |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng Cấu hình B2: Chọn Chế độ im lặng B3: Gạt On chế độ, điền thời gian bắt đầu – kết thúc thỏa mãn B4: Nhấn Lưu thông tin |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Chế độ im lặng”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Chế độ im lặng |

### 7.6.6. Cài đặt thời gian thực

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Cài đặt thời gian thực |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Là tính năng cho phép đồng bộ thời gian trên khóa theo thời gian thực |
| Điều kiện sử dụng | Thiết bị điện thoại cài app vhomenex nằm trong tầm phát Bluetooth của khóa |
| Các bước thực hiện | B1: Trên ứng dụng người dùng Cấu hình B2: Chọn Thời gian của khóa B3: Nhấn Đồng bộ thời gian |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Cài đặt thời gian thực”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Cài đặt thời gian thực |

## 7.7. Mật khẩu cấp 2

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên tính năng | Mật khẩu cấp 2 |
| Tên gọi khác | Không có |
| Mô tả | Cho phép người dùng thiết lập yêu cầu nhập mật mã tài khoản để xác nhận mở khóa từ ứng dụng. |
| Điều kiện sử dụng | Không có |
| Các bước thực hiện | B1: Tại màn hình chi tiết tài khoản, nhấn chọn Bảo mật thiết bị B2: Chọn thiết bị cần Bảo mật B3: Nhấn Lưu > Khi điều khiển Mở khóa từ ứng dụng sẽ yêu cầu nhập mật khẩu tài khoản xác nhận. |
| Kết quả mong đợi | Thiết bị/ứng dụng thực hiện đúng chức năng “Mật khẩu cấp 2”. |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Phiên bản áp dụng | Chưa có dữ liệu |
| Lưu ý và giới hạn | Không có |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng với ứng dụng Vhomenex – Mật khẩu cấp 2 |

# 8. Công nghệ sử dụng

## 8.1. Bluetooth 4.0

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Bluetooth 4.0 |
| Mô tả | Kết nối khóa với ứng dụng trong phạm vi Bluetooth. |
| Vai trò | Kết nối khóa với ứng dụng trong phạm vi Bluetooth. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.2. Cảm biến vân tay điện dung

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Cảm biến vân tay điện dung |
| Mô tả | Xác thực vân tay. |
| Vai trò | Xác thực vân tay. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.3. Thẻ từ 13.56 MHz

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Thẻ từ 13.56 MHz |
| Mô tả | Xác thực bằng thẻ. |
| Vai trò | Xác thực bằng thẻ. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

## 8.4. Bàn phím cảm ứng điện dung

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên công nghệ | Bàn phím cảm ứng điện dung |
| Mô tả | Nhập mật mã và thao tác cấu hình. |
| Vai trò | Nhập mật mã và thao tác cấu hình. |
| Giới hạn/điều kiện | Theo thông số và phạm vi sử dụng của sản phẩm |
| Mức hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Thông số kỹ thuật/Tính năng |

# 9. Kịch bản hệ sinh thái

## 9.1. Cảnh báo nhập sai nhiều lần

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Tên kịch bản | Cảnh báo nhập sai nhiều lần |
| Thiết bị kích hoạt | Khóa điện tử |
| Sự kiện kích hoạt | Sai mã/vân tay/thẻ quá 5 lần |
| Điều kiện bổ sung | Không có |
| Hành động | Phát cảnh báo âm thanh |
| Thiết bị thực hiện | Khóa điện tử |
| Kết quả mong đợi | Người dùng được cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng/Automation |

# 10. Cảnh báo, giới hạn và xử lý sự cố

## 10.1. Cảnh báo và giới hạn sử dụng

### 10.1.1. Cảnh báo/giới hạn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Nội dung | Đa số thao tác trên ứng dụng yêu cầu điện thoại nằm trong phạm vi Bluetooth của khóa. |
| Mức độ | Trung bình |
| Điều kiện áp dụng | Theo nội dung cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng/Lưu ý |

### 10.1.2. Cảnh báo/giới hạn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Nội dung | Lịch sử mở khóa trên ứng dụng lưu tối đa 30 ngày theo nguồn. |
| Mức độ | Thấp |
| Điều kiện áp dụng | Theo nội dung cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng/Lưu ý |

### 10.1.3. Cảnh báo/giới hạn

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Nội dung | Lắp khóa cần đo/khoan chính xác; nên do kỹ thuật viên thực hiện. |
| Mức độ | Cao |
| Điều kiện áp dụng | Theo nội dung cảnh báo |
| Trạng thái xác nhận | Đã xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Mục Tính năng/Lưu ý |

## 10.2. Xử lý sự cố

| Trường | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Hiện tượng | Chưa có dữ liệu |
| Nguyên nhân | Chưa có dữ liệu |
| Điều kiện kiểm tra | Chưa có dữ liệu |
| Cách xử lý | Chưa có dữ liệu |
| Kết quả mong đợi | Chưa có dữ liệu |
| Trạng thái xác nhận | Chờ xác nhận |
| Nguồn | Vhomenex_Mô tả sản phẩm_ Khóa điện tử(5).docx – Chưa có mục xử lý sự cố |

# 11. Phê duyệt nội dung

| Vai trò | Họ tên | Bộ phận | Ngày | Ký xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Người biên soạn | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Kỹ thuật xác nhận | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
| Người phê duyệt | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |

# PHỤ LỤC A. Quy ước parser và mã hệ thống tự sinh

Phụ lục phục vụ đội phát triển/đội dữ liệu, không đưa vào retrieval.

| Nội dung trong template | Metadata/mã do hệ thống sinh | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Tên thông số | field_code | Ánh xạ qua danh mục mã chuẩn theo họ sản phẩm; mã mới phải được duyệt. |
| Heading tính năng + Tên tính năng | feature_code | Sinh/ánh xạ sau nhập liệu; Heading 2–4 biểu diễn quan hệ cha–con. |
| Mục 6 | feature_scope = device | Tự gán theo mục cấp 1. |
| Mục 7 | feature_scope = app | Tự gán theo mục cấp 1. |
| Tên công nghệ | technology_code | Ánh xạ qua danh mục công nghệ chuẩn. |
| Kịch bản | scenario_id | Tự sinh từ product_id và số thứ tự/UUID. |
| Cảnh báo/giới hạn | limit_code | Tự sinh. |
| Xử lý sự cố | issue_code | Tự sinh. |
| Media | media_id | Tự sinh. |
| Quan hệ tính năng-công nghệ | linked_technologies | Đội dữ liệu/parser tạo sau khi ánh xạ. |